- TC199CDZK-19：

| 设备名称 |  | 生物刺激反馈仪 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 1 |  | □国产 进口 |  |
| 最高投标限价 |  | 35万元 |  |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |
| 1 | 主机 |  | 1.1四通道主机（含嵌入式软件），主机包含四个电刺激和表面肌电采集通道，一个参考电极通道，共五个通道接口 |  |  |
|  |  |  | 1.2主机采用触控式导航面板，可单独进行电刺激和生物反馈训练，且主机可以独立于工作站外便携使用 |  |  |
| 2 | 产品适用范围 |  | 对患者的体表肌电信号进行采集、分析和反馈训练，可对患者的肌肉施加电刺激来帮助恢复患者的肌肉功能障碍。同时必须有阴道电极的独立注册证，要求是生物反馈类仪器。 |  |  |
| 3 | 硬件参数 |  | #3.1采用蓝牙无线传输，通过蓝牙可实现主机（信号采集器）与APP软件、生物刺激反馈软件联合使用，实现无线生物反馈，开启多场景生物反馈评估及训练，如站立，行走，模拟爬梯等生活场景生物反馈训练 ； |  |  |
|  |  |  | 3.2电刺激工作时，主机屏幕上能够显示实时电流和设定电流，可分别或同时调节各个通道的电流大小； |  |  |
|  |  |  | 3.3双级联接口，可最多同时级联4台主机，扩展为16通道； |  |  |
|  |  |  | 3.4采样位数：16位； |  |  |
|  |  |  | 3.5测量范围：1μV～3000μV(r.m.s)； |  |  |
|  |  |  | 3.6最高分辨率：≤2μV(r.m.s) ； |  |  |
|  |  |  | 3.7输出电流：0-100 mA，最小可调节步长50 µA，微电流刺激：0-600μA |  |  |
|  |  |  | 3.8刺激频率：0.5Hz～150Hz，最小可调节步长1Hz； |  |  |
|  |  |  | 3.9脉冲宽度：50μs～500ms，微电流刺激脉宽：500ms； |  |  |
|  |  |  | 3.10刺激/休息时间：1s～99s可调，最小可调节步长1s； |  |  |
|  |  |  | 3.11压力显示范围：0-200 mmHg，最高分辨率：0.1mmHg。 |  |  |
|  |  |  | 3.12 电刺激工作时，主机屏幕上能够显示实时电流和设定电流，可分别或同时调节各个通道的电流大小； |  |  |
| 4 | 评估功能 |  | #4.1 多种盆底肌电评估模式：一分钟评估，三分钟评估和具有国际通用标准的Glazer评估（运营在BioNeuro Infiniti平台上），具有欧洲生物反馈协会（BFE）认可的数据库和授权书； |  |  |
|  |  |  | 4.2 Glazer评估具有基于大数据建立的盆底常模类型，可智能解读评估报告的五种评估结果； |  |  |
|  |  |  | 4.3 压力评估模式：使用可多次反复使用的充气型压力探头对盆底功能进行评估； |  |  |
|  |  |  | 4.4 情景评估模式：采用蓝牙无线传输，可实现实际生活情景下如腹压增加时的盆底功能评估； |  |  |
| 5 | 治疗方案 |  | 5.1 神经肌肉电刺激、肌电触发电刺激，重建中枢对盆底肌肉的控制，具有尿失禁、盆腔脏器脱垂、便秘、子宫复旧、尿潴留、肌肉酸痛等专业治疗方案 |  |  |
|  |  |  | 5.2 肌电触发电刺激具有阈值上和阈值下两种触发方式，并且可选择手动阈值模式和自动阈值模式 |  |  |
|  |  |  | ＃5.3 经皮神经电刺激具有连续刺激模式、爆发刺激模式、变频刺激模式，可实现急性和慢性疼痛的缓解 |  |  |
|  |  |  | 5.4 微电流刺激采用500ms刺激脉宽，µA级电流输出，实现组织细胞修复，解决伤口愈合，瘢痕淡化，促进循环，淋巴水肿等问题 |  |  |
|  |  |  | 5.5 结合临床路径管理规范，以Glazer评估的结果和盆底专科病历信息的患者症状为依据，智能推荐个性化的处方治疗方案，一键开启治疗 |  |  |
|  |  |  | 5.6 可自定义治疗方案，并可根据用户习惯对自定义方案进行排序 |  |  |
| 6 | 模板训练 |  | 6.1 Kegel模版训练具有肌电和压力两种模式 |  |  |
|  |  |  | 6.2 所有生物反馈游戏训练开始前均有一分钟的热身阶段，为患者提供盆底训练的学习过程，且热身阶段的表现作为后续训练的依据 |  |  |
| 7 | 内置微云 |  | 7.1 可实现多种以及同类多台设备上患者基本信息、诊疗记录和方案参数的实时同步 |  |  |
|  |  |  | 7.2 支持盆底专科信息系统，可实现盆底中心数据共享、规范诊疗的电子病历系统、预约及患者排班、科室患者及工作量的统计与分析功能等 |  |  |
| 8 | 自定义编辑 |  | 具有编辑软件功能：可自定义动画、可自行更换音乐、可自行设计治疗模板开发软件应包括数据通道编辑软件（Channel Editor）、评估方案编辑软件（Screen Editor）和临床方案编辑软件（Script Edtor） |  |  |
| 9 | 产品认证 |  | 厂家质量保证体系：通过ISO13485认证， 通过SFDA,FDA,CE认证 |  |  |
| ★10 | 培训 |  | 每年至少一次培训 |  |  |
| ★11 | 耗材 |  | 耗材单独报价，并提供价格证明文件 |  |  |
| ★12 | 售后 |  | 整机质保三年 |  |  |

- TC209C03Y-121：

| 设备名称 |  | 医用检查灯 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 7 |  | □国产 进口 |  |
| 最高投标限价 |  | 21万元 |  |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |
| 1 | 检查灯结构 |  | 检查灯为移动式结构，灯头直径≥500mm |  |  |
| ★2 | 灯头设计及数量 |  | 灯头照明采用LED灯泡设计，LED灯泡采用单色冷光源 |  |  |
| 3 | 灯头照度 |  | 灯头最大照度≥35000luxd |  |  |
| 4 | 色温 |  | 色温≥4000k |  |  |
| 5 | 照明深度 |  | ≥100cm， |  |  |
| 6 | 演色性指数 |  | 演色性指数≥96 |  |  |
| 7 | 红色还原指数 |  | 红色还原指数R9值≥96 |  |  |
| ★8 | 单位照明热辐射热 |  | 单位照明热辐射热≤3.6mw/㎡luxd |  |  |
| 9 | 使用寿命 |  | 使用寿命≥50000小时 |  |  |
| ★10 | 售后 |  | 整机质保5年 |  |  |

- 2020-JKMTDY-W1057：

| 设备名称 |  | 激光破膜仪 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 2 |  | □国产 进口 |  |
| 最高投标限价 |  | 60万元 |  |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |
| 1 | 激光应用模式 |  | 国际通用的激光应用模式Class I， 二级管红外线激光。波长：1.48 μm(微米) |  |  |
| 2 | 能量传输 |  | 采用激光光纤与专用物镜相连。激光强度无衰减。 |  |  |
| 3 | 能量辐射安全 |  | 能量集中在需要切削部位，直观准确，减少能量弥散到周围试剂及组织中，避免损伤卵子或胚胎，保证打孔中样品的安全。 |  |  |
| 4 | 测量标尺 |  | 内置常用测量工具，标尺测量方便。 |  |  |
| 5 | 激光功率及脉冲 |  | ≥1480nm/400mW。发射时间：0.001-2ms，可发射 0.001ms瞬时脉冲。 |  |  |
| ★6 | 激光定位 |  | 可使用电脑下的激光定位，无需移动培养皿，点击鼠标即可移动激光打靶位置，更准确迅速。激光可按设定路线、打孔个数、孔径大小等参数，自动移动打孔。 |  |  |
| ＃7 | 显微镜瞄准标识 |  | 可在显微镜视野内观察到激光落点，操作时无需观察显示器。 |  |  |
| ＃8 | 自动校准 |  | 630-660nm 波长的引导激光准确瞄靶，自动校准目标，无需经常校准。 |  |  |
| ★9 | 视频显示及配套电脑 |  | CCD像素大于等于130万，配套高图像处理性能电脑，使用专用的图像分析软件将倒置显微镜下的胚胎图像完整显示于电脑屏幕，并可进行简单的分析及储存。 |  |  |
| 10 | 激光发生器模块 |  | 可与显微镜机身合成一体，不须占据其他空间 |  |  |
| ★11 | 物镜适配器接口 |  | 设备不占用显微镜的荧光通道，兼容科室现有尼康或奥林巴斯品牌倒置显微镜。 |  |  |
| 12 | 专用物镜 |  | 40x长工作距离物镜, 并能与霍夫曼系统兼容。 |  |  |
| ★13 | 脚踏发射器 |  | 需配备激光脚踏发射器，方便操作。 |  |  |
| ★14 | 售后服务 |  | 整机保修2年，设备终身维修、维保并提供软件升级服务，故障响应时间小于24h。 |  |  |
| ＃15 | 产品认证 |  | 具有CFDA认证和CE或FDA认证。 |  |  |

- 2020-JKMTDY-W1180：

| 设备名称 |  | 生物显微镜 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 2 |  | □国产 进口 |  |
| 最高投标限价 |  | 10万元 |  |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |
| #1 | 光学系统 |  | 采用CFI60无限远光学系统，物镜的齐焦距离为60mm，筒镜焦长200mm |  |  |
| 2 | 调焦机构 |  | 具有粗调和微调，粗动扭力距手轮可调，粗调最小读数2um |  |  |
| ★3 | 再定焦功能 |  | 即取出样品时只需按下载物台，放妥样品后松开手，载物台即返回原焦面上。不需再调焦。 |  |  |
| 4 | 目镜筒 |  | 三目镜筒采用人体工程学设计，瞳距可调;使观察者能够选择最舒适的观察角度 |  |  |
| 5 | 目镜 |  | 10×目镜，20mm视场数 |  |  |
| 6 | 载物台 |  | 位置固定的载物台手柄，X-Y-Z三个方向自由运动 |  |  |
| ★7 | 物镜 |  | 配4X，10X，20X，40X物镜；100X明场物镜 |  |  |
| ★8 | 光源 |  | LED光源 |  |  |
| 9 | 电压 |  | 220-240V |  |  |
| ★10 | 售后服务 |  | 整机保修2年，设备终身维修、维保并提供软件升级服务，故障响应时间小于24h。 |  |  |