技术参数

| 设备名称 |  | VR万向跑步机 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高限价 |  | 人民币36.00万元 |  |  |  |  |  |  |
| 设备数量 |  | 6 |  |  |  | 是否进口 | □是 ☑否 |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VR万向跑步机接入仿真训练软件，实现小空间的自由移动，提高仿真训练的体验感。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 描述 |  | 数量 |  |  |  |
| 1 |  |  | VR万向跑步机 |  | 6 |  |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  |  | 技术参数 |  |  |  |  |
| ★1 | 动作捕捉 |  |  | 非接触式捕捉技术，可精确捕捉多达十个移动点轨迹；首点响应时间≤8毫秒，连续响应时间≤4毫秒，有效识别≥5毫米；可实现下蹲战术动作，下蹲幅度≥20CM。 |  |  |  |  |
| ★2 | 行走体验 |  |  | 具有真实行走体验，平台支持头、手、脚三个部位的运动数据分离使用，支持使用者在向前走的过程中头部可自由转动，手臂自由操作，且不会影响行走的方向；四肢周围没有任何障碍物可灵活转身，支持下蹲；支持简易版运动模式，使用者仅需在原地踏步即可将自身得运动速率同比输入。 |  |  |  |  |
| 3 | 保护设计 |  |  | 设备可自动判断人体动作，并相应的提供不同保护方式，同时给予限位保护，长期使用需保护膝盖健康。 |  |  |  |  |
| #4 | 身高体型自适应 |  |  | 自适应各种不同身高体型，支持1.45m-1.95m身高、体重120Kg以内的人群，且无需更换不同尺寸配件。 |  |  |  |  |
| #5 | 适配头显 |  |  | 适配Vive，Oculus，Pimax，PSVR等各种主流头显。 |  |  |  |  |
| ★6 | 二次开发 |  |  | 开放的SDK套件，具有完整且详细的二次开发文档，让开发者能在短时间内完成应用的适配。 |  |  |  |  |
| 7 | 专用鞋套 |  |  | 利用恒定的摩擦力模拟使用者行走时产生的脚步曲线及位移，配合底座保证人体自然行走时双腿双脚运动轨迹，获得自然的行走感受；支持多种尺码。 |  |  |  |  |
| 8 | 轻量化 |  |  | 设备高度<2米，重量≤110千克、占地面积<2平方米，布置灵活，不受场地大小限制。 |  |  |  |  |
| #9 | 控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 设备管理 |  |  | 设备列表：实时显示当前局域网下的所有客户端列表； 设备状态显示：实时显示当前每台设备的状态。 |  |  |  |  |
| 9.2 | 设备控制 |  |  | 支持对单台客户端的应用内容开启/结束控制。 支持批量对多台客户端的应用内容开启/结束控制。 |  |  |  |  |
| 9.3 | 数据分析 |  |  | 支持对当日、本月、自定义时间范围内的应用时长、启动次数等数据进行统计分析显示。 |  |  |  |  |
| 9.4 | 主控服务控制 |  |  | 服务开关：支持开启/关闭主控服务功能。 状态显示：支持当前服务开启/关闭的状态实时显示。 IP显示：显示当前主控端软件的IP和服务端口。 |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 质保期 |  |  | 整机质保1年 |  |  |  |  |
| 2 | 备件库 |  |  | 西安本地有备件库 |  |  |  |  |
| 3 | 维修站 |  |  | 西安本地有维修站及工程师 |  |  |  |  |
| 4 | 收费标准 |  |  | 质保期外仅收取配件费，免收维修费，上门费、人工费等额外费用 |  |  |  |  |
| 5 | 培训支持 |  |  | 现场进行关于仪器设备的使用、一般性维修和保养方面的技术培训 |  |  |  |  |
| 6 | 维修响应 |  |  | 4小时内响应，24时内到达现场 |  |  |  |  |
| 7 | 到货时间 |  |  | 1个月 |  |  |  |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。