技术参数

| 项目编号 |  |  | 2022-JK15-W1248 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 |  |  | 传染病疫情处置组织与资源管理可视化系统 |  |  |  |  |  |
| 数量 |  |  | 1 |  |  |  | R国产 £进口 |  |
| 最高投标限价 |  |  | 人民币120.00万 |  |  |  |  |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支持传染病疫情处置训练的人员组织管理，支持人员基本信息、工作日志、组训分工等信息化管理，支持数据录入采集整理；支持传染病疫情处置训练资源管理可视化管理，支持设备器材定位追踪，支持物资清点统计。要求系统实现野外网络通讯独立支撑。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 描述 |  |  |  | 数量 |
| 1 |  |  |  | 资源管理可视化系统 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  | 超高频手持阅读器 |  |  |  | 5台 |
| 1.2 |  |  |  | 资源管理移动终端 |  |  |  | 10台 |
| 1.3 |  |  |  | 资源管理定位终端 |  |  |  | 200个 |
| 1.4 |  |  |  | 超高频阅读器 |  |  |  | 10个 |
| 1.5 |  |  |  | 超高频通道门 |  |  |  | 10套 |
| 1.6 |  |  |  | 自组网通讯基站 |  |  |  | 5台 |
| 1.7 |  |  |  | 超高频打印机 |  |  |  | 1台 |
| 1.8 |  |  |  | 超高频发卡器 |  |  |  | 1台 |
| 1.9 |  |  |  | 超高频标签 |  |  |  | 1套 |
| 1.10 |  |  |  | 物资装备管理系统单元 |  |  |  | 1套 |
| 2 |  |  |  | 训练组织管理系统 |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  | 训练组织管理系统单元 |  |  |  | 1套 |
| 2.2 |  |  |  | 系统服务器 |  |  |  | 1套 |
| 2.3 |  |  |  | 系统工作站 |  |  |  | 2套 |
| 3 |  |  |  | 数据维护服务 |  |  |  | 1项 |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  |  |  | 技术参数 |  |  |  |
| 1 | 资源管理可视化系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 超高频手持阅读器 |  |  |  | 1、高速四核1.45GHz及以上处理器 2、安卓操作系统 3、运行内存不小于2GB，存储内存不小于16GB 4、具备一维码扫描功能 5、支持Wifi通讯、支持与自组网基站通讯能力 ★6、支持UHF RFID读写功能，配备高性能的天线，最大读写距离不低于6米 7、IP64及以上防护等级 8、屏幕支持多点触摸功能 9、大容量电池，满足6小时以上工作时长 |  |  |  |
| 1.2 | 资源管理移动终端 |  |  |  | 1、Windows操作系统 2、运行内存不小于4GB，存储内存不小于64GB 3、屏幕尺寸不小于10英寸，分辨率不低于1024*768 4、设备低功耗，支持DC 12V电源接入 ★5、至少具备1个RJ45以太网接口 6、支持数据链路加密能力 7、Wifi：802.11n以上，蓝牙4.0及以上 8、满足-10℃以上工作环境，具备一定防水能力，可以在下雨天使用 |  |  |  |
| 1.3 | 资源管理定位终端 |  |  |  | 1、设备支持GPS/北斗双模定位 2、定位精度：不低于3米 3、定位时间：冷启动不大于40S，热启动不高于3S，重新捕获不高于2S ★4、可自组网方式通讯，通讯距离大于3公里 ＃5、设备具有可充电式锂电池，工作时间不低于48小时 6、设备外观小巧、便于携带 7、设备具有IP64以上防护等级 8、设备具备自组网通讯能力 #9、外观体积不大于110mm*40mm*20mm ＃10、设备重量不大于200g |  |  |  |
| 1.4 | 超高频阅读器 |  |  |  | 1、阅读器设备须为一体设备，内置高增益线极化天线 2、满足RFID协议：EPC C1 Gen2，ISO18000-6C 3、频率满足多国频率标准，且须满足中国标准 4、发射功率可调 5、GPIO：至少2路输入、1路输出 6、设备支持二次开发 7、电源：支持DC电源输入，设备为低功率设备 8、安装方式：万向墙装支架立杆安装卡具 |  |  |  |
| 1.5 | 超高频通道门 |  |  |  | 1、单个通道门必须为一对 2、外观美观，尺寸不大于1600mm*400mm*60mm 3、满足RFID协议：EPC C1 Gen2，ISO18000-6C 4、频率满足多国频率标准，且须满足中国标准 ＃5、内置天线为高增益天线 6、通讯方式至少满足一项：Wifi、RJ45、蓝牙、自组网通讯等 7、报警方式至少满足一项：声音、灯光、语音、短信等 8、供电方式至少满足一项：AC 220V、DC直流供电、蓄电池供电 |  |  |  |
| 1.6 | 自组网通讯基站 |  |  |  | ★1、设备具有自组网通讯、自组网网关能力 2、设备支持以太网、自组网通讯能力 3、设备支持Wifi覆盖模式 4、设备支持全双工工作模式 5、供电方式至少满足一项：AC 220V、DC直流供电、蓄电池供电 |  |  |  |
| 1.7 | 超高频打印机 |  |  |  | 1、打印精度：203dpi及以上 2、具备热敏/热转印打印模式 3、最大打印宽度不低于104mm，最高打印速度不低于200mm/s，最大打印长度不低于1500mm 4、具备打印一维码、二维码、汉字、字母、数字等多样化内容能力 5、通讯端口至少满足两项：USB、串口、并口、RJ-45、蓝牙、Wifi等 ＃6、须满足RFID协议：EPC C1 Gen2，ISO18000-6C |  |  |  |
| 1.8 | 超高频发卡器 |  |  |  | 1、满足RFID协议：EPC C1 Gen2，ISO18000-6C 2、频率满足多国频率标准，且须满足中国标准 3、设备为桌面式发卡器，外观小巧 4、供电电压：USB供电 |  |  |  |
| 1.9 | 超高频标签 |  |  |  | 1、满足RFID协议：EPC C1 Gen2，ISO18000-6C 2、标签为柔性不干胶标签，可直接粘贴于金属表面 3、标签须为抗金属标签 4、搭配RFID打印机使用，进行标签发卡的同时在标签表面进行二维码、文字、数字等信息印刷 |  |  |  |
| 1.10 | 物资装备管理系统单元 |  |  |  | 1、定义物资装备管理对象属性信息：编码、名称、部别、规格型号、所属分类、数量等 2、对物资、装备、人员、场景和场景中容器分类管理 3、对物资装备支持定位管理、快速清点、查询管理 4、标签管理，包含物资装备定位标签与装备管理标签 5、支持物资与领用人借用与归还管理、统计、分析 |  |  |  |
| 2 | 训练组织管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 训练组织管理系统 |  |  |  | ★1、传染病疫情处置训练的人员组织管理。 2、支持人员基本信息、工作日志、组训分工等的信息化管理。 3、支持组训人员数据和业务信息录入采集、整理。 |  |  |  |
| 2.2 | 系统服务器 |  |  |  | 1、CPU：1颗 Intel Xeon铜牌 3240 六核 1.9G以上 2、服务器为机架式 3、内存不低于32G，且支持扩展 4、系统硬盘不低于2T，且支持扩展 5、服务器电源不低于550W 6、不低于2个千兆网络接口 7、操作系统：Windows Server |  |  |  |
| 2.3 | 系统工作站 |  |  |  | 1、工作站为笔记本电脑 2、CPU不低于AMD R7水平 3、内存不低于16GB 4、硬盘不低于512G固态硬盘 5、显示屏不低于14英寸 6、设备带指纹识别功能 7、设备重量不超过2kg 8、操作系统：Windows |  |  |  |
| 3 | 数据维护服务 |  |  |  | 1、提供伤情数据整理、录入服务 2、数据维护服务内容包括伤情信息、处置过程信息、用药信息、医疗后送信息等 3、伤情案例不少于2000个 4、数据维护地点由需方指定 |  |  |  |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 质保期 |  |  |  | 软件提供3年免费质保；信息化硬件设备（电脑、服务器）提供3年免费质保。 |  |  |
| 2 |  | 备件库 |  |  |  | 国内有备件库。 |  |  |
| 3 |  | 维修服务 |  |  |  | 国内有维修人员或维修站。 |  |  |
| 4 |  | 收费标准 |  |  |  | 质保期外硬件维修以零配件成本；质保期外软件维护及升级根据软件维护合同另行签订。 |  |  |
| 5 |  | 培训支持 |  |  |  | 支持30人次的使用培训不少于1次。 |  |  |
| 6 |  | 维修响应 |  |  |  | 1个工作日，维修完成时间根据具体维修项，3-7个工作日内完成。 |  |  |
| 7 |  | 到货时间 |  |  |  | 签订合同6个月内。 |  |  |