空军军医大学设备技术参数会审表

需求科室：某医院护理部                           填表时间：2023 年 3月20日

| 设备名称 |  |  | 移动护理无线网络建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 |  |  | 人民币275.1455 万元 |  |  |  |  |  |  | 设备数量 |  |  |
| 经费来源 |  |  | 医院自筹 |  |  |  |  |  |  | 是否进口 |  | □是 ■否 |
| 项目负责人 |  |  | 邵老师 |  |  | 办公电话/手机 |  | 84756041/18602906052 |  |  |  |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、此次无线网络覆盖区域为医院北区和南区43个单元； 2、建设一个专业规范、技术先进、经济合理、质量优良、管理方便的无线网络； 3、全部采用符合国际标准的国产优质产品，以确保建设完成后故障率为最低； 4、为了满足大容量并且以备扩容和发展需求，兼容其它具备无线接入的医疗设备同时； 5、在不改变其网络的原有规划和部署的情况下，甚至不需要中断原有网络就可以轻松叠加一个无线网络，该无线网络和原有的有线网络可以形成有线无线一体化的接入方案； 6、无线设备统一管理，对院区用户、终端以及访客的准入认证统一管理；实现一个平台，对设备、人和网络业务统一智能的管理和运维。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 描述 |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 核心交换机 |  |  |  |  | 4台 |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 汇聚交换机 |  |  |  |  | 10台 |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 接入交换机 |  |  |  |  | 43台 |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 无线控制器AC |  |  |  |  | 2台 |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 吸顶AP |  |  |  |  | 330台 |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 万兆光模块 |  |  |  |  | 70台 |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 千兆光模块 |  |  |  |  | 176台 |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 防火墙 |  |  |  |  | 2台 |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 网管服务器 |  |  |  |  | 1台 |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 网管软件 |  |  |  |  | 1套 |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 日志审计 |  |  |  |  | 1套 |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 堡垒机 |  |  |  |  | 1台 |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 管理交换机 |  |  |  |  | 1台 |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 综合布线 |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 | 序号 | 指标名称 |  |  | 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 移动护理无线网络建设 | 1 | 核心交换机 |  |  | 1、交换容量≥76.8Tbps，包转发率≥8640Mpps（以官网最低值为准）； 2、双主控，双电源，业务槽位≥6； 3、为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化风扇框，可热插拔，独立风扇框数≥2； 4、设备高度≤10U； 5、设备深度≤600mm； 6、为适应机柜并排部署，设备机箱（包括业务板卡区）采用前后风道设计； 7、支持VxLAN功能，支持VxLAN二层网关、三层网关，支持BGP EVPN； 8、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6； 9、支持独立的硬件监控板卡, 控制平面和监控平面物理槽位分离，支持1+1备份，能集中监控板卡、风扇、电源、环境，能调节能耗 ； 10、实配：双主控，3000W电源≥2个，千兆光口≥16个，万兆光口≥16个，3m万兆堆叠线缆≥1,提供三年原厂维保授权。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 汇聚交换机 |  |  | 1、交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥1620Mpps； 2、支持万兆光口48个,40GE光口6个； 3、支持M-Lag，50ms故障收敛, 设备升级业务不中断； 4、实配≥电源2个，风扇框≥4个，提供三年原厂维保授权。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 接入交换机 |  |  | 1、交换容量≥672Gbps，包转发率≥144Mpps； 2、千兆电口≥24个,万兆光口≥6个，支持POE供电，供电功率≥840W； 3、支持电源槽位≥3个，实配≥1； 4、支持静态路由，支持 RIP、RIPng 协议； 5、提供三年原厂维保授权。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 无线控制器AC |  |  | 1、最大管理无线AP数量≥4K； 2、千兆光口≥8个，万兆光口≥8个； 3、实配≥330个无线AP授权； 4、提供三年原厂维保授权。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 吸顶AP |  |  | 1、支持802.11a/b/g/n/ac/ac Wave2/ax； 2、整机速率≥5.3Gbps； 3、支持2.4GHz: 2×2:2，5GHz：4×4:4； 4、10M/100M/1GE/2.5GE电口≥1 ，千兆电口≥1，USB接口≥1； 5、支持扩展外置物联网（支持 ZigBee、RFID 等协议）； 6、支持蓝牙5.0； 7、最大发射功率≥27dBm； 8、提供三年原厂维保授权。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 万兆光模块 |  |  | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 千兆光模块 |  |  | 光模块-eSFP-GE-多模模块（850nm,0.55km,LC） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 防火墙 |  |  | 1、设备性能：防火墙吞吐量≥15Gbps，最大并发连接数≥1000万，每秒新建连接数≥25万,IPS吞吐量≥6Gbps,IPSec VPN吞吐量≥10Gbps，SSL VPN吞吐量≥1Gbps ； 2、端口：千兆Combo接口≥8，千兆电口≥4，千兆光口≥4，万兆光口≥6； 3、支持USB3.0； 4、配置2个电源；配置4个风扇，形成3+1冗余备份； 5、策略路由支持的匹配条件：源IP/目的IP，服务类型，应用类型，用户(组)，入接口，DSCP优先级； 6、独立物理设备，旁挂核心交换机部署； 7、系统预定义IPS签名数量≥12000，支持用户自定义签名规则，支持正则表达式，病毒库数量≥500w； 8、配置硬盘容量≥240G； 9、实配：配置双电源，独立风扇模块≥4块，3年IPS，AV，URL特征库升级授权,含SSL VPN≥100用户授权，提供三年原厂维保授权。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 网管服务器 |  |  | 服务器：2*16Core/2.3GHz CPU,4*32GB DDR4,4*1200GB HDD,8*GE电口+4*10GE光口,2*900W AC) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 网管软件 |  |  | 1、系统利用云计算、SDN网络、大数据分析等技术，支持SDN协议（NetConf/YANG协议）实现大规模的网络设备配置自动化、支持Telemetry协议实现设备性能/告警数据/用户数据统计分析； 2、支持系统管理员-MSP-租户三级的分层管理。支持分权分域，可在租户管理员内自定义区域管理员，对网络的部署和运维分区域管理，减轻运维工作量； 3、提供APP扫码开局、DHCP 开局、注册查询中心开局、邮件极简开局等网络设备即插即用方式，适应不同的网络场景；图形化界面实现网络规划和部署，分钟级网络发放； 4、支持多种认证数据源，包括本地账号密码、对接用户身份系统（如MS AD/LDAP系统）、内置CA服务器等，支持用户与角色映射，单账号支持绑定多个角色，可基于用户角色进行网络准入授权管理； 5、提供访客全生命周期管理，定制访客帐号策略，按需推送portal定制页面，满足访客免注册，自注册、管理员审批、访客短信验证码； 6、系统支持双因子认证，包括AD+RSA，帐号密码+SMS，帐号密码+RSA，SSL VPN的双因子认证、TACACS的双因子认证； 7、支持IP-Group同步，满足准入认证点和业务策略执行点分离，兼容异构网络实现业务随行场景； 8、实配：设备授权60个，无线授权330个，终端管理授权1000个。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 日志审计 |  |  | 1、管理资产数≥200、EPS≥8000 EPS； 2、接口：GE电接口数量≥4，10GE光口数量≥2，业务扩展插槽≥1； 3、支持独立的三元管理权限，和审计对象账号、权限没有任何关联； 4、内置5000种以上设备类型的解析规则； 5、支持解析规则的编辑、启停、删除等操作； 6、支持解析规则性能开销分析，通过成功匹配次数、失败匹配次数、成功平均耗时、失败平均耗时等维度统计规则性能； 7、支持资产拓扑的界面化拖拽编辑，可按照生产环境进行个性化配置发布。拓扑可关联显示资产的活跃状态、各等级（高中低）分类日志数量、总日志数量等相关信息； 8、实配：60个管理资产数。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 堡垒机 |  |  | 字符型并发：700，图像型并发：200； 2、接口：GE电接口数量≥4，10GE光口数量≥2，业务扩展插槽≥1； 3、支持按部门管理用户角色； 4、支持使用登录堡垒机的AD/LDAP用户及密码可以直接自动登录到服务器里； 5、支持基于用户设置不同的认证； 6、支持空闲的运维会话时长全局设置； 7、实配：60个管理资产数。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 管理交换机 |  |  | 1、交换容量≥672Gbps，包转发率≥144Mpps； 2、千兆电口≥24个,万兆光口≥6个； 3、支持静态路由，支持 RIP、RIPng 协议； 4、提供三年原厂维保授权。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 综合布线 |  |  | 线材、人工、辅材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ★质保期 |  |  | 项目提供设备原厂维保服务3年，出具厂商售后服务承诺函，加盖公章。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 系统维护 |  |  | 投标方具备本地服务机构，提供系统维护，故障响应时间小于1小时，3小时内到达现场。时间自项目验收合格起算不少于3年。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 培训支持 |  |  | 投标方提供全套项目交付资料并提供网络、无线、网管产品培训不少于2次。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 驻场工程师 |  |  | 安装调试完毕后，需指派1名驻场工程师，负责保障网络业务系统正常运行，驻场时间不少于1个月。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 需求科室负责人 |  |  |  |  |  |  | 机关业务部门 |  |  |  |  |  |
| 专家组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。