技术参数论证表

| 设备名称 |  | 南格呼叫系统升级 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 1项 |  |  |  | 国产 |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目需改造共50个病区，2162个床头分机，2162个手柄，832个门口分机，50个走廊显示屏，50个管理主机，50个医护分机，1台服务器，832个房间接口器，包含所有管线施工及设备安装调试、培训交付。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 描述 |  | 数量 |  |  |
| 1 |  |  | 床头分机 |  | 2162个 |  |  |
| 2 |  |  | 手柄 |  | 2162个 |  |  |
| 3 |  |  | 门口分机 |  | 832个 |  |  |
| 4 |  |  | 走廊显示屏 |  | 50个 |  |  |
| 5 |  |  | 管理主机 |  | 50个 |  |  |
| 6 |  |  | 医护分机 |  | 50个 |  |  |
| 7 |  |  | 房间接口器 |  | 832个 |  |  |
| 8 |  |  | 服务器 |  | 1台 |  |  |
| 9 |  |  | 一览表软件 |  | 50套 |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  |  | 技术参数 |  |  |  |
| 1 | 床头分机 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ★分辨率 |  |  | 采用工业级5寸LED背光TFT液晶屏，分辨率：480 X 272像素，带RJ45网络接口。 |  |  |  |
| 1.2 | 外观尺寸 |  |  | 195mm*100mm*29.5mm，正常待机<3W，最大功耗5W。 |  |  |  |
| 1.3 | 增援 |  |  | 当护士短按下床头分机上的“增援”按键，可向其他医生和护士发出增援呼叫信号；按住“增援”按键时进入增援广播，松开按键推出广播，发起增援呼叫。 |  |  |  |
| 1.4 | 查询 |  |  | 查看本床患者信息和护理信息，具体显示信息可参考第9条说明。 |  |  |  |
| 1.5 | ★显示屏 |  |  | 开/关液晶屏或调节亮度。 |  |  |  |
| 1.6 | 挂断/通话 |  |  | 患者挂断手柄发出的误呼信号。 |  |  |  |
| 1.7 | 接听 |  |  | 护士按下门口分机上的处置键进入本房间后，可在本机接听其他房间患者的呼叫，减少护士往返的奔波。 |  |  |  |
| 1.8 | 传输 |  |  | 支持图标和文字传输，信息页可根据用户的自定义显示内容，如患者基本信息等。 |  |  |  |
| 1.9 | 显示内容 |  |  | 首页显示：患者姓名、性别、年龄、住院号、护理信息等重要信息，可翻页查询费用、诊断、住院日期等其它信息。可设置住院号信息通过二维码显示。 |  |  |  |
| 1.10 | ★安装方式 |  |  | 5寸床头支持嵌入式和挂装两种安装方式。 |  |  |  |
| 2 | 手柄 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 外观尺寸 |  |  | 66mm*42mm*18mm。 |  |  |  |
| 2.2 | ★手柄线长 |  |  | 0.8m，弹簧线，最长可拉伸至2m。 |  |  |  |
| 2.3 | ★按键 |  |  | 醒目红色按键，按键指示灯，高亮指示呼叫状态，常态下不亮灯。 |  |  |  |
| 2.4 | 插口 |  |  | 直插式。 |  |  |  |
| 3 | 门口分机 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ★显示屏 |  |  | 配置工业级7寸LED背光TFT液晶屏，分辨率800*480，带RJ45网络接口。 |  |  |  |
| 3.2 | 外观尺寸 |  |  | 285mm*198mm*25.5mm，正常待机<5W，最大功耗6W。 |  |  |  |
| 3.3 | ★门灯颜色 |  |  | 红绿蓝三基色。 |  |  |  |
| 3.4 | 传输 |  |  | 支持图片和文字传输，显示护士照片、祝福话语等。 |  |  |  |
| 3.5 | ★显示 |  |  | 显示病房、床位编码、医生、护士姓名及照片信息。 |  |  |  |
| 3.6 | 灯光指示 |  |  | 醒目的门灯设计，护士位置亮绿灯，普通呼叫红灯常亮，紧急呼叫红灯闪烁，增援呼叫和增援广播蓝灯闪烁。 |  |  |  |
| 3.7 | 处置 |  |  | “处置”键方便提醒护士位置，在走廊屏和护士站主机均可显示护士所在的房间号。 |  |  |  |
| 4 | 走廊显示屏 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 外观尺寸 |  |  | 960mm*166mm*40mm，Φ5点阵，带RJ45网络接口。 |  |  |  |
| 4.2 | ★显示内容 |  |  | 走廊屏在未发生呼叫时显示日期时间、科室信息等信息，在病房发生呼叫时显示呼叫信息。 |  |  |  |
| 4.3 | 显示屏类型 |  |  | 双面数字显示屏，一页6个汉字，可滚动显示。 |  |  |  |
| 4.4 | ★循环 |  |  | 支持循环显示呼叫内容。 |  |  |  |
| 4.5 | 滚动内容 |  |  | 支持六条广告、祝福话语滚动播出，字数不超过20个，播放状态可通过切换时间和播放速率调节。 |  |  |  |
| 5 | 管理主机 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ★显示屏 |  |  | 配置工业级7寸LED背光TFT液晶屏，分辨率800*480，带RJ45网络接口。 |  |  |  |
| 5.2 | 信息获取 |  |  | 通过一览表获取HIS系统的信息。 |  |  |  |
| 5.3 | ★呼叫信息管理 |  |  | 带呼叫信息管理软件模块，可以自动上报普通呼叫、紧急呼叫、增援呼叫等功能，根据系统的参数设置处理各种呼叫情况。 |  |  |  |
| 5.4 | 信息发布 |  |  | 带信息发布软件模块，通过一览表发布床头信息和门口信息。 |  |  |  |
| 5.5 | 信息采集 |  |  | 带信息采集软件模块，支持床头信息扩展采集与监控。 |  |  |  |
| 5.6 | 设备管理 |  |  | 带设备管理软件模块，支持对下属设备的在线设置和状态查询。 |  |  |  |
| 5.7 | ★维护报修 |  |  | 带设备维护报修软件模块，支持对设备的集中远程监控。 |  |  |  |
| 5.8 | ★拨号呼叫 |  |  | 可以拨号呼叫任何一个门口分机和床头分机。 |  |  |  |
| 5.9 | 免提 |  |  | 呼叫本机时，可以免提操作，也可以摘机与主呼方通话。 |  |  |  |
| 5. 10 | 广播 |  |  | 可以向所有病房广播，病区走廊进行广播。 |  |  |  |
| 5.11 | 功能设置 |  |  | 通过参数的功能设置，可以打开或关闭病房呼叫报号功能。 |  |  |  |
| 5.12 | 呼叫报号打开 |  |  | 呼叫报号功能打开后，可以像护士站主机一样指示（语音报号）和处理病房呼叫。 |  |  |  |
| 5.13 | 呼叫报号功能关闭 |  |  | 呼叫报号功能关闭后，本机对病房呼叫无反应。 |  |  |  |
| 5.14 | 响铃提示 |  |  | 正常响铃时距医护分机5m的距离响铃声不小于70dB。 |  |  |  |
| 6 | 医护分机 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 拨号呼叫 |  |  | 可以拨号呼叫任何一个医护分机、门口分机和床头分机。 |  |  |  |
| 6.2 | 通话 |  |  | 呼叫本机时，可以免提操作，也可以摘机与主呼方通话。 |  |  |  |
| 6.3 | 广播 |  |  | 可以向所有病房广播，也可以向护士站和其他所有员工办公室广播。 |  |  |  |
| 6.4 | 收听 |  |  | 可以收听护士站和其他员工办公室的广播。 |  |  |  |
| 7 | 房间接口器 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 外观尺寸 |  |  | 86mm*86mm*37mm。 |  |  |  |
| 7.2 | 功能 |  |  | 具备集线器和信号中继双重功能。 |  |  |  |
| 8 | 一览表软件 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 管理功能要求 |  |  | 支持用户登录、权限管理，对本科室所有终端设备进行后台管理，实现设备自检。 |  |  |  |
| 8.2 | 对接HIS更新 |  |  | 与医院HIS系统对接后，患者的信息可以从HIS系统里面自动提取，如有更新，系统可以快速自动更新并发送到患者所在病房的门口分机和床头分机上；该功能体现了护理信息采集系统的良好的兼容性和稳定性。 |  |  |  |
| 8.3 | 呼叫记录 |  |  | 记录并可以存储患者呼叫记录。 |  |  |  |
| 8.4 | 呼叫信息管理 |  |  | 带呼叫信息管理软件模块，可以自动记录和管理呼叫和处理过程。 |  |  |  |
| 8.5 | 联网信息要求 |  |  | 可获取护士站编号、床号、房号、病案号、病人名称、性别、年龄、主任医生、病房组长、主管医生、护理级别、饮食方式、费用类别、病情、陪护、入厕方式、计量方式、隔离情况、过敏情况、诊断信息、加床等。 |  |  |  |
| 9 | 服务器 |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 结构 |  |  | 1U机架式。 |  |  |  |
| 9.2 | 网卡 |  |  | 2个千兆以太网卡。 |  |  |  |
| 9.3 | 电源 |  |  | 不低于300W。 |  |  |  |
| 9.4 | 尺寸 |  |  | 43x434.6x497。 |  |  |  |
| 9.5 | 软件系统 |  |  | Windows Server 2008。 |  |  |  |
| ★9.6 | 内存 |  |  | 不低于32G DDR4 ECC；最大内存容量：不低于64G DDR4 ECC。 |  |  |  |
| ★9.7 | CPU类型 |  |  | 不低于至强E-2124 3.6Ghz 8MB缓存。 |  |  |  |
| ★9.8 | 硬盘 |  |  | 不低于1TB 企业级。 |  |  |  |
| ★10 | 线材 |  |  | 六类网线、RVV2*1.5电源线：均为国内一线品牌。 |  |  |  |
| ★11 | 施工辅材 |  |  | 满足施工所需的所有设备、工具、辅料等。 |  |  |  |
| 12 | 服务 |  |  |  |  |  |  |
| ★12.1 | 维护 |  |  | 该系统提供2年驻场服务，驻场期间软件免费升级、硬件免费更换（人为损坏除外），提供备件库； |  |  |  |
| ★12.2 | 建设要求 |  |  | 满足电子病历评级（五级标准）、互联互通（四级甲等）要求 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 质保期 |  |  | 2年驻场服务 |  |  |  |
| 2 | 备件库 |  |  | 西安有备件库 |  |  |  |
| 3 | 维修站 |  |  | 西安有维修站 |  |  |  |
| 4 | 收费标准 |  |  | 2年维保期内自然损坏免费更换 |  |  |  |
| 5 | 培训支持 |  |  | 提供使用培训 |  |  |  |
| 6 | 维修响应 |  |  | 2年工作日驻场服务 |  |  |  |
| 7 | 到货时间 |  |  | 30个工作日 |  |  |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。