设备技术参数会审表

| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要应用于啮齿类动物（大小鼠）的行为学实验和研究，针对学习，记忆，焦虑，恐惧等认知及情绪方面的研究。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名 称 |  |  |  |  | 数量 |
| 1 |  | 分析软件 |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  | 采集卡 |  |  |  |  | 1 |
| 3 |  | 控制盒 |  |  |  |  | 1 |
| 4 |  | 迷宫 |  |  |  |  | 1 |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  |  | 技术参数 |  |  |  |
| ★1 | 认可度 |  |  | 该产品需是被全球广泛使用的知名软件，能提供至少50个全球用户名单和200篇以上的引用文献，保证用户的研究数据得到全球学术界认可； |  |  |  |
| ★2 | 分析功能 |  |  | 1套软件提供轨迹分析计算（subject-tracking）和全局活动性计算(global activity)两种视频探测方法；其中，全局活动性计算可以精确描绘动物轮廓和活动，并能实时生成jpg，bmp格式的全局活动性图谱； |  |  |  |
| 3 | 扩充功能 |  |  | 通过增加模块的方式，可实现100个区域同时监测； |  |  |  |
| 4 | 轨迹分析及社会交互 |  |  | 通过增加模块的方式可实现单个区域内8只动物的分别轨迹跟踪和社会交互行为的探测； |  |  |  |
| ＃5 | 多只动物跟踪功能 |  |  | 无需对动物作标记或染色处理，就能实现多只动物的轨迹跟踪和社会交互行为识别 |  |  |  |
| 6 | 三点定位 |  |  | 软件可直接对动物站立行为进行识别和记录，不需要增加额外的硬件设备如红外感应装置，后者对动物活动区域的限制较大，实验实施和数据处理繁琐，且不能对任意记录的视频文件进行分析； |  |  |  |
| ＃7 | 优化工具 |  |  | 针对实验室拍摄环境条件差异，提供视频探测优化工具，可调节Threshold和Erosion值，以获得最佳的动物识别效果； |  |  |  |
| 8 | 研究领域 |  |  | 壹套软件可用于广泛的行为学研究领域，至少可用于进行旷场、高架十字迷宫、水迷宫、8臂迷宫、强迫游泳、站立探测、旋转探测、位置偏好等行为学实验； |  |  |  |
| ★9 | 独立模块 |  |  | 软件能增加独立的迷宫模块，包括旷场模块、高架十字迷宫模块、水迷宫模块、8臂迷宫模块、强迫游泳模块，独立的迷宫模块可以让基础迷宫实验完成更方便，并内置了有针对性地参数和特色数据； |  |  |  |
| 10 | 软件绘制 |  |  | 可在视频范围内任意绘制以划分各种形状的区域，并依赖区域进行动物行为分析，获取科学数据，例如可记录进入或离开区域的次数、运动速度和路程、逗留时间和逗留比例、各区域内的运动轨迹等等； |  |  |  |
| ＃11 | 联合区域功能 |  |  | 有联合区域功能：将任何多个区域联合为一个或多个逻辑区域进行数据统计，在水迷宫、旷场和高架十字迷宫实验中，联合逻辑区域功能可以更有效地对行为数据进行处理； |  |  |  |
| ＃12 | 数据表格工具 |  |  | 提供专门的数据表格生成工具，可详细定制表格中需要显现和隐藏的所有相关参数，以及制表符格式、字体、样式等等内容；便于用户制作符合要求的行为学数据。 |  |  |  |
| 13 | 售后 |  |  | 免费保修一年，终身维护 |  |  |  |
| 需求科室签字 |  |  |  |  | 机关业务部门 |  |  |
| 专家组 |  |  |  |  |  |  |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数总数不得超过10项，应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。