- 2021-JKMTDY-W1421

| 设备名称 |  | 等离子体手术系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 1 |  | □国产 进口 |  |
| 最高投标限价 |  | 30万元 |  |  |  |
| 设备技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |
| 1 | 电压 |  | 100-240伏特 |  |  |
| 2 | 频率 |  | 50/60赫兹 |  |  |
| 3 | 均方根电流 |  | 8安培（最大） |  |  |
| 4 | 保险丝熔断率 |  | T4安培250伏特 |  |  |
| 5 | 基频 |  | 100k赫兹 |  |  |
| 6 | 电压范围 |  | 100k赫兹时，0-320伏特（均方根） |  |  |
| 7 | 最大输出功率 |  | 阻抗250欧姆时，400瓦 |  |  |
| 8 | 刀头全长 |  | 15.5-22.8cm |  |  |
| 9 | 刀头工作长度 |  | 10.9-15.2cm |  |  |
| 10 | 刀头前端直径 |  | 1.5-4.5mm |  |  |
| 11 | 刀头前端角度 |  | 0-90度 |  |  |
| 12 | 电极个数 |  | 1-4个 |  |  |
| 13 | 最大电流 |  | 3.5安培 |  |  |
| 14 | 消毒 |  | 2.5-5兆拉德伽玛射线 |  |  |
| ★15 | 配置 |  | 另配30套，具体型号根据科室需求提供 |  |  |
| ★16 | 售后 |  | 质保三年 |  |  |
| 耗材技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 耗材名称 |  | 扁桃体、腺样体刀头、鼻甲刀头、舌体消融刀头、扁桃体、腺样体刀头（儿童、鼻颅底）、喉部刀头喉显微刀头、精细扁腺刀头 |  |  |
| 2 | 一体化等离子射频刀头 |  | 刀头和连线一体化，自动识别功率大小 |  |  |
| ★3 | 耗材要求 |  | 耗材单独报价，并提供省阳采价格截图及其他地区供货价格证明文件 |  |  |
| ★4 | 售后 |  | 1、耗材使用过程中出现效果不佳，需批量更换同数量耗材 2、随时安排技术人员进行现场指导 |  |  |
| 5 | 年使用量 |  | 约30万元人民币 |  |  |

- 2021-JKMTDY-W1422

| 设备名称 |  | 等离子射频治疗仪 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 1 |  | 国产 □进口 |  |
| 最高投标限价 |  | 20万元 |  |  |  |
| 设备技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |
| ★1 | 主要配置 |  | 等离子射频治疗仪主机、脚踏开关、电源线，并提供三类医疗器械注册证 |  |  |
| 2 | 适用范围 |  | 适用于关节镜手术中软组织的切割、消融、凝固和止血，以及髓核消融术。 |  |  |
| ★3 | 工作频率 |  | ≧100KHz，要求最大浮动范围控制在10％内 |  |  |
| 4 | 最大输出功率 |  | ★4.1 ≧300W |  |  |
|  |  |  | 4.2 切割模式的额定输出功率为300W，凝血模式的额定输出功率为60W，要求最大浮动范围控制在20％内 |  |  |
| 5 | 等离子汽化、消融、切割档位 |  | 1-9档可调，等离子凝血:C档 |  |  |
| 6 | 汽化、消融、切割模式的额定最大输出率 |  | 300W |  |  |
| 7 | 凝血模式的额定输出功率 |  | 60W |  |  |
| 8 | 界面显示及指示 |  | 按键式操作界面，采用LED数码显示，面板密封防水设计 |  |  |
| 9 | 工作档位、时间显示，故障报警显示 |  | 具有 |  |  |
| 10 | 治疗时间计时 |  | 等离子射频治疗仪具有治疗时间计时功能 |  |  |
| 11 | 切割消融汽化、止血凝固工作模式及档位显示 |  | 具有 |  |  |
| 12 | 主机自动识别刀头、脚踏的连接状态 |  | 具有 |  |  |
| 13 | 自动设置默认功率、档位大小 |  | 具有 |  |  |
| 14 | 切换功能 |  | 能通过脚踏开关启动、切换切割消融和止血凝固模式，并能通过黑色圆形调节按钮脚踏式循环切换工作档位 |  |  |
| 15 | 刀头 |  | 多种刀头可选:根据不同部位和病灶，可选择不同长度、角度、粗细、弧度的治疗刀头 |  |  |
| 16 | 声音提示 |  | 主机声音大小可调节，并能区分切割消融和凝固止血的工作声音，避免踏错脚踏 |  |  |
| 17 | 低温控制 |  | 工作温度仅为40～70℃，创面无炭化，对周边组织损伤小。 |  |  |
| 18 | 操作精确 |  | 消融作用在靶点表面，等离子作用仅为100μm |  |  |
| 19 | 刀头材质 |  | 子针采用铂金以及钛合金原材料，外套管采用医用不锈钢，绝缘材料采用进口材料，均具有优异的生物相容性和电气性能。采用电阻焊接技术，焊接更牢靠，导通性能更优良。 |  |  |
| 20 | 刀头种类 |  | 刀头种类多，有颈椎消融刀头、腰椎打孔消融多功能刀头、孔镜汽化修复止血刀头、半月板切割刀头、右直多子针系列刀头、30°和45°多子针系列刀头、关节软骨刀头、关节囊刀头、滑膜刀头等。 |  |  |
| ★21 | 配置 |  | 除标配外，随机赠送关节镜刀头50套（型号自选） |  |  |
| ★22 | 售后 |  | 质保三年，维修期间提供备用机 |  |  |
| 耗材技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 耗材名称 |  | 等离子刀头/电极 |  |  |
| 2 | 刀头材料 |  | 电极子针采用先进的钛、钨、钼合金原材料，外套管采用医用不锈钢， 均具有优异的生物相容性和电气性能，生物相容性良好的金属促进伤口部位的愈合。 |  |  |
| ★3 | 应用手术部位 |  | 可应用于常规肩关节、膝关节、髋关节、腕、踝、肘等小关节部位。 |  |  |
| 4 | 抽吸功能 |  | 具备，可有效吸引手术中产生的气泡和杂质，提高术区视野清晰度。 |  |  |
| 5 | 操作便捷性 |  | 刀头实行双极设计，低温，不损伤周围组织，操作更便捷、更安全 |  |  |
| ★6 | 耗材要求 |  | 耗材单独报价，并提供省阳采价格截图及其他地区供货价格证明文件 |  |  |
| ★7 | 售后 |  | 1、耗材使用过程中出现效果不佳，需批量更换同数量耗材 2、随时安排技术人员进行现场指导 |  |  |
| 8 | 年使用量 |  | 约120万元人民币 |  |  |

- 2021-JKMTDY-W1423

| 设备名称 |  | 术中神经电生理监测系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 1 |  | □国产 进口 |  |
| 最高投标限价 |  | 49.5万元 |  |  |  |
| 设备技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |
| 1 | 计算机系统 |  | 中央处理器：4核3.0GHz处理器；内存：4G；硬盘：1000G；光驱： DVD刻录；鼠标、键盘：USB接口；网卡： 1000MB；显示器：22寸液晶，1280*1024。 |  |  |
|  | 硬件参数 |  |  |  |  |
| ★2 | 放大器 |  | 16通道，防液体设计，手术室各种液体溅到放大器而不影响监护；必须采用从放大器引出6米延长输入线。 |  |  |
| 3 | 灵敏度 |  | EP：0.01uV—20mV，40级可调 EMG：10，20，50，100，200，400uV，1，2，5mV每格可调 |  |  |
| 4 | 高频滤波 |  | 2-pole (12dB/octave) 滤波；30，50，70，100，150，200，250，300，500 Hz；1，1.5，2，2.5，3kHz可选 |  |  |
| 5 | 低频滤波 |  | 2-pole (12dB/octave) 滤波； 5，10，30，50，70，90Hz可选 |  |  |
| 6 | 隔离模式抑制比 |  | >115dB |  |  |
| 7 | 共模抑制比 |  | ≥110 |  |  |
| ★8 | 手持式干扰源探测器 |  | 任何电器设备都可探测到干扰频率大小；（需图片展示） |  |  |
| ★9 | 电刺激器 |  | 必须采用恒流、恒压分离设计；保证电刺激的安全性能 |  |  |
| 10 | 独立、专用恒流电刺激器 |  | 具有双刺激的刺激器能够将病人的刺激损伤降到最小： 刺激器满足防水设备IP64标准。刺激器的所有输出可进行双相刺激，可串联使用，极性可反，快速刺激/多脉冲刺激（1-38Hz）， 脉冲宽度为50-900us。 |  |  |
| 11 | 独立、专用恒压经颅电刺激器 |  | 刺激器必须是经过FDA认证的刺激器，提供FDA认证 经颅电刺激：4个恒压电刺激输出；输出范围为 0-1000V，最大1500mA, 精度为2V；脉宽：50uS，在1mS至9.9mS最大可以连续刺激9个刺激脉冲 |  |  |
|  | 软件功能要求 |  |  |  |  |
| ★12 | 监测项目 |  | 脑电图、肌电图、体感诱发电位、运动诱发电位、脑干听觉诱发电位、视觉诱发电位、神经肌肉传递功能等。 |  |  |
| 13 | 麻醉情况监测 |  | 通过脑电图的多种指标反馈大脑麻醉深度。TOF测试能直接得到每个波形衰减程度的数值，自动存储每次测试的波形及数据。 |  |  |
| 15 | 肌电图功能 |  | 自发肌电图、触发肌电图及电刺激诱发的肌电图监测，自动捕获肌电图动作单位电位。可根据不同的肌肉所发生的动作电位，设置不同的报警声音，提示注意相关的神经部位。 |  |  |
| 16 | 诱发电位功能 |  | 多种显示模式，方便对比前后监测的波形变化，并可设定基础波形对比。 |  |  |
| ★17 | 软件具备干扰源频率分析功能 |  | 可分析手术室固定频率干扰。（需提供软件演示截图） |  |  |
| 18 | 视频功能 |  | 可将手术室的各种视频图像（如显微镜、监控视频摄像头、影像输出图像）导入到术中监护软件界面中，进行同步显示及存储。（提供软件演示截图） |  |  |
| ★19 | 配置 |  | 配置一次性皮下针电极240对，一次性表面电极90个 |  |  |
| ★20 | 售后 |  | 整机质保3年 |  |  |
| 耗材技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 耗材名称 |  | 一次性使用针电极（双绞皮下针电极）、 一次性使用针电极（单线皮下针电极）、 一次性使用针电极（螺旋电极）、 一次性吸附表面电极 |  |  |
| 2 | 包装 |  | 环氧乙烷灭菌包装 |  |  |
| ★3 | 耗材要求 |  | 耗材单独报价，并提供省阳采价格截图或其他地区供货价格证明文件 |  |  |
| ★4 | 售后 |  | 1、耗材使用过程中出现效果不佳，需批量更换同数量耗材 2、随时安排技术人员进行现场指导 |  |  |
| 5 | 年使用量 |  | 约15万元人民币 |  |  |

- 2021-JKMTDY-W1424

| 设备名称 |  |  | 静脉腔内射频闭合治疗系统（EVRF） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  |  | 1 | □国产 进口 |  |
| 最高投标限价 |  |  | 36万元 |  |  |
| 设备技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |  |  |  |
| 1 | 主机 | ★1.1 功率输出范围：0-25W |  |  |  |
|  |  | 1.2 主机LCD屏幕为触摸屏 |  |  |  |
|  |  | 1.3 主机具有LCD屏幕工作状态信息显示功能 |  |  |  |
|  |  | 1.4 主机有LCD屏幕状态提示、故障报警、自动保护功能和自检系统 |  |  |  |
|  |  | 1.5 发射频率：4MHz（±10%） |  |  |  |
|  |  | 1.6 最大输出电压：600V（±20V） |  |  |  |
|  |  | 1.7 电源：230V，50-60Hz |  |  |  |
|  |  | ★1.8 脉冲最长时间：0.8s（±0.01s） |  |  |  |
|  |  | ★1.9 能够兼容CR45i导管的使用 |  |  |  |
| ★2 | 质保 | 整机质保5年 |  |  |  |
| 耗材技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 耗材名称 | 静脉腔内射频闭合治疗系统EVRF （射频热凝导管) |  |  |  |
| 2 | 其他要求 | #2.1 适用于最大20mm以内的大隐静脉射频闭合治疗 |  |  |  |
|  |  | 2.2 导管直径为1.9mm,长度为1190mm |  |  |  |
|  |  | 2.3 导管的柔韧度高 |  |  |  |
|  |  | 2.4 顺畅的导入过程，顺应血管的走向 |  |  |  |
|  |  | 2.5 黑白相间的5MM的间隔标记 |  |  |  |
|  |  | #2.6 5MM裸露端，可满足较短小的治疗长度 |  |  |  |
| ★3 | 耗材要求 | 耗材单独报价，并提供省阳采价格截图及其他地区供货价格证明文件 |  |  |  |
| ★4 | 售后 | 1、耗材使用过程中出现效果不佳，需批量更换同数量耗材 2、随时安排技术人员进行现场指导 |  |  |  |
| 5 | 年使用量 | 约220万元人民币 |  |  |  |

- 2021-JKMTDY-W1425

| 设备名称 |  | 机械血栓切除系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 1 |  | □国产 进口 |  |
| 最高投标限价 |  | 42万元 |  |  |  |
| 设备技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |
| 1 | 动力参数 |  | 40000-60000转/分钟的导管产生-5.8KPa的负压抽吸力。 |  |  |
| 2 | 驱动方式 |  | 电力驱动动力装置，动力装置通过磁性耦合方式驱动导管 |  |  |
| 3 | 应用原理 |  | 旋转磨削，负压吸引，阿基米德原理转运 |  |  |
| 4 | 术中失血量 |  | 可控的失血量，患者失血量限制在75ml/min(6F)、75ml/min(8F)、180ml/min(10F)，确保患者失血量在临床相关水平之下，术后无需额外给患者补液。 |  |  |
| 5 | 主要用途 |  | 适配动脉导管头端呈斜面，具备旋切功能，可处理外周动脉内急性、亚急性和陈旧性血栓，外周静脉急性血栓，外周支架内血栓栓塞物和动脉粥样硬化物质。 |  |  |
| 6 | 控制模式 |  | 具备脚踏和手柄两种驱动控制模式可选。 |  |  |
| 7 | 适应症 |  | 除心肺、冠状动脉和脑循环之外的外周血管。 |  |  |
| 8 | 电源 |  | 100-240V，50-60HZ |  |  |
| 9 | 性能 |  | 正反两种转速，正向40000-60000，反向4500-6500 |  |  |
| 10 | 导管 |  | 直径：6F/8F/10F,长度：85cm/110CM/135CM |  |  |
| 11 | 导丝 |  | 0.018导丝，柔顺性好，长度270cm |  |  |
| 12 | 无菌袋 |  | 长5m |  |  |
| 13 | 引流袋 |  | 可负压吸引，长1.5m |  |  |
| ★14 | 质保 |  | 整机质保3年 |  |  |
| 耗材技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 耗材名称 |  | 机械血栓切除系统 |  |  |
| 2 | 其他要求 |  | 设备具备ISO标准或CE或FDA认证。 |  |  |
|  |  |  | 适配导管规格齐全，适用范围广：可提供6F、8F、10F直径，其中6F适用3~5mm管径血管，8F适用5~8mm管径血管，10F适用8~12mm（包括以上）管径血管 暴露血管内真实病变，可减少其他额外治疗（如支架、球囊使用）， 纯机械驱动原理，降低患者出血风险。 |  |  |
| ★3 | 耗材要求 |  | 耗材单独报价，并提供省阳采价格截图及其他地区供货价格证明文件 |  |  |
| ★4 | 售后 |  | 1、耗材使用过程中出现效果不佳，需批量更换同数量耗材 2、随时安排技术人员进行现场指导 |  |  |
| 5 | 年使用量 |  | 约400万元人民币 |  |  |

- 2021-JKMTDY-W1426

| 设备名称 |  | 麻醉深度监测仪 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 2 |  | 国产 □进口 |  |
| 最高投标限价 |  | 20万元 |  |  |  |
| 设备技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |
| ★1 | 检测仪 |  | 一体机（非模块或插件式） |  |  |
| ＃2 | 显示屏 |  | ≥8英寸，彩色触摸屏 |  |  |
| 3 | 麻醉意识指数 |  | 实时，范围0~100（从无脑电信号~完全清醒）显示实时患者镇静、催眠程度 |  |  |
| 4 | 爆发抑制比 |  | 范围0～100％，实时监测记录，为过深麻醉和镇静提供定量参考数据，保证麻醉安全 |  |  |
| 5 | 肌电指数 |  | 实时监测范围0-100（70~110HZ肌电强度），提供肌电活动和干扰的参考依据 |  |  |
| 6 | 信号质量指数 |  | 范围0~100，实时监测记录信号质量 |  |  |
| ＃7 | 同屏脑电波显示功能 |  | 支持脑电图显示，实时显示原始脑电波形趋势并有兼脑电频谱图 |  |  |
| 8 | （麻醉深度指数）更新速率 |  | ＜2秒，实时脑电频谱图刷新速率:＜2秒 |  |  |
| 9 | 输入信号范围 |  | ±1mV |  |  |
| 10 | 输入阻抗 |  | ≥10兆欧姆 |  |  |
| 11 | 内设备用电池 |  | 满负荷运行不小于1小时 |  |  |
| ＃12 | 数据存储 |  | ≥1200小时 |  |  |
| ★13 | 售后 |  | 质保5年，软件免费升级 |  |  |
| 耗材技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 耗材名称 |  | 一次性脑电传感器 |  |  |
| 2 | 基本要求 |  | 该产品与大脑功能监测仪配合使用，连接患者头部，监测患者双侧额叶皮质和前额叶皮质的脑电活动 |  |  |
| 3 | 适用范围 |  | 可适用于一切人群（新生儿、儿童、成人） |  |  |
| 4 | 采集速率 |  | ≥2000次每秒的采集速率，连接2—6秒即可显示数据。 |  |  |
| 5 | 资质 |  | 一次性传感器采用集成采集芯片，高保真采集。一次性传感器具有独立的医疗器械注册证。 |  |  |
| 6 | 监测内容 |  | 配合监护仪给出麻醉深度指数（0—100）的准确数据，同时提供肌电信号指数（EMG），爆发抑制比（BS％），信号质量指数（SQI）配合指示麻醉过深，麻醉过浅，以及麻醉药物作用和麻醉复苏的病人实时状态。 |  |  |
| ★7 | 耗材要求 |  | 耗材单独报价，并提供省阳采价格截图及其他地区供货价格证明文件 |  |  |
| ★8 | 售后 |  | 1、耗材使用过程中出现效果不佳，需批量更换同数量耗材 2、随时安排技术人员进行现场指导 |  |  |
| 9 | 年使用量 |  | 约54万元人民币 |  |  |

- 2021-JKMTDY-W1427

| 设备名称 |  | 同步咳痰机 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 1 |  | 国产 □进口 |  |
| 最高投标限价 |  | 24.5万元 |  |  |  |
| 设备技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |
| ★1 | 系统功能 |  | 同步咳痰机须与呼吸机并行工作，在不影响呼吸机正常工作的前提下，仅利用呼吸机的呼气相产生脉冲负压，以模拟自然咳嗽的方式达到痰液引流的目的 |  |  |
| ★2 | 与呼吸机同步 |  | 主机通过相配套的咳痰管路与呼吸机管路并联，再与患者人工气道连接，可实时监测和测量呼吸机的通气周期，通过内置算法自动控制模拟咳痰的起始和终止 |  |  |
| 3 | 主机运行模式 |  | 自动和手动 |  |  |
| ★4 | 咳痰压力类型 |  | 只产生负压抽吸，不给患者提供正压供气 |  |  |
| 5 | 模拟咳痰安全性控制 |  | 咳出气量限制功能可开启或关闭 |  |  |
| 6 | 模拟咳痰安全性控制 |  | 咳痰灵敏度可设置为咳痰峰值流速的10%-80% |  |  |
| 7 | 显示屏 |  | 触摸显示屏 |  |  |
| ＃8 | 波形显示 |  | 可显示压力和流量波形 |  |  |
| ＃9 | 报警 |  | 通气堵塞，通气管路泄露，咳痰压力高或低，技术失效均有报警提示 |  |  |
| ＃10 | 设备自检 |  | 设备可自动自检，确保安全运行 |  |  |
| 11 | 图形化操作指导 |  | 图形说明，以帮助连接和更换一次性咳痰管路。 |  |  |
| ★12 | 售后 |  | 质保5年 |  |  |
| 耗材技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 耗材名称 |  | 一次性咳痰管路 |  |  |
| 2 | 主要结构组成 |  | 主要由密封塞，带有集水杯的咳痰管，压控三通球囊阀，流量传感器测控管等组成 |  |  |
| 3 | 主要功能描述 |  | 将同步咳痰机，呼吸机，患者人工气道三者之间建立一个密闭的呼吸通路和一个密闭的咳痰液引流通路，这两个通路可瞬时切换。在待机状态下，呼吸通路与呼吸机保持畅通并维持患者的正常供氧。在咳痰状态下，瞬时切换到咳痰通路，与同步咳痰机保持畅通并进行咳痰治疗，结束后瞬时切换回呼吸通路，不影响呼吸机正常供氧。 |  |  |
| 4 | 三通球囊阀 |  | 通过控制三通球囊阀上内嵌的球囊实现对呼吸通路的适时阻断，确保模拟咳嗽时抽吸负压只能从病人肺内抽气，而在呼吸机的吸气相时必须确保呼吸通路的开放 |  |  |
| 5 | 测控管 |  | 提供获取与呼吸机实现同步有关的气体参数的采样功能，监测呼吸机的通气周期，包括潮气量，流量，压力等，回传到主机，主机通过内置算法自动控制咳痰治疗的开始和终止。 |  |  |
| 6 | 取痰接口 |  | 提供额外的取痰接口，方便临床进行分泌物提取化验，也可用于现行开放式手工吸痰和密闭式手工吸痰。 |  |  |
| 7 | 材质 |  | PVC |  |  |
| 8 | 规格 |  | ≥2米 |  |  |
| 9 | 包装 |  | 1套/盒，灭菌包装 |  |  |
| ★10 | 耗材要求 |  | 耗材单独报价，并提供省阳采价格截图或其他地区供货价格证明文件 |  |  |
| ★11 | 售后 |  | 1、耗材使用过程中出现效果不佳，需批量更换同数量耗材 2、随时安排技术人员进行现场指导 |  |  |
| 12 | 年使用量 |  | 约5万元人民币 |  |  |

- 2021-JKMTDY-W1428

| 设备名称 |  | 脑电双频谱指数监护仪 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 2 |  | 国产 □进口 |  |
| 最高投标限价 |  | 40万元 |  |  |  |
| 设备技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |
| ★1 | 显示器 |  | 屏幕显示：≥11 寸TFT真彩全视角显示，独立设计CPU设计 |  |  |
| 2 | 标准配置 |  | 镇静指数，镇痛指数，爆发抑制，面部肌松，信号指数 |  |  |
| 3 | 镇静指数 |  | 实时显示患者镇静，睡眠，昏迷程度，范围0-100 |  |  |
| #4 | 镇痛指数 |  | 能实时反应患者在全麻状态下的阵痛程度，范围0-100 |  |  |
| 5 | 信号指数 |  | 范围0-100，实时监测信号质量 |  |  |
| 6 | 面部肌松指数 |  | 实时监测范围30-45HZ肌电强度，提供肌电活动参考 |  |  |
| 7 | 爆发抑制比 |  | 范围是0-100，实时监测记录，为过深镇静提高定量参考依据，保证患者安全。 |  |  |
| ★8 | 处理器 |  | 数据处理器外置，脑电电缆长抗干扰强 |  |  |
| 9 | 同屏电脑波显示功能 |  | 支持脑电图同屏显示，实时原始脑电波形及各麻醉深度参数波行趋势描记 |  |  |
| ★10 | 趋势图 |  | 可同屏实时显示四个麻醉参数的变化趋势，提供麻醉深度参数值，显示整个麻醉过程中各项监测参数变化， |  |  |
| #11 | 数据存储，导出功能 |  | 可存储1000小时的数据和趋势图形，具备所有数据USB端口输出，下载功能。 |  |  |
| 12 | 联网功能 |  | 具有 |  |  |
| 12 | 重要事件标定功能 |  | 可对重要操作事件进行快速标定说明，便于临床分析研究 |  |  |
| 13 | 系统自检功能 |  | 主机，数据转换器，传感器可自动或手动检测阻抗数值 |  |  |
| #14 | 内置锂电池 |  | 电池提供≥6小时工作时间 |  |  |
| ★15 | 完善的抗干扰功能 |  | 主机对干扰波装有硬件，软件过滤器，传感器抗电刀干扰设计，机身采用前端和后端一体成型的镁铝合金材质，抗干扰性强 |  |  |
| 16 | 演示功能 |  | 有病例演示功能 |  |  |
| #17 | 认证 |  | 具备CE或FDA认证 |  |  |
| ★18 | 售后 |  | 质保三年，每半年进行一次维护，终身维修 |  |  |
| 耗材技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 耗材名称 |  | 一次性脑电传感器 |  |  |
| 2 | 基本要求 |  | 2.1 该产品与主机配合使用，连接患者头部，监测患者双侧额叶皮质和前额叶皮质的脑电活动 |  |  |
|  |  |  | 2.2 电极由白色丙烯酸粘剂垫、聚酯型聚氨酯发泡海绵、10%凝胶组成，不含天然乳胶 |  |  |
|  |  |  | #2.3 可以监测四通道脑电波，显示参数为：EEG、PSI、DSA、EMG、SR、ARTF等 |  |  |
| ★3 | 耗材要求 |  | 耗材单独报价，并提供省阳采价格截图及其他地区供货价格证明文件 |  |  |
| ★4 | 售后 |  | 1、耗材使用过程中出现效果不佳，需批量更换同数量耗材 2、随时安排技术人员进行现场指导 |  |  |
| 5 | 年使用量 |  | 约11万元人民币 |  |  |

- 2021-JKMTDY-W1429

| 设备名称 |  | 超声切割止血刀 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 2 |  | 国产 □进口 |  |
| 最高投标限价 |  | 54万元 |  |  |  |
| 设备技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |
| ＃1 | 认证 |  | 整套系统完善且应符合国际质量标准获得CE认证。 |  |  |
| ★2 | 组织监控技术 |  | 具有智能组织监控技术，确保产品先进性，提供证明文件。 |  |  |
| 3 | 操作屏幕 |  | 触屏设置，方便操作，能够显示诊断信息，便于快速处理故障。 |  |  |
| 4 | 锁止功能 |  | 具有琐止功能触屏按键，避免术中误激发带来风险。 |  |  |
| 5 | 激发方式 |  | 支持脚控及手控双重激发方式，满足不同专家使用习惯。 |  |  |
| ＃6 | 软件免费升级 |  | 具有 |  |  |
| 7 | 信息查询 |  | 能够触屏快速查阅主机版本、手柄使用次数及使用日志等信息，确保设备功能良好。 |  |  |
| 8 | 手柄 |  | 8.1 手柄为一体化不可拆卸设计，确保能量转化及传输稳定高效。支持高温高压及低温双重灭菌方式，便于临床快速消毒，提高周转效率。 |  |  |
|  |  |  | ＃8.2 具有剪式刀具配套手柄 |  |  |
| 9 | 刀头 |  | 9.1 具备14cm、23cm、36cm、45cm长度常规刀具满足开放手术及腔镜手术需求。 |  |  |
|  |  |  | 9.2 拥有剪式刀头满足体表手术及甲乳外科手术需求，提供样品或证明文件。 |  |  |
| ★10 | 售后 |  | 10.1 手柄使用次数≥100次 |  |  |
|  |  |  | 10.2 整机质保5年，终身维修 |  |  |
| 耗材技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 耗材名称 |  | 一次性使用超声刀 |  |  |
| 2 | 超声刀耗材组成 |  | 换能器手柄和超声刀头 |  |  |
| 3 | 刀头振动幅度 |  | 刀头振动幅度为15-100μm，配合空洞化效应，保证有最佳的切割效果 |  |  |
| 4 | 刀头工作温度 |  | 刀头钳口组织温度维持在80℃之内，从而可以有效的减小组织损伤，同时降低粘附和烟雾，对组织损伤小，确保在重要脏器附近安全操作 |  |  |
| ＃5 | 刀头规格 |  | 刀头有9cm的钳式刀头和14cm、23cm、36cm、45cm长度的枪式刀头可供选择，具有剪式刀头 |  |  |
| 6 | 刀头工作参数 |  | 6.1 刀头可提供5个工作面，满足手术中不同组织部位的切割止血需求 |  |  |
|  |  |  | ★6.2 刀头可安全闭合3mm血管（凝闭3-5mm的血管爆破压达到正常人体收缩压的3-8倍） |  |  |
|  |  |  | 6.3 刀头闭合钳口有“咔嗒”的声音反馈 |  |  |
|  |  |  | 6.4 刀头振幅杆弧形设计，可以保证良好的手术视野 |  |  |
|  |  |  | ＃6.5 刀头一体式设计，具有扭力扳手，即可连接换能器手柄，安装更便捷 |  |  |
|  |  |  | ★6.6 刀头可手控激发，也可脚控激发，方便操作 |  |  |
|  |  |  | ＃6.7 刀头切割速度达到4-6秒，使组织损伤最小化，在切割及凝血时，可以保证最小的创伤，侧向热损伤＜1mm |  |  |
|  |  |  | ＃6.8 刀头或刀面可360°旋转，满足腔镜手术的需要 |  |  |
| ＃7 | 刀头有效期 |  | 刀头灭菌有效期≥4年 |  |  |
| ★8 | 手柄 |  | 具有剪式、枪式刀头配套手柄，手柄为一体化不可拆卸设计，确保能量转化及传输稳定高效。支持高温高压及低温双重灭菌方式，便于临床快速消毒，提高周转效率。 |  |  |
| ★9 | 手柄使用次数 |  | ≥100次，产品质量问题保证退换 |  |  |
| ★10 | 耗材要求 |  | 手柄和刀头单独报价，并提供省阳采价格截图及其他地区供货价格证明文件 |  |  |
| ★11 | 售后 |  | 1、耗材使用过程中出现效果不佳，需批量更换同数量耗材 2、随时安排技术人员进行现场指导 3、用户主机发生故障，有备用主机及时提供给医院使用，保证医院的正常使用 4、提供产品培训及学术支持 |  |  |
| 12 | 年使用量 |  | 约350万元人民币 |  |  |

- 2021-JKMTDY-W1430

| 设备名称 |  | 肠内输注泵 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 8 |  | □国产 进口 |  |
| 最高投标限价 |  | 16万元 |  |  |  |
| 设备技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |
| ★1 | 产地 |  | 原装进口 |  |  |
| ★2 | 工作时间 |  | 可以连续⼯作时间 10⼩时以上 ,允许停机时间≥12⼩时 |  |  |
| #3 | 防⽔等级 |  | IPX5 向外壳各⽅向喷⽔⽆有害影响 |  |  |
| 4 | 连续输注速度 |  | 1-400ml/hr 增量1ml |  |  |
| 5 | 输送模式 |  | 连续匀速喂养模式;间歇式匀速喂养模式(还有间歇 快速喂养模式),固定剂量喂养模式 |  |  |
| ★6 | 输送精度 |  | ±10% |  |  |
| #7 | ⾃动填充装置 |  | ⼀键填充泵管 |  |  |
| #8 | 设定输注量完成 |  | 视听双重报警功能 |  |  |
| 9 | 电池 |  | 交，直流两⽤(内置可充电电池) |  |  |
| 10 | 重量 |  | 机身重量小于400g |  |  |
| ★11 | 售后 |  | 整机质保五年 |  |  |
| 耗材技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 耗材名称 |  | 一次性肠内营养输注器/一次性肠内营养输注袋 |  |  |
| ★2 | 材质 |  | 产品材质不含DEHP，材质为DINCH,管径合适，不宜堵管；系统密闭，无污染；极少溶解于水，具有独特无毒特性； |  |  |
| 3 | 密闭性 |  | 具备 |  |  |
| #4 | 拉伸功能 |  | 输液器的软管部分及各连接处应能承受15N的线性拉力而不断裂或者分离 |  |  |
| #5 | 管路颜色 |  | 管路有颜色，容易识别，区别于其他非肠内营养使用管路，不易误接。 |  |  |
| #6 | 流量调节器 |  | 关闭状态，进行封闭性试验时，应无液体泄漏。 |  |  |
| ★7 | 耗材要求 |  | 耗材单独报价，并提供省阳采价格截图或其他地区供货价格证明文件 |  |  |
| ★8 | 售后 |  | 1、耗材使用过程中出现效果不佳，需批量更换同数量耗材 2、随时安排技术人员进行现场指导 |  |  |
| 9 | 年使用量 |  | 约2.3万元人民币 |  |  |

- 2021-JKMTDY-W1431

| 设备名称 |  | 呼吸湿化治疗仪 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 3 |  | □国产 进口 |  |
| 最高投标限价 |  | 30万元 |  |  |  |
| 设备技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |
| ★1 | 产地 |  | 原装进口 |  |  |
| ★2 | 主机消毒系统 |  | 主机有自身消毒装置（原理：高温消毒）防止二次使用时造成交叉感染，传染科新冠病区使用必须具备功能，有第三方实验室根据ISO1725国际标准进行的验证。 |  |  |
| #3 | 湿化装置 |  | 必须有可重复使用湿化罐（降低治疗成本），注册证中有明确注明可重复使用 |  |  |
| 4 | 流量设置范围 |  | 10 —60升/分 |  |  |
| 5 | 氧浓度监测/设置范围 |  | 21%--100% |  |  |
| 6 | 气体过滤功能 |  | 主机具有气体过滤功能 (细菌过滤效率 >99.99999%，病毒过滤效率99.99%)，防止二次使用时造成交叉感染，传染科新冠病区使用必须具备功能，并提供证明文件。 |  |  |
| 7 | 气体温湿度设置 |  | 31℃，34℃，37℃ 100%相对湿度 |  |  |
| ★8 | 配置 |  | 每台共配管路和湿化水罐20套 |  |  |
| #9 | 相关认证 |  | 同时具备CE认证和FDA认证且提供认证证书 |  |  |
| 10 | 报警功能 |  | 水罐缺水；氧浓度高或低；气体温度不足；气体流量不足等；管路连接异常报警；管路堵塞报警。 |  |  |
| ★11 | 售后 |  | 质保三年 |  |  |
| 耗材技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 耗材名称 |  | 管路、湿化水罐 |  |  |
| ★2 | 产地 |  | 原装进口 |  |  |
| #3 | 加热丝管路性能 |  | 加热丝管路具有加温传送空氧混合气体功能，长≥1.5米 |  |  |
| 4 | 外置加热丝 |  | 管壁外置均匀螺旋加热丝，减少管路内气流阻力，杜绝冷凝水对加热丝功率影响 |  |  |
| #5 | 病人界面 |  | 有鼻塞导管、气管切管接口、面罩转接头三种，适用于不用类型患者 |  |  |
| #6 | 鼻塞导管 |  | 鼻塞导管有三种型号，小中大型适配于不同体重的患者 |  |  |
| #7 | 透水不透气功能 |  | 具有，防止冷凝水进入患者鼻腔 |  |  |
| 8 | 儿童界面 |  | 可配备专用儿童界面，方便不同年龄、不同体重的儿童患者使用 |  |  |
| ★9 | 耗材要求 |  | 耗材单独报价，并提供省阳采价格截图或其他地区供货价格证明文件 |  |  |
| ★10 | 售后 |  | 1、耗材使用过程中出现效果不佳，需批量更换同数量耗材 2、随时安排技术人员进行现场指导 |  |  |
| 11 | 年使用量 |  | 约10万元人民币 |  |  |

- 2021-JKMTDY-W1432

| 设备名称 |  | 血流储备分数测量设备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 2 |  | 国产 □进口 |  |
| 最高投标限价 |  | 80万元 |  |  |  |
| 设备技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |
| 1 | 工作条件 |  | a）环境温度：15 ℃～35 ℃； b）相对湿度：30 %RH～75 %RH（无冷凝）； c）大气压力：700 hPa～1060 hPa； d）工作电源：a.c.220 V，频率：50 Hz |  |  |
| ★2 | 操作方式 |  | 全触摸屏，红外遥控器 |  |  |
| 3 | 压力测量范围 |  | -30 mmHg ~ +300 mmHg |  |  |
| 4 | 准确度 |  | 与压力微导管配合使用： ±1 mmHg+读数的±1% （压力范围：-30 mmHg ~ +50 mmHg） 读数的±3%（压力范围：+50 mmHg ~ +300 mmHg） |  |  |
| 5 | 频率反应 |  | 0~25Hz |  |  |
| 6 | 显示功能 |  | Pa血压输出（收缩压、舒张压、平均压），Pd血压输出（收缩压、舒张压、平均压）、FFR测量值、校零功能、压力均衡（Equalize），患者管理功能，患者档案管理、测量数据回放、设置页面 |  |  |
| ★7 | 接口要求 |  | USB接口（USB2.0， A型母座） VGA接口（使用标准的VGA线连接VGA显示器） PressureCath IN（仅可与压力微导管连接, GB 9706.1-2007 隔离接口） AO IN（GB 9706.1-2007隔离接口） PressureCath OUT（GB 9706.1-2007隔离接口） AO OUT（GB 9706.1-2007隔离接口） |  |  |
| ★8 | 安装方式 |  | 可移动式 |  |  |
| 9 | 防电击分类 |  | 防电击类型：I类设备 防电击程度：防除颤CF型应用部分 |  |  |
| ★10 | 工作方式 |  | 连续运行 |  |  |
| ★11 | 存储容量 |  | ＞1000条测量记录 |  |  |
| 12 | 其他功能 |  | 一键截屏，U盘快速导出测量数据，多点Marker，异常掉电5分钟测量参数恢复 |  |  |
| ★13 | 符合标准 |  | GB 9706.1-2007、YY 0505-2012、GB /T 14710-2009、YY 0783-2010 |  |  |
| ★14 | 售后 |  | 质保三年 |  |  |
| 耗材技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 耗材名称 |  | 压力微导管 |  |  |
| ★2 | 操作方式 |  | 适配导引导丝进行PCI手术操作，可与导丝进行快速交换 |  |  |
| 3 | 使用要求 |  | 一次性 |  |  |
| #4 | 压力测量范围 |  | -30 mmHg ~ +300 mmHg |  |  |
| #5 | 准确度 |  | ±1 mmHg+读数的±1% （压力范围：-30 mmHg ～ +50 mmHg） |  |  |
|  |  |  | 读数的±3%（压力范围：+50 mmHg～+300 mmHg） |  |  |
| #6 | 零点漂移 |  | ＜±3mmHg/h |  |  |
| 7 | 最大通过外径 |  | ＜0.91mm |  |  |
| 8 | 灭菌方式 |  | 环氧乙烷灭菌 |  |  |
| ★9 | 射线可探测性 |  | 头端有被X射线探测到的双标记环，可以指示传感器的位置。 |  |  |
| 10 | 防电击分类 |  | 防电击程度：CF型应用部分 |  |  |
| 11 | 有效期 |  | 两年 |  |  |
| ★12 | 耗材要求 |  | 耗材单独报价，并提供省阳采价格截图或其他地区供货价格证明文件 |  |  |
| ★13 | 售后 |  | 1、耗材使用过程中出现效果不佳，需批量更换同数量耗材 2、随时安排技术人员进行现场指导 |  |  |
| 14 | 年使用量 |  | 约725万元人民币 |  |  |

- 2021-JKMTDY-W1433

| 设备名称 |  | 创新影像中心设备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 2 |  | □国产 进口 |  |
| 最高投标限价 |  | 99.2万元 |  |  |  |
| 设备技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |
| ★1 | 设备技术标准 |  | 多功能介入超声诊断平台，支持9MHz~60MHz机械旋转式超声导管技术，可用于冠状动脉和心腔内介入治疗。 9MHz及40MHz超声导管均已获得CFDA认证。 |  |  |
| ★2 | 控制面板 |  | 触摸屏式控制面板，可以显示所有按钮，界面直观简洁，流程式菜单避免操作失误。 |  |  |
| 3 | 鼠标 |  | 配备鼠标，通过鼠标进行操作，描绘图像，符合用户习惯。 可以通过鼠标滚轮在不同的Frame之间切换。 |  |  |
| ＃4 | 存储硬盘 |  | 内置高速硬盘，可存储≥200个病人数据 |  |  |
| 5 | 存储方式 |  | 存储方式多样，可以将图像以DICOM 3.0的格式存储于CD,DVD、移动硬盘，并可以上传至网络。 |  |  |
| 6 | 显示器 |  | ≥19英寸高分辨率（1280*1024）彩色LCD显示器，(含内置式麦克风和扬声器) |  |  |
| 7 | 处理器 |  | 系统处理器：双CPU分布式系统，采集处理器Celeron 2GHz，显像处理器Intel Core i5-4590S 3.0GHz |  |  |
| 8 | 打印机 |  | 热敏优质打印机，分辨率大于325dpi，灰度等级大于等于8位，图像元素最大支持4096*1280点。 |  |  |
| ＃9 | 驱动马达 |  | 驱动马达兼具自动回撤和手动回撤功能，可显示回撤距离。 自动回撤，回撤速度有0.5mm/s和1mm/s两种模式，自动回撤距离不低于10cm，最大采集数≥6000帧图像。 |  |  |
| 10 | 安装方式 |  | 壁挂式系统，通过与大影像设备的连接实现整合化导管室 |  |  |
| 11 | 测量软件 |  | 具有自动化血管壁和血管内腔测量功能的计算软件，该功能可通过计算机图像分析功能自动检测和识别截面管腔和血管边界。 |  |  |
| 12 | 动态回顾功能 |  | 具有图像动态回顾功能，反复播放当前位置前后一定帧数范围的图像，组成动态影像，以清晰确定血管腔及血流边界。 |  |  |
| 13 | 显示功能 |  | 具有图像动态回顾功能，反复播放当前位置前后一定帧数范围的图像，组成动态影像，以清晰确定血管腔及血流边界。 |  |  |
| 14 | 自动时间增益 |  | 自动时间增益自动调节远近场超声图像增益，使图像更清晰 |  |  |
| 15 | 书签功能 |  | 书签（BookMark）：可在任意位置添加书签，数量不限，便于记录并快速查看书签图像。 |  |  |
| 16 | 书签缩略图 |  | 书签缩略图（Bookmark Thumbnails）：将书签的帧的缩略图显示在截面视图之下，允许您快速地识别并导航到加书签的帧，同时显示相应的截面图像 |  |  |
| 17 | 自动测量 |  | 自动书签距离测量：可自动测量书签间距离、当前位置到各书签的距离或者当前位置到参考位置的距离 |  |  |
| 18 | 注释 |  | 注释（Annotations）:可在图像中任意位置添加注释，注释可自定义，可保存或修改。 |  |  |
| 19 | 长轴标尺 |  | 长轴标尺：长轴图像下显示距离标尺，以便于进行测量。 |  |  |
| ＃20 | 测量数量 |  | 对于图像的任意帧可以进行多次面积和距离测量：最多可进行3次面积测量和9次距离测量。 |  |  |
| 21 | 图像视频格式 |  | 可提供图像直接以 Windows 兼容的.wmv 视频输出格式及PNG或者JPG格式的静态图片 |  |  |
| 22 | 存档格式 |  | DICOM 3.0格式病例存档，并提供五种压缩格式：无压缩格式、 JEPG Lossless格式 和JEPG HIGH QUALITY格式、JPEG MED QUALITY格式和JPEG LOW QUALITY格式 |  |  |
| 23 | 长轴标记 |  | 长轴标签功能：开启该功能后，长轴远端和近端自动标记，利于术中快速识别 |  |  |
| 24 | 格式转换 |  | Demo转换功能：主机上任意病例转换为Demo Case，并可对ID及名字等进行编辑 |  |  |
| ★25 | 售后 |  | 质保三年 |  |  |
| 耗材技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 耗材名称 |  | 创新影像中心设备专用耗材 |  |  |
| 2 | 血管内超声导管 |  | ★2.1 具有宽带技术的机械旋转式超声导管，频率≥40MHz,轴向分辨率达到≤40μm。 |  |  |
|  |  |  | 2.2 进入外廓≤2F，最大外廓≤3.2F，可兼容≥5F指引导管。 |  |  |
| 3 | 高清血管内超声导管 |  | ★3.1 具有宽带技术的机械旋转式超声导管，频率≥60MHz,轴向分辨率达到≤25μm。 |  |  |
|  |  |  | 3.2 进入外廓≤2F，最大外廓≤3.2F，可兼容≥5F指引导管。 |  |  |
| ★4 | 耗材要求 |  | 耗材单独报价，并提供省阳采价格截图及其他地区供货价格证明文件 |  |  |
| ★5 | 售后 |  | 1、耗材使用过程中出现效果不佳，需批量更换同数量耗材 2、随时安排技术人员进行现场指导 |  |  |
| 6 | 年使用量 |  | 约500万元人民币 |  |  |

- 2021-JKMTDY-W1434

| 设备名称 |  | 连续性床旁血液滤过机 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 1 |  | □国产 进口 |  |
| 最高投标限价 |  | 40万元 |  |  |  |
| 设备技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |
| ★1 | 货物要求 |  | 原装进口，投标机型必须为最新上市的新一代产品，满足成人、儿童 |  |  |
| 2 | 窗口显示 |  | ★2.1 高分辨率的彩色液晶显示，版面中文图示化提示操作步骤、管路安装指南及异常情况的在线帮助功能。 |  |  |
|  |  |  | #2.2 触摸屏 |  |  |
| #3 | 管路连接 |  | 管路连接简易，自动安装泵管，预冲迅速 |  |  |
| ★4 | 泵数要求 |  | 5泵以上设计，包含一体化肝素泵 |  |  |
| ★5 | 可选CRRT治疗方式 |  | 连续静脉静脉血液滤过（CVVH）; 连续静脉静脉血液透析（CVVHD）; 连续静脉静脉血液透析滤过（CVVHDF）; 缓慢持续超滤（SCUF）; 血浆置换（TPE）; 血液灌流（HP） |  |  |
| #6 | 具备枸橼酸抗凝治疗模式 |  | 可使用高浓度、低浓度枸橼酸，枸橼酸抗凝无需专用耗材 |  |  |
| #7 | 抗凝选择 |  | 局部枸橼酸抗凝、全身性抗凝、无抗凝血控制 |  |  |
| 8 | 流速范围 |  | 血液流速 30-450ml/h，置换液流速 10-7000ml/h，透析液流速 10-7000ml/h |  |  |
| 9 | 压力检测范围 |  | 动脉压检测范围 -250mmHg- +200 mmHg，静脉压检测范围 -50 mmHg - +350 mmHg，滤器前管路 -50- +400，废液线路压力 -350- +400 |  |  |
| ★10 | 液体平衡秤 |  | 4个以上独立平衡秤设计 |  |  |
| 11 | 加热装置 |  | 具备加温装置 |  |  |
| 12 | 抗干扰功能 |  | 具备抗静电装置，防止对心电监护等的干扰 |  |  |
| ★13 | 空气检测器 |  | 具备完备的空气检测功能 |  |  |
| ★14 | 漏血检测器 |  | 具备完备的漏血检测功能 |  |  |
| #15 | 漏液监测 |  | 具备漏液监测系统 |  |  |
| 16 | 后备电源 |  | 停电后能维持体外循环≥10分钟，保证及时回血及患者的转运 |  |  |
| #17 | 适合小儿治疗 |  | 适合3-9kg小儿治疗 |  |  |
| 18 | 计算机网络接口 |  | 计算机网络接口，远程访问自动存档 |  |  |
| #19 | 耗材使用要求 |  | SCUF、CVVH、CVVHD、CVVHDF治疗模式下一套耗材即可完成，除血液净化可使用枸橼酸抗凝，TPE也可进行枸橼酸抗凝 |  |  |
| ★20 | 售后 |  | 2小时内响应，24小时内到达现场，质保期2年 |  |  |
| 耗材技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 耗材名称 |  | CRRT机专用体外循环管路套件（儿童型） CRRT机专用体外循环管路套件（儿童型可吸附肝素） CRRT机专用体外循环管路套件（成人A型） CRRT机专用体外循环管路套件（成人A型可吸附肝素） CRRT机专用体外循环管路套件（成人B型预嫁接肝素） CRRT机专用血浆置换体外循环管路套件（儿童型） CRRT机专用血浆置换体外循环管路套件（成人型） |  |  |
| 2 | 治疗模式 |  | CVVH、CVVHD、CVVHDF |  |  |
| 3 | 管路组成 |  | 滤器、管路、废液袋、枸橼酸管路、接头等 |  |  |
| ★4 | 耗材要求 |  | 耗材单独报价，并提供省阳采价格截图及其他地区供货价格证明文件 |  |  |
| ★5 | 售后 |  | 1、耗材使用过程中出现效果不佳，需批量更换同数量耗材 2、随时安排技术人员进行现场指导 |  |  |
| 6 | 年使用量 |  | 约50万元人民币 |  |  |

- 2021-JKMTDY-W1435

| 设备名称 |  | 气囊压力监控仪 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 2 |  | 国产 □进口 |  |
| 最高投标限价 |  | 14万元 |  |  |  |
| 设备技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |
| 1 | 仪器尺寸 |  | 270（长）×135（宽）×48（高）mm |  |  |
| 2 | 显示屏尺寸 |  | 100*77mm |  |  |
| ★3 | 监控仪屏幕显示最大压力值 |  | 95 cmH2O |  |  |
| ★4 | 压力设置范围 |  | 0-70cmH20，最小调节1cmH20 |  |  |
| 5 | 放气时间 |  | 0-60s，最小调节1s |  |  |
| #6 | 监控仪密封性 |  | 系统压力下降小于2 cmH2O/min |  |  |
| 7 | 输入 |  | 65键，标准数字键盘，支持特殊字符 |  |  |
| ★8 | LED屏 |  | 显示实时压力、压力波形图、患者ID |  |  |
| 9 | 连接管路长度 |  | 1.8m |  |  |
| 10 | 电源适配器线缆长度 |  | 1.8m（±0.05m） |  |  |
| ★11 | 内置嵌入式软件 |  | 精准控制气囊压力，使其压力始终保持在设定压力范围内 |  |  |
| #12 | 压力异常提示功能 |  | 气囊压力不在设定范围内时，机器提示医务人员 |  |  |
| #13 | 管路脱落提示功能 |  | 当医务人员长时间未连接管路，或者管路与插管接口脱落时，机器会进行声光提示。 |  |  |
| ★14 | 售后 |  | 整机质保五年 |  |  |
| 耗材技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 耗材名称 |  | 气囊监测管路 |  |  |
| 2 | 产品组成 |  | 本产品由稳压壶、管路、仪器接头、插管接头组成 |  |  |
| 3 | 材质 |  | 管路：高透PVC 气囊：高透聚氨酯 |  |  |
| 4 | 管路长度 |  | ≥1.8m |  |  |
| ★5 | 耐弯折性 |  | 取长段管路对折，管路内部畅通。 |  |  |
| 6 | 接头 |  | 标准鲁尔接头 |  |  |
| 7 | 压力稳定性 |  | 带有缓冲气囊 |  |  |
| ★8 | 耗材要求 |  | 耗材单独报价，并提供省阳采价格截图及其他地区供货价格证明文件 |  |  |
| ★9 | 售后 |  | 1、耗材使用过程中出现效果不佳，需批量更换同数量耗材 2、随时安排技术人员进行现场指导 |  |  |
| 10 | 年使用量 |  | 约36万元人民币 |  |  |

- 2021-JKMTDY-W1436

| 设备名称 |  |  | 低频电子脉冲红外治疗仪 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  |  | 1 | 国产 □进口 |  |
| 最高投标限价 |  |  | 49.7万元 |  |  |
| 设备技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |  |  |  |
| 1 | 适用范围 | 适用于哺乳期和非哺乳期乳腺疾病患者的治疗。如：乳腺小叶增生、囊性增生、乳痛症、非哺乳期急性乳腺炎、慢性乳腺炎、哺乳期急性乳腺炎、产后催乳、回乳少乳的治疗。 |  |  |  |
| 2 | 技术规格 | 2.1 光谱范围：0.8μm～2.5μm |  |  |  |
|  |  | 2.2 红外探头温度： a）35℃～51℃；b）1～16分级调节 |  |  |  |
|  |  | 2.3 可以调节红外输出强度 |  |  |  |
|  |  | 2.4 治疗时间：多级可调节。 |  |  |  |
|  |  | 2.5 连续工作时间：不少于12小时 |  |  |  |
| 3 | 基本配置 | 3.1 微电脑模拟控制 |  |  |  |
|  |  | 3.2 主机、2个移动红外探头、2个固定贴身电极，2个手控盒 |  |  |  |
|  |  | 3.3 四路双通道独立输出，可两个病人双侧乳房同时进行治疗 |  |  |  |
|  |  | 3.4 十种治疗方案，处方一至处方十（严格按照严格按照中医局三才疗法技术编程） |  |  |  |
|  |  | 3.5 仪器操作面采用薄膜键盘和超清液晶显示屏，可显示时间、光强、波形、部位、穴位、包络波大小，使操作更简单、直观。 |  |  |  |
|  |  | 3.6 手持式微电脑遥控器：专用集成电路，可随时调节治疗输出参数，进行音乐治疗编程。 |  |  |  |
|  |  | 3.7 部位选择设置；乳房、腹部。 |  |  |  |
| ★4 | 输出电压 | 0～55V，满幅误差±15% |  |  |  |
| ★5 | 输出频率 | A波频率110Hz，误差±15%；脉宽320μs，误差±15%。B波频率800Hz，误差±15%；脉宽625μs，误差±10%；调制波频率50Hz～400Hz，高低端点频率误差±18%；调制波脉宽1.25ms～10ms，高低端点脉宽误差±18%C波发出不等幅脉冲串，脉冲频率2.5kHz，误差±15%；串间隔0.4s, 误差±15%； 其中短波串持续0.1s,误差±15%；长波串持续0.8s,误差±15%。 |  |  |  |
| ★6 | 耗材 | 随机配200人份耗材 |  |  |  |
| ★7 | 售后 | 质保三年 |  |  |  |
| 耗材技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 耗材名称 | 一次性使用乳管灌注器 |  |  |  |
| 1.1 | 适用范围 | 供临床向乳管灌注药液和冲洗疏通乳管用。 |  |  |  |
| 1.2 | 结构及组成 | 由两通接头、管路、药液过滤器、三通接头、连接座、软管、针柄、针管、保护套组成。 |  |  |  |
| 1.3 | 灭菌方式 | 环氧乙烷灭菌。 |  |  |  |
| 1.4 | 产品包装 | 独立包装，1支/1袋。 |  |  |  |
| 1.5 | 有效期 | 灭菌有效期2年。 |  |  |  |
| 2 | 耗材名称 | 医用冷敷贴 |  |  |  |
| 2.1 | 适用范围 | 覆盖整个乳腺；用于物理退热、冷敷理疗，仅用于闭合性软组织； |  |  |  |
| 2.2 | 产品材质 | 由无纺布背衬层、凝胶层、聚乙烯薄膜覆盖层等部分组成； |  |  |  |
| 2.3 | 无纺布 | 质量：≥60g/㎡； |  |  |  |
| 2.4 | 有效期 | ≥2年； |  |  |  |
| 3 | 耗材名称 | 医用冷敷贴 |  |  |  |
| 3.1 | 适用范围 | 敷贴于人体乳腺相关穴位及病灶处，起缓解和辅助治疗的作用； |  |  |  |
| 3.2 | 产品材质 | 由无纺布背衬层、凝胶层、聚乙烯薄膜覆盖层、纳米驻极体材料等部分组成； |  |  |  |
| 3.3 | 规格尺寸 | 长≥1.0cm；宽≥1.0cm； |  |  |  |
| 3.4 | 有效期 | ≥2年； |  |  |  |
| ★4 | 耗材要求 | 耗材单独报价，并提供省阳采价格截图或其他地区供货价格证明文件 |  |  |  |
| ★5 | 售后 | 1、耗材使用过程中出现效果不佳，需批量更换同数量耗材 2、随时安排技术人员进行现场指导 |  |  |  |
| 6 | 年使用量 | 约24.24万元人民币 |  |  |  |

- 2021-JKMTDY-W1437

| 设备名称 |  | 乳房活检与旋切系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 1 |  | □国产 进口 |  |
| 最高投标限价 |  | 49.8万元 |  |  |  |
| 设备技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |
| 1 | 触摸式液晶屏 |  | 屏幕实时显示旋切刀工作状态及累计切割次数，可通过触摸屏幕改变刀槽开口切割方向并达到取样更精准之效果。便利与直观的设计， 提高附加功能的使用率，以及提高手术效率进而更省时间。 |  |  |
| 2 | 中文操作界面选项功能 |  | 更容易操作、缩短学习曲线、提高机器使用效率与安全性（减少操作误解）。 |  |  |
| ★3 | 故障排除功能 |  | 中文提示，及时处理、降低对手术的影响。 |  |  |
| 4 | 真空、取样要求 |  | 4.1真空强度和持续不间断负压抽吸：17-29inHg，取样时确保刀槽处保持持续的真空负压抽吸。 |  |  |
|  |  |  | 4.2单独真空抽吸功能：术腔内有积液时可进行单独的真空抽吸，保证术野清晰。 |  |  |
| ★5 | 集样盒 |  | 具有术中全自动封闭式收集样本的集样盒，且可随时打开集样盒观察样本质量，避免样本污染，避免人工单独取样，节省人力资源成本。 |  |  |
| 6 | 活检取样针要求 |  | ★6.1 三凹面设计：穿刺针针尖为三凹面刀尖设计，以保证穿透致密组织 |  |  |
|  |  |  | 6.2 一体化封闭式真空负压抽吸和样品传输通道，确保同一规格活检取样针的通道内腔更大，并保持持续高负压抽吸传送至集样盒，避免传统的双通道产生的负压方向不同而导致通道堵塞，且全封闭装置可避免肿瘤细胞针道转移。 |  |  |
|  |  |  | ★6.3 规格：活检取样针的规格必须具有7G大小，其他具有多规格可选。 |  |  |
|  |  |  | 6.4 驱动手柄配有内置前灯，用来在暗室中照亮穿刺区域。 |  |  |
|  |  |  | ★6.5 扇形剪切模式，利用剪切力确保彻底切断纤维组织，无需停止点，避免靠转速或砧板效应切割时发生刀头变钝、切割中断的现象。 |  |  |
|  |  |  | ★6.6 驱动手柄同时满足超声与钼靶定位引导下操作，更符合经济效益。 |  |  |
|  |  |  | 6.7 穿刺针可与VAB专用的乳腺标记物（Breast tissue marker）配套使用，标记物可作为活检后随访，或手术前的定位标记。 |  |  |
| 7 | 切割功能模式 |  | 7.1 全自动或手动切割功能可选。 |  |  |
|  |  |  | ★7.2 全切和半切功能：术中刀槽大小可调1/2，根据病灶大小及位置，用以取全长或一半长度的组织。 |  |  |
|  |  |  | ★7.3 程序预设样品切割范围选择：含360度、240度、180度及60度，确保完整切割，不产生误切、漏切。 |  |  |
|  |  |  | 7.4 正常组织模式和致密组织模式可选：对于钙化或质地坚硬的组织可选择致密组织模式进行切割，保证手术精细、安全。 |  |  |
|  |  |  | 7.5 精确模式，增加360度切割频率（从6条切割提高为12条切割/圈），提高取样精准性； |  |  |
|  |  |  | 7.6 设备操作步骤记录功能，可输入文字记录手术操作细节。 |  |  |
| 8 | 术中处理要求 |  | 8.1 术中如有出血，可进行单独的真空抽吸，或通过旋切通道后端直接注入止血剂。 |  |  |
|  |  |  | 8.2 术中补充麻醉剂：通过旋切通道后端直接注入麻醉剂，活检针可自动旋转360度将药液均匀分布于术腔。 |  |  |
| 9 | 系统控制要求 |  | 9.1具有程序预设功能，所有功能都可以进行术前程序预设。 |  |  |
|  |  |  | 9.2手术控制方式：手柄和脚踏两种控制方式，术中可随时暂停或恢复工作。 |  |  |
|  |  |  | ★9.3 系统免费升级 |  |  |
| 10 | 视频/文档教学功能 |  | 10.1 提供取样针与手柄安装、耗材拆除清理、渗液处理、麻醉与标记物置入步骤，与漏气排除动画显示。 |  |  |
|  |  |  | 10.2可导出导入图像资料。 |  |  |
| ★11 | 手柄双接口功能 |  | 可同时接入2个手柄 |  |  |
| ★12 | 适用性 |  | 乳房活检与旋切系统，适用于超声、X线三维立体定位、核磁引导下乳腺微创活检取样 |  |  |
| ★13 | 配置 |  | 随机配5个乳房旋切针 除标配外，随机另配1把手柄（型号科室自选） |  |  |
| ★14 | 售后 |  | 质保五年 |  |  |
| 耗材技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 耗材名称 |  | 乳房旋切穿刺针及配件 |  |  |
| 2 | 用途范围 |  | 在定向/立体/超声模式下为乳腺异常的诊断采样获取组织标本 |  |  |
| 3 | 性能和材料 |  | #3.1 同厂生产乳房旋切与活检系统 |  |  |
|  |  |  | #3.2 扇形剪切模式，利用剪切力确保彻底切断纤维组织，无需停止点 |  |  |
|  |  |  | #3.3 穿刺针可与VAB专用的乳腺标记物配套使用 |  |  |
|  |  |  | #3.4 高分子生物膜防脱片覆盖标本盒 |  |  |
| 4 | 产地 |  | 进口 |  |  |
| 5 | 使用方式 |  | 一次性 |  |  |
| ★6 | 耗材要求 |  | 耗材单独报价，并提供省阳采价格截图或其他地区供货价格证明文件 |  |  |
| ★7 | 售后 |  | 1、耗材使用过程中出现效果不佳，需批量更换同数量耗材 2、随时安排技术人员进行现场指导 |  |  |
| 8 | 年使用量 |  | 约300万元人民币 |  |  |

- 2021-JKMTDY-W1438

| 设备名称 |  |  | 体腔热灌注化疗机 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  |  | 2 | 国产 □进口 |  |
| 最高投标限价 |  |  | 99.6万元 |  |  |
| 设备技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |  |  |  |
| ★1 | 设备用途 | 用于腹腔的连续热灌注治疗 |  |  |  |
| 2 | 加热系统 | ＃2.1 水浴加热（水箱容量≥5升） |  |  |  |
|  |  | ★2.2 相互隔离的双循环 |  |  |  |
|  |  | 2.3 升温过程平稳，迅速，安全，全程无辐射或其他有害物质释放 |  |  |  |
| 3 | 控温系统 | 3.1 腹腔控温范围：40-45 ℃；胸腔控温范围：40-50℃ |  |  |  |
|  |  | ＃3.2 测温精度≤±0.1 ℃，控温精度≤±0.3 ℃ |  |  |  |
|  |  | 3.3 测温探头可长期重复使用 |  |  |  |
| 4 | 驱动系统 | 4.1 采用滚压泵驱动灌注液； |  |  |  |
|  |  | ＃4.2 灌注流量200-600 ml/min可调，流量控制精度≤±5% |  |  |  |
|  |  | 4.3 控制系统：采用工业计算机系统及专用治疗控制软件，可实现治疗参数设置、智能温度控制、治疗曲线显示、治疗数据存储、报警及报告打印功能 |  |  |  |
| 5 | 管道系统 | 5.1 具备专用一次性无菌治疗管道； |  |  |  |
|  |  | ＃5.2 具备超微过滤功能，过滤精度≤40微米 |  |  |  |
|  |  | 5.3 具备短路设计，必要时可开放短路端口，防止灌注管道阻塞 |  |  |  |
| 6 | 保护功能 | 6.1 完善的安全保护功能，包括超温、缺水、漏电等报警和保护功能； |  |  |  |
|  |  | 6.2 具有多路温度传感器，可实现多点精确控温，能实时监测治疗温度和患者主要部位温度； |  |  |  |
| ★7 | 售后 | 质保五年，保修期内应保证每六个月免费保养一次，每年免费校准一次 |  |  |  |
| 耗材技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 耗材名称 | 一次性使用体腔热灌注治疗管道组件 |  |  |  |
| 2 | 适用范围 | 产品与体腔热灌注治疗系统配合使用，用于热灌注治疗时治疗液体的体外加热、循环 |  |  |  |
| 3 | 产品性能结构及组成 | 3.1 一次性使用体腔热灌注治疗管路（热交换器、泵管、储液袋、过滤器（网）、测温口、配管、连接接头、管夹）和一次性使用引流管构成 |  |  |  |
|  |  | #3.2 配有功能稳定且快速的热交换器 |  |  |  |
|  |  | #3.3 具备粗细双重过滤的过滤装置 |  |  |  |
|  |  | #3.4 具备防堵塞短接功能 |  |  |  |
| 4 | 产品材质 | 医用聚氯乙烯 |  |  |  |
| ＃5 | 储液袋容量 | ＞3 L |  |  |  |
| ＃6 | 过滤性能 | 精度过滤器具备超微过滤功能，过滤精度≤40微米，可防止脱落癌细胞和凝血块回流 |  |  |  |
| 7 | 灭菌方式 | 环氧乙烷灭菌 |  |  |  |
| 8 | 使用方式 | 一次性 |  |  |  |
| 9 | 产品包装 | 独立包装 |  |  |  |
| 10 | 有效期 | 2年 |  |  |  |
| ★11 | 产品资质 | 三类注册证 |  |  |  |
| ★12 | 耗材要求 | 耗材单独报价，并提供省阳采价格截图及其他地区供货价格证明文件 |  |  |  |
| ★13 | 售后 | 1、耗材使用过程中出现效果不佳，需批量更换同数量耗材 2、随时安排技术人员进行现场指导 |  |  |  |
| 14 | 年使用量 | 约195万元人民币 |  |  |  |

- 2021-JKMTDY-W1439

| 设备名称 |  | 术中神经监护仪 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 1 |  | □国产 进口 |  |
| 最高投标限价 |  | 48.8万元 |  |  |  |
| 设备技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |
| 1 | 主机通道数量 |  | 4/8通道，可任意单独选择或同时选择 |  |  |
| 2 | 主机屏幕要求 |  | 高清显示触摸屏，有调节旋钮 |  |  |
| ＃3 | 主机监测技术 |  | 同时支持间歇性监测技术与持续性动态监测技术 |  |  |
| 4 | 主机软件要求 |  | 声音及图形化提示，无需专人操作 |  |  |
| 5 | 主机软件要求 |  | 图片形式清晰指示系统连接步骤，明确肌肉刺激电极安放位置及患者界面盒连接顺序 |  |  |
| 6 | 自检功能 |  | 具备自动检测功能，以“√”和“X”符号明确标识系统连接成功与否 |  |  |
| 7 | 声音提示功能 |  | 具备，刺激探针接触神经有清晰提示音，报警提示 |  |  |
| 8 | 软件更新 |  | 厂家负责更新系统软件，无需更换硬件 |  |  |
| ＃9 | 记录电极 |  | 声带记录电极：同厂生产，一体化神经监护专用插管式电极，与同厂主机连接，信号稳定，不受医源性损伤 |  |  |
| 10 | 记录电极 |  | 持续刺激电极：同厂生产自动周期性刺激电极，放置在迷走神经，用于术中持续监测神经功能。 |  |  |
| 11 | 阻抗测量 |  | 控制：自动“检查电极”特性；测量范围： 0-200千欧姆±20％或±100欧姆 |  |  |
| ＃12 | 失真检测功能 |  | 具备失真检测功能，可区分失真信号和肌电图信号，同时过滤了大多数的失真信号，减少噪音； |  |  |
| ＃13 | 假象检出和排斥 |  | 假象排除：自动通过中性组织中的参考电极检出，排除假信号 |  |  |
| 14 | 抗干扰电夹 |  | 具有抗干扰电夹，增强了抗干扰能力，自动测量电凝和电刀的输出，1个静音接口，方便操作 |  |  |
| 15 | 刺激电极要求 |  | 刺激类型：恒定电流 |  |  |
| 16 | 刺激电极要求 |  | 刺激频率：可选择,1,4,7,10Hz |  |  |
| 17 | 刺激电极要求 |  | 刺激范围：0-30mA |  |  |
| 18 | 刺激电极要求 |  | 刺激控制：数字控制，范围可逐级调节0.01, 0.05, 0.1, 0.5,5.0mA |  |  |
| 19 | 刺激电极要求 |  | 刺激调节：刺激电量调节精度可达0.1mA |  |  |
| 20 | 刺激电极要求 |  | 刺激测量：在刺激范围内±0.02mA |  |  |
| 21 | 刺激电极要求 |  | 持续时间：可选择，50,100,150,200,250uS |  |  |
| 22 | 刺激电极要求 |  | 刺激探头：有普通刺激探头和手柄可调节刺激探头两种 |  |  |
| 23 | 打印机输出/ 数据输出 |  | USB接口：2个；可以选择图像或文本两种数据输出的格式 |  |  |
| 24 | 技术支持 |  | 厂家提供技术支持，在国内有固定培训基地，提供系统培训 |  |  |
| ★25 | 配置 |  | 随机配10套耗材 |  |  |
| ★26 | 售后服务 |  | 质保3年，厂家在国内设有维修中心，确保售后快速维修服务 |  |  |
| 耗材技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 耗材名称 |  | 神经监护气管插管 |  |  |
| 2 | 适用范围 |  | 2.1 用于甲状腺手术中喉返神经保护肌电信号接收 |  |  |
|  |  |  | 2.2 气管插管适合在术中需要持续监视支配喉内肌的神经时使用 |  |  |
| #3 | 基本要求 |  | 同厂生产一体化神经监护专用插管式电极 |  |  |
| 4 | 材质要求 |  | #4.1 硅胶材质，材质柔软，耐折弯，工艺精良 |  |  |
|  |  |  | 4.2 管身带有不锈钢管壁加强丝，位于管壁两层硅胶之间 |  |  |
| 5 | 产地 |  | 进口 |  |  |
| 6 | 使用方式 |  | 一次性 |  |  |
| ★7 | 耗材要求 |  | 耗材单独报价，并提供省阳采价格截图及其他地区供货价格证明文件 |  |  |
| ★8 | 售后 |  | 1、耗材使用过程中出现效果不佳，需批量更换同数量耗材 2、随时安排技术人员进行现场指导 |  |  |
| 9 | 年使用量 |  | 约150万元人民币 |  |  |

- 2021-JKMTDY-W1440

| 设备名称 |  | 血细胞分离机 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 1 |  | □国产 进口 |  |
| 最高投标限价 |  | 49.8万元 |  |  |  |
| 设备技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |
| 1 | 工作方式 |  | 单针,双针全自动连续流动式分离模式 |  |  |
| ★2 | 离心机转数 |  | ≤3000rpm,转数误差: ±1% |  |  |
| ★3 | 全血流速 |  | 10-150ml/min（最低流速≤10ml/min,保证安全用于低体重儿童） |  |  |
| 4 | 体外循环量 |  | ≤200ml |  |  |
| 5 | 泵 |  | 配置不少于5泵系统 |  |  |
| 6 | 抗凝剂 |  | 全血比例可调范围：1:2-1:50 |  |  |
| 7 | 操作界面 |  | 液晶显示屏 |  |  |
| 8 | 血小板采集或去除 |  | 8.1 单针,双针连续采集方式,可任意切换 |  |  |
|  |  |  | 8.2 采集数量 可采集1-3份＞2.5×1011血小板 |  |  |
| 9 | 治疗性血浆置换 |  | 9.1 机器自动计算去除血浆量及置换量 |  |  |
|  |  |  | 9.2 血浆置换效率≥87% |  |  |
|  |  |  | 9.3 血小板损失量<3% |  |  |
|  |  |  | 9.4 置换液体平衡：50%—200% |  |  |
| 10 | 治疗性红细胞去除与置换 |  | 10.1 可设定去除后的目标红细胞压积 |  |  |
|  |  |  | 10.2 自动计算去除或置换的红细胞量 |  |  |
| 11 | 白细胞采集或去除 |  | 可设定去除的容量与细胞数 |  |  |
| 12 | 血浆治疗性处理 |  | 可做免疫吸附治疗 |  |  |
| 13 | 干细胞采集 |  | 外周血CD34阳性细胞采集效率≥90% |  |  |
| 14 | 采血压力感受器 |  | 具备 |  |  |
| 15 | 回血压力感受器 |  | 具备 |  |  |
| 16 | 报警装置 |  | 具备 |  |  |
| 17 | 空气探测器 |  | 具备 |  |  |
| 18 | 细胞监测器 |  | 具备 |  |  |
| 19 | 自动界面探测器 |  | 具备 |  |  |
| 20 | 血浆管路溶血监测器 |  | 具备 |  |  |
| 21 | 离心室漏液（漏血）监测 |  | 具备 |  |  |
| 22 | UPS |  | 具备断电保护,断电时能继续运行时间≥15分钟,保证将体外血液安全回输给患者,恢复供电后保留原来参数并继续分离 |  |  |
| 23 | 耗材注册证及注册标准证明文件 |  | 配套管路耗材中国注册证完整,包括独立血浆置换管路组件注册证,血小板套件注册证,血细胞分离机分离吸附置换治疗套件注册证 |  |  |
| ★24 | 售后 |  | 质保五年 |  |  |
| 耗材技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 耗材名称 |  | 一次性使用血浆置换管路、 一次性使用白细胞分离单采管路、 一次性使用血小板分离单采管路、 一次性使用红细胞分离单采管路、 一次性使用外周血干细胞分离单采管路 |  |  |
| 2 | 治疗项目 |  | 血浆置换术、血细胞分离单采 |  |  |
| 3 | 耗材要求 |  | 为设备同品牌的进口耗材，所有配套耗材单独报价，并提供价格证明文件 |  |  |
| 4 | 售后 |  | 1、免费调换临近效期耗材 2、耗材使用过程中出现效果不佳，需批量更换同数量耗材 3、随时安排技术人员进行现场指导 4、厂家要对每批次有严格质控，每品种均需提供检测报告 |  |  |
| 5 | 年使用量 |  | 约15.8万元人民币 |  |  |

- 2021-JKMTDY-W1441

| 设备名称 |  | 血细胞分离机 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 1 |  | □国产 进口 |  |
| 最高投标限价 |  | 49万元 |  |  |  |
| 设备技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |
| 1 | 必要条件描述 |  | 双针式，可持续式梯度密度离心分离系统 |  |  |
| 2 | 系统技术参数 |  | ★2.1 运作模式：全自动。具备全自动血液分离界面管理系统，包含一个高清摄像头以及图片解析芯片。通过高清摄像头拍摄界面，经过芯片处理拍摄图像后，系统将自动调整采集参数，起到稳定界面最大优化采集效率的目的 |  |  |
|  |  |  | ★2.2 操作界面：全彩触摸感应显示屏，实时显示数据，可自由更改程序参数。 |  |  |
|  |  |  | ★2.3 离心机最大转速：≤3000rpm |  |  |
|  |  |  | 2.4 全血流速可调：采集程序最大≤125ml/min，置换程序最大≤142ml/min。最低可低至≤10ml/min。 |  |  |
|  |  |  | 2.5 五泵系统：包含采血泵，回输泵，抗凝剂泵，血浆泵，置换/采集泵 |  |  |
|  |  |  | 2.6 独立可调抗凝剂泵。系统具备自动抗凝剂控制和计算功能。 |  |  |
|  |  |  | 2.7 抗凝剂：全血比例可调范围：1:2~1:50 |  |  |
|  |  |  | 2.8 抗凝剂灌注率可调范围：0.2~2.5 ml/kg/min （超过1.2ml/kg/min机器将会提出警示） |  |  |
| 3 | 管路及安装 |  | ★3.1 一体化管路，方便安装。 |  |  |
|  |  |  | 3.2 设备自动装载并预充管路。 |  |  |
|  |  |  | 3.3 系统屏幕实时显示图文教程指引用户安装/卸载管路 |  |  |
|  |  |  | ＃3.4 设备自带集成热合钳 |  |  |
|  |  |  | 3.5 数据管理：机器拥有连接打印机与电脑的功能，可以将详细采集数据通过打印机打印或者将数据存入电脑。设备可保存100条采集记录。同时可通过设备自身屏幕直接调取之前的采集记录在屏幕显示。 |  |  |
|  |  |  | ★3.6管路单独报价不超过阳光采购价，并提供证明文件 |  |  |
| 4 | 设备安全性 |  | 4.1 带有颜色标识的卡匣式管路，避免抗凝剂盐水连接错误的可能性，大幅提高了安全性。 |  |  |
|  |  |  | 4.2 程序报错时系统屏幕实时提供故障排除方案 |  |  |
|  |  |  | 4.3 在采集过程中屏幕可实时显示高清摄像头拍摄到的图像，以便用户更好的做故障排除或者优化采集过程 |  |  |
|  |  |  | 4.4 文件记录程序过程中每个细节，为后期追溯、分析以及优化程序提供了极大的方便。 |  |  |
|  |  |  | 4.5 采集前系统自动进行全面检测（包括管路与程序），以最大限度的确保采集者的安全。个体差异化的抗凝剂管理，设备根据各人不同的全血容量，自动调整泵的速度 |  |  |
|  |  |  | ＃4.6 体外循环量140ml～200ml（包含同时在耗材中的血液、盐水及抗凝剂总体积） |  |  |
|  |  |  | 4.7 具备空气感应器，以防形成空气栓塞 |  |  |
|  |  |  | 4.8 具备离心仓漏液探测器 |  |  |
| 5 | 可执行的程序及性能 |  | 5.1 单个核细胞采集（MNC）程序 |  |  |
|  |  |  | 5.2 全自动细胞采集模式，同时也可根据需求切换为半自动模式 |  |  |
|  |  |  | 5.3 CD34+细胞采集效率高 |  |  |
|  |  |  | 5.4 红细胞混入率低至3.1% |  |  |
|  |  |  | 5.5 治疗性血浆置换（TPE）程序 |  |  |
|  |  |  | 5.6 血浆移除效率（PRE）高达87% |  |  |
|  |  |  | 5.7 机器自动监测液体平衡，无需人工计算。液体平衡可设置范围75%-200% |  |  |
|  |  |  | 5.8 使用血浆置换耗材可在同一治疗中完成血浆置换及吸附功能 |  |  |
|  |  |  | 5.9 血小板损失率最低可达1% |  |  |
|  |  |  | 5.10 红细胞置换（RBCX）程序 |  |  |
|  |  |  | 5.11 自动计算红细胞去除量 |  |  |
|  |  |  | 5.12 可设定去除后目标红细胞压积 |  |  |
| ★6 | 售后 |  | 质保三年 |  |  |
| 耗材技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 耗材名称 |  | 一次性使用血细胞分离器 |  |  |
| 2 | 适用范围 |  | 与血细胞分离机配套使用，用于治疗性血液分离，可进行干细胞采集，血浆置换，红细胞去除。 |  |  |
| 3 | 结构及组成 |  | 3.1 采集管路包括采血管路/回血管路，卡匣，分离槽和血袋（包括血浆袋，收集袋和排气袋）构成，主要材料为PVC |  |  |
|  |  |  | 3.2 置换去除管路包括采血管路/回血管路，卡匣，分离槽，排气袋和去除袋构成，主要材料为PVC |  |  |
|  |  |  | 3.3 卡匣式一体化管路，方便安装。 |  |  |
| 4 | 管路安全性 |  | 4.1 管路带有颜色标识，避免抗凝剂盐水连接错误的可能性，大幅提高了安全性 |  |  |
|  |  |  | 4.2 管路具有唯一识别编码，采集前系统自动进行管路检测，以最大限度的确保采集者的安全 |  |  |
| 5 | 管路体外循环量 |  | 体外循环量最低可达145ml，最大不超过191ml（包含同时在耗材中的血液盐水及抗凝剂总体积） |  |  |
| 6 | 管路装载 |  | 自动装载并预充管路 |  |  |
| 7 | 管路兼容性 |  | 使用血浆置换耗材可在同一治疗中完成血浆置换及吸附功能 |  |  |
| ★8 | 耗材要求 |  | 耗材单独报价，并提供省阳采价格截图及其他地区供货价格证明文件 |  |  |
| ★9 | 售后 |  | 1、耗材使用过程中出现效果不佳，需批量更换同数量耗材 2、随时安排技术人员进行现场指导 |  |  |
| 10 | 年使用量 |  | 约46万元人民币 |  |  |

- 2021-JKMTDY-W1442

| 设备名称 |  | 体腔热灌注治疗机 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 1 |  | 国产 □进口 |  |
| 最高投标限价 |  | 49万元 |  |  |  |
| 设备技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |
| 1 | 治疗模式 |  | 单路热灌注治疗模式，循环热灌注治疗模式，组合热灌注治疗模式，三种工作模式可任意切换 |  |  |
| ★2 | 实时监控功能 |  | 监控控制温度、入体温度、出体温度以及治疗灌注液的流速 |  |  |
| 3 | 实时显示功能 |  | 显示工作模式、治疗时间等 |  |  |
| 4 | 设备工作状态监测功能 |  | 根据故障性质以不同的状态指示灯指示故障，故障实时报警功能，故障信息显示功能等 |  |  |
| 5 | 空气防护功能 |  | 具备 |  |  |
| ★6 | 温度控制精度 |  | ≤±1℃ |  |  |
| 7 | 流速控制范围 |  | 0-1300ml/min，流速可调节 |  |  |
| 8 | 工作噪音 |  | ≤60dB |  |  |
| 9 | 工作压力 |  | 最大输入正压力≤60KPa 最大输入负压力≤-60KPa |  |  |
| 10 | 温度控制范围 |  | 38℃-48℃ |  |  |
| 11 | 动力输入类型 |  | 离心泵或蠕动泵 |  |  |
| ★12 | 售后服务 |  | 保修3年，送20套耗材 |  |  |
| 耗材技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 耗材名称 |  | 体外循环管路 |  |  |
| 2 | 包装材质 |  | 纸塑包装 |  |  |
| 3 | 产品材质 |  | PVC |  |  |
| 4 | 适用范围 |  | 化疗药液的体外加热、循环 |  |  |
| ★5 | 耗材要求 |  | 耗材单独报价，并提供省阳采价格截图及其他地区供货价格证明文件 |  |  |
| ★6 | 售后 |  | 1、耗材使用过程中出现效果不佳，需批量更换同数量耗材 2、随时安排技术人员进行现场指导 |  |  |
| 7 | 年使用量 |  | 约200万元人民币 |  |  |

- 2021-JKMTDY-W1443

| 设备名称 |  | 无创脉搏碳氧血氧测量仪 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 2 |  | □国产 进口 |  |
| 最高投标限价 |  | 20万元 |  |  |  |
| 设备技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |
| 1 | 血氧饱和度 |  | 0-100% |  |  |
| ＃2 | 脉搏率 |  | 25-240次/分钟 |  |  |
| ★3 | 血流灌注指数(PI) |  | 0.02-20% |  |  |
| ★4 | 总血红蛋白 |  | 0- 25g/dl |  |  |
| 5 | 准确度及灵敏度 |  | 5.1 无体动时：成人/儿童/婴儿±2% 新生儿±3% |  |  |
|  |  |  | 5.2 体动时：成人/儿童/婴儿/新生儿±3% |  |  |
|  |  |  | #5.3 低灌注时 ：成人/儿童/婴儿/新生儿 ±2% |  |  |
| ★6 | 操作性能 |  | 显示屏具备重力驱动式自动旋转功能：水平和垂直方向显示可自动切换。 |  |  |
| 7 | 报警 |  | 针对高低血氧饱和度和脉搏率的声音和可视报警（SPO2范围1-99%，PR范围30-235次/分，PI范围 0.03- 19% ） |  |  |
| ＃8 | 结构组成 |  | 由底座和主机组成，底座与主机可分离，方便转运 |  |  |
| ★9 | 售后 |  | 质保三年 |  |  |
| 耗材技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 耗材名称 |  | 一次性血氧饱和度传感器 |  |  |
| 2 | 产品材质 |  | 医用聚乙烯 |  |  |
| 3 | 组成 |  | 探头、连接器、插接头 |  |  |
| 4 | 适用范围 |  | 可无创持续测量成人、小儿（含婴儿）新生儿在运动或非运动状态下，正常灌注或低灌注患者的血氧饱和度和脉搏率。 |  |  |
| 5 | 监测部位 |  | 新生儿手或脚；成年人手指或脚趾 |  |  |
| 6 | 监测范围 |  | 血氧饱和度70%-100% 脉搏25bpm-240bpm |  |  |
| 7 | 血氧饱和度精度 |  | ± 2% |  |  |
| 8 | 脉搏率精度 |  | ± 3 bpm |  |  |
| ★9 | 耗材要求 |  | 耗材单独报价，并提供省阳采价格截图及其他地区供货价格证明文件 |  |  |
| ★10 | 售后 |  | 1、耗材使用过程中出现效果不佳，需批量更换同数量耗材 2、随时安排技术人员进行现场指导 |  |  |
| 11 | 年使用量 |  | 约40万元人民币 |  |  |

- 2021-JKMTDY-W1444

| 设备名称 |  | 低温等离子体多功能手术系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 1 |  | 国产 □进口 |  |
| 最高投标限价 |  | 40万元 |  |  |  |
| 设备技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |
| 1 | 低温等离子体多功能手术系统 |  | 1.1 主机界面采用一体化全触屏式智能操作，≥7.0英寸LED液晶显示屏。 |  |  |
|  |  |  | ★1.2 设备应具有两种等离子切割模式可调；两种电凝模式可供调节使用；功率≤300W. 工作档位可调。 |  |  |
|  |  |  | 1.3 为使手术效果更精准主机需具备2种工作频率 |  |  |
|  |  |  | ★1.3.1 汽化切割输出频率≥100Khz； |  |  |
|  |  |  | ＃1.3.2 凝血消融输出频率≥450Khz。 |  |  |
|  |  |  | ★1.4 主机工作时可在界面精准显示临床所需工作功率值大小或档位 |  |  |
|  |  |  | 1.5 低温微创、安全、精确，40-70℃范围内完成对软组织的汽化、切割、消融、凝血、剥离和血管闭合等外科手术。 |  |  |
|  |  |  | 1.6 具有自动检测刀头和附件连接功能。 |  |  |
|  |  |  | 1.7 具有故障自动检测显示和报警提示。 |  |  |
| 2 | 光学内窥镜 30°或12° |  | 两条，规格尺寸4mm |  |  |
| 3 | 被动式电切镜工作手件 |  | 两件 |  |  |
| 4 | 工作内鞘 24Fr |  | 两件，可360°旋转；带进水接头器，可实施单鞘手术 |  |  |
| 5 | 工作外鞘 26Fr |  | 两件 |  |  |
| 6 | 艾力克冲洗器 |  | 两件 |  |  |
| 7 | 双功能脚踏控制板 |  | 防水 IP×8级， |  |  |
| ★8 | 等离子体多功能手术刀头 |  | 刀头和主机必须为同一品牌，刀头需有无菌一次性使用和重复使用 两个系列类别可选择（重复刀头提供证明文件），主机可以自动识别控制刀头的功率、档位、无需反复调节 |  |  |
| 9 | 针状电极 |  | 4个配套可重复使用 |  |  |
| 10 | 环状电极 |  | 4个配套可重复使用 |  |  |
| 11 | 消毒盒 |  | 2个 |  |  |
| ★12 | 售后 |  | 整机质保三年 |  |  |
| 耗材技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 耗材名称 |  | 环状电极、针状电极 |  |  |
| ★2 | 环状电极 |  | 切割消融电极，双极, 环状端，配合26Fr.镜鞘，回流电极为电阻丝状，工作长度200±20mm，可重复使用 |  |  |
| 3 | 针状电极 |  | 切割消融电极，双极，钩状端，配合26Fr.镜鞘，回流电极为电阻丝状，工作长度200±20mm |  |  |
| ★4 | 耗材要求 |  | 耗材单独报价，并提供省阳采价格截图及其他地区供货价格证明文件 |  |  |
| ★5 | 售后 |  | 1、耗材使用过程中出现效果不佳，需批量更换同数量耗材 2、随时安排技术人员进行现场指导 |  |  |
| 6 | 年使用量 |  | 约50万元人民币 |  |  |

- 2021-JKMTDY-W1445

| 设备名称 |  |  | 全自动精子质量分析仪 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  |  | 1 | 国产 □进口 |  |
| 最高投标限价 |  |  | 49.8万元 |  |  |
| 设备技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |  |  |  |
| 1 | 全自动扫描分析 | 显微镜自动聚焦，自动扫描，自动光亮度调节，自动分析所有结果,从放置样本开始，全程全自动分析，无需人工操作； |  |  |  |
| ★2 | 计数池 | 使用分体式一次性精子承载片和精子承载板（Makler） |  |  |  |
| ★3 | 浓度/活力分析功能 | 1、扫描分析一个标本时间≤60秒 2、20X物镜下，采用正相差识别原理捕获精子； 3、可分析精液原液和优化后的精子浓度和活力 |  |  |  |
| ★4 | 精子形态学分析功能 | 1、扫描分析一个标本时间≤2分钟； 2、精子形态分割后的各部分支持颜色和边缘填充； 3、具备快速审核功能：仪器判断正常的精子集中显示，便于人工审核 |  |  |  |
| ★5 | 质控功能 | 1、WHO5版规定的一份精液标本做两次抽样比较的质控功能，软件能自动判别两次检测结果是否在95%可信区间，能以均值出报告； 2、具有月监测表自动绘制软件，自动生成质控图； 3、具有室内质控Xbar自动绘制软件等，自动生成质控图； |  |  |  |
| 6 | 显微镜 | 自动调焦显微镜，配20倍相差物镜、100倍明场油镜 |  |  |  |
| 7 | 全自动扫描平台 | 自动扫描平台，不做Z方向移动，只做X、Y方向移动，保证移动精度和使用寿命，降低故障率。 |  |  |  |
| 8 | 恒温系统 | 隐藏式恒温载物台，不影响相差图像效果 |  |  |  |
| 9 | 摄像机 | 专业彩色数字摄像机，浓度活力检测310万像素，形态分析2000万像素。 |  |  |  |
| 10 | 主机 | i7四核处理器、16G内存/1T硬盘。 |  |  |  |
| 11 | 显示器 | ≥23寸，显示分辨率不低于1920×1080 |  |  |  |
| 12 | 打印机 | 彩色激光打印机 |  |  |  |
| 13 | 注册证 | 具有 |  |  |  |
| ★14 | 售后服务 | 1、整机保修3年； 2、免费提供质控品3年(每季度1盒质控珠，每年1盒形态质控片)。 |  |  |  |
| 耗材技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 耗材名称 | 一次性精子承载片 |  |  |  |
| ＃2 | 类型 | 分体式设计（非虹吸式） |  |  |  |
| 3 | 亲水性 | 具备 |  |  |  |
| 4 | 计数池数量 | 双池及以上 |  |  |  |
| 5 | 池深 | 10um |  |  |  |
| 6 | 检测报告 | 每批次需提供激光测量池深检测报告 |  |  |  |
| ★7 | 耗材要求 | 耗材按人份单独报价，并提供省阳采价格截图或其他地区供货价格证明文件 |  |  |  |
| ★8 | 售后 | 1、耗材使用过程中出现效果不佳，需批量更换同数量耗材 2、随时安排技术人员进行现场指导 |  |  |  |
| 9 | 年使用量 | 约14万元人民币 |  |  |  |

- 2021-JKMTDY-W1446

| 设备名称 |  | 阻抗心输出量测量系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 1 |  | □国产 进口 |  |
| 最高投标限价 |  | 46万元 |  |  |  |
| 设备技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |
| 1 | 心率 |  | 30-240bpm |  |  |
| 2 | 每博输出量 |  | 0-200ml |  |  |
| 3 | 每博指数 |  | 0-150ml/m2 |  |  |
| ＃4 | 心输出量 |  | 1-20L/min |  |  |
| 5 | 心指数 |  | 1-15L/min/m2 |  |  |
| ★6 | 左室收缩功能评估 |  | 具备 |  |  |
| 7 | 呼吸频率 |  | 0-30bpm |  |  |
| 8 | 心脏功能指数 |  | 0-1.5w/m2 |  |  |
| ★9 | 全身液体水平 |  | 30-80% |  |  |
| 10 | 每搏输出量变异 |  | 0-100% |  |  |
| 11 | 全身外周血管阻力 |  | 0-5000dn s/cm3 |  |  |
| 12 | 全身外周血管阻力指数 |  | 0-7000dn s 100/cm3 |  |  |
| ＃13 | 细胞外液体水平 |  | -9999-9999 |  |  |
| 14 | 动脉顺应性 |  | 1-5ml/mmHg |  |  |
| ★15 | 产地 |  | 原装进口 |  |  |
| ★16 | 售后 |  | 质保三年 |  |  |
| 耗材技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 耗材名称 |  | 一次性使用阻抗电极 |  |  |
| 2 | 产地 |  | 原装进口 |  |  |
| 3 | 信号触点 |  | 3个 |  |  |
| 4 | 信号传导介质为水凝胶 |  | 银离子生物水凝胶技术 |  |  |
| 5 | 工作电阻值 |  | ≤75Ω |  |  |
| 6 | 电极外观 |  | 有明确的贴放指向性标志 |  |  |
| ★7 | 耗材要求 |  | 耗材单独报价，并提供省阳采价格截图及其他地区供货价格证明文件 |  |  |
| ★8 | 售后 |  | 1、耗材使用过程中出现效果不佳，需批量更换同数量耗材 2、随时安排技术人员进行现场指导 |  |  |
| 9 | 年使用量 |  | 约60万元人民币 |  |  |

- 2021-JKMTDY-W1447

| 设备名称 |  |  | 射频消融治疗仪 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  |  | 1 | 国产 □进口 |  |
| 最高投标限价 |  |  | 49.8万元 |  |  |
| 设备技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |  |  |  |
| 1 | 功率参数 | ★1.1 射频频率：450-500kHz |  |  |  |
|  |  | 1.2 目标温度：50-120℃，增量为1℃ |  |  |  |
|  |  | 1.3 温度范围：控制50-120℃，增量为1℃，测量15-124℃，增量为1℃，精度 ±3℃ |  |  |  |
|  |  | 1.4 输出功率：5-150W，增量为1W ，精度±10%，最大功率输出时（150瓦于50欧姆）。 |  |  |  |
| 2 | 控制模式 | “功控”“温控”具有自动调温、控温功能，能根据消融灶组织的温度，自动调整热能，确保整个靶区达到靶温。设备会自动地调节功率输出（在最大允许值之内）以达到和保持设定的目标温度。 |  |  |  |
| 3 | 认证 | CFDA 认证 |  |  |  |
| 4 | 电极针型号 | 电极：具有测温装置可以测量并反馈组织温度，能有效控制靶区温度，有高强度带形状记忆功能的可伸缩子电极。并配置多爪电极（探针伸展2cm、3cm、4cm、5cm，工作长度10cm、15cm，套管外经15G或17G电极直接穿刺进针）和单针双电极。 |  |  |  |
| ★5 | 应用原理 | 通过射频使组织内带电离子高速摩擦产生热效应造成细胞死亡 |  |  |  |
| 6 | 主要用途 | 影像引导或者腔镜下的多种局部消融其具有创伤小、恢复快、疗效好、可反复治疗等优点，在临床被广泛应用，极大地提高了患者的生存率，改善了生存质量。射频消融具有升温快、范围广、可多点消融、可实时控温、疗效确切并发症少等诸多优点，特别是在小肝癌，甲状腺结节、乳腺结节的治疗中大有取代手术切除的势头。经过近年的发展，微创消融已经成为原发性肝癌，甲状腺结节、乳腺结节的主要治疗手段之一。 |  |  |  |
| 7 | 控制模式 | 具备脚踏和手动两种驱动控制模式可选 |  |  |  |
| ★8 | 配置 | 随机配甲状腺消融电极针5套 |  |  |  |
| 9 | 电极针 | 直径：16G/17G/18G,19G 工作长度：5mm/10mm/15mm/20mm/25mm |  |  |  |
| ★10 | 售后 | 质保五年 |  |  |  |
| 耗材技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 耗材名称 | 射频电极消融针 |  |  |  |
| 2 | 类型 | 2.1单极消融针 |  |  |  |
|  |  | 2.2双极消融针 |  |  |  |
|  |  | ＃2.3伞状消融针 |  |  |  |
| 3 | 适用范围 | 产品通过连接线与适宜的射频治疗仪连接，供临床用于非内窥镜外科手术中，恶性实质性肿瘤组织的消融凝固治疗（脑组织禁用）。 |  |  |  |
| 4 | 产品性能结构及组成 | 普通型：连接器，手柄，套管，绝缘层，热电偶，电极探针组成； |  |  |  |
|  |  | 注水型：连接器，手柄套管，绝缘层，热电偶，电极探针，灌注口组成； |  |  |  |
|  |  | 水冷型：手柄，套管，绝缘层，热电偶，电极探针，以及鲁尔接头，水管，电极连接线，插头组成。 |  |  |  |
| 5 | 包装方法 | 包装于纸盒中 |  |  |  |
| 6 | 管路尺寸 | 套管外径：14G/15G/16G/17G/18G/19G |  |  |  |
|  |  | 工作长度：7cm/7.5cm/10cm/15cm/20cm/25cm |  |  |  |
|  |  | 射频长度：2cm/3cm/3.5cm/4cm/5cm/10mm/15mm/20mm/30mm |  |  |  |
| 7 | 技术要求 | 工作端形状：单针直型 |  |  |  |
|  |  | 冷却方式：消融天线内置冷却回路，通过冷却泵，自动循环冷却水 |  |  |  |
|  |  | 电极针穿刺：针尖为三棱形，可顺畅穿刺入组织 |  |  |  |
|  |  | 定位：影像设备下显影更清晰 |  |  |  |
|  |  | 操作的便利性：手柄为人体工程学设计 |  |  |  |
|  |  | 温度监控：消融天线前端有热敏电偶装置，用以检测内部冷却水温或周边组织温度（不同模式下） |  |  |  |
| 8 | 灭菌方式 | 辐照灭菌 |  |  |  |
| 9 | 使用方式 | 一次性 |  |  |  |
| 10 | 产品包装 | 独立包装 |  |  |  |
| 11 | 有效期 | 有效期3年 |  |  |  |
| 12 | 产品资质 | 二类注册证 |  |  |  |
| ★13 | 耗材要求 | 耗材单独报价，并提供省阳采价格截图及其他地区供货价格证明文件 |  |  |  |
| ★14 | 售后 | 1、耗材使用过程中出现效果不佳，需批量更换同数量耗材 2、随时安排技术人员进行现场指导 |  |  |  |
| 15 | 年使用量 | 约590万元人民币 |  |  |  |

- 2021-JKMTDY-W1448

| 设备名称 |  |  | 电子尿流监护仪 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  |  | 80 | 国产 □进口 |  |
| 最高投标限价 |  |  | 19.2万元 |  |  |
| 设备技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |  |  |  |
| 1 | 电子尿量监护仪 | 1.1 精密检测尿量。 |  |  |  |
|  |  | 1.2 间歇性导尿：仿生排尿，定时开放和测压开放。 |  |  |  |
|  |  | 1.3 可以监测患者核心体温和膀胱压。 |  |  |  |
|  |  | 1.4 可以将仪器监测所有数据无线上传智能护理系统（INS系统）。 |  |  |  |
|  |  | 1.5 尿液呈液滴状态下，15-30滴/ml，分时尿量准确度误差≤±10%。 |  |  |  |
|  |  | 1.6 计量分辨率：1ml。 |  |  |  |
|  |  | 1.7 供电电压：DC 5.0V，或AC220V 50HZ |  |  |  |
| ★2 | 售后 | 质保五年 |  |  |  |
| 耗材技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 耗材名称 | 尿流监测导尿管 |  |  |  |
| 2 | 基本要求 | 2.1 外观：产品各部件外观应光洁、无毛刺，导尿管、引流软管、弹性囊应柔软有弹性，流量观察滴斗应透明；锥度接头、过渡接头可与对应的部件紧密连接。 |  |  |  |
|  |  | 2.2 集尿袋刻度印刷应清晰。 |  |  |  |
|  |  | 2.3 尺寸：导尿管的外径公差为±0.33mm。 |  |  |  |
|  |  | 2.4 抗拉强度：固定粘接部位能承受10N的牵拉力不脱开、不断裂。 |  |  |  |
|  |  | 2.5 密闭性能：导尿管与引流袋牢固连接后，引流软管各部件、集尿袋应无泄漏. |  |  |  |
|  |  | 2.6 无菌：产品应无菌。 |  |  |  |
|  |  | 2.7 环氧乙烷残留量：产品若经环氧乙烷气体灭菌，环氧乙烷残留量应不大于10μg/g。 |  |  |  |
|  |  | 2.8 留置时间：硅胶导尿管最长留置时间不超过21天。 |  |  |  |
|  |  | 2.9 贮存：产品应常温贮存在相对湿度不超过80%。 |  |  |  |
| ★3 | 耗材要求 | 耗材单独报价，并提供省阳采价格截图或其他地区供货价格证明文件 |  |  |  |
| ★4 | 售后 | 1、耗材使用过程中出现效果不佳，需批量更换同数量耗材 2、随时安排技术人员进行现场指导 |  |  |  |
| 5 | 年使用量 | 约480万元人民币 |  |  |  |

- 2021-JKMTDY-W1449

| 设备名称 |  | 超声高频外科集成手术设备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 1 |  | □国产 进口 |  |
| 最高投标限价 |  | 49万元 |  |  |  |
| 设备技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |
| ★1 | 原装进口（以实际注册为准） |  | 整机原装进口、具有 FDA认证 |  |  |
| 2 | 功能 |  | 耗材具备对血管、淋巴管切割、凝闭操作；对软组织的抓持、分离操作；对淋巴结的游离操作 |  |  |
| 3 | 主机输出形式 |  | 可输出超声机械能,电外科两种能量，满足手术中不同组织的操作需求 |  |  |
| #4 | 升级功能 |  | 使用USB接口进行软件升级 |  |  |
| ★5 | 主机兼容性 |  | 兼容达芬奇机器人刀头，兼容现有的耗材外，还兼容未来5-10年新研发的耗材，无需再购置主机 |  |  |
| ★6 | 主机输出频率 |  | 输出50-55KHZ的高频震动,以保证机械能量的切割凝闭效果 |  |  |
| 7 | 适用科室 |  | 普外科、头颈外科、胸外科、胃肠外科、肛肠外科、泌尿外科、妇科等科室开放和腔镜手术 |  |  |
| #8 | 自动识别功能 |  | 主机可自动识别并反馈耗材种类，防止安装人员不熟悉导致的误操作 |  |  |
| 9 | 显示屏 |  | 整机所有功能键均采用隐形化设计，触屏设计增强触感，降低部件损坏。 |  |  |
| 10 | 相关耗材 |  | 相应耗材款式多样，耗材钳口可360°旋转，方便手术操作，另有拐弯头设计刀头，满足医院不同科室、不同手术的需要 |  |  |
| ★11 | 自适应技术 |  | 相应耗材具有组织感应技术，可根据钳口组织自适应调节能量输出 |  |  |
| ★12 | 闭合血管直径 |  | 相应的超声刀刀头，具有FDA认证的最大可安全处理7mm及以下血管的能力 |  |  |
| 13 | 钳口设计 |  | 相应耗材具备弧形钳口，以确保手术中有良好的视野 |  |  |
| ★14 | 智能电外科刀头 |  | 相应耗材钳口温度控制在100摄氏度以内，确保更少的组织碳化及烟雾的产生 |  |  |
| 15 | 维保响应时间 |  | <2h,工程师在24小时内处理，并提供备用机给医院，维修周期<2周 |  |  |
| 16 | 培训和售后 |  | 安装，调试，培训，会有技术专员专门负责；至少每年度一次的免费负责检测和主机保养。 |  |  |
| ★17 | 质保年限 |  | 质保3年，终身维修 |  |  |
| 耗材技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 耗材名称 |  | 超声刀头 |  |  |
| 2 | 超声刀头 |  | 2.1具备14cm、23cm、36cm长度常规刀具满足开放手术及腔镜手术需求 |  |  |
|  |  |  | 2.2 拥有剪式刀头满足甲乳外科手术需求。 |  |  |
|  |  |  | ★2.3 所有刀头提供医疗器械注册证 |  |  |
|  |  |  | 2.4刀头可提供5个工作面，满足手术中不同组织部位的切割止血需求 |  |  |
|  |  |  | 2.5在切割及凝血时，可以保证最小的创伤，侧向热损伤＜1mm |  |  |
| ★3 | 闭合血管直径 |  | 超声刀头具有FDA认证的安全处理7mm及以下血管能力 |  |  |
| ★4 | 具有集成刀头 |  | 4.1适配超声高频外科集成系统发生器，用于软组织处理，闭合直径不超过5mm血管 |  |  |
|  |  |  | 4.2刀头手柄一体式设计，免除手柄安装，减少报错 |  |  |
|  |  |  | 4.3钳口长18mm钳口，方便夹持血管及组织 |  |  |
| 5 | 高级止血模式 |  | 刀头具备高级止血模式 |  |  |
| 6 | 智能电外科刀头 |  | 刀头钳口温度控制在100摄氏度以内，确保更少的组织碳化及烟雾 |  |  |
| 7 | 手柄 |  | ★7.1 手柄为一体化不可拆卸设计，确保能量转化及传输稳定高效。支持高温高压及低温灭菌方式，便于临床快速消毒，提高周转效率。 |  |  |
|  |  |  | 7.2 具有剪刀式刀具配套蓝手柄 |  |  |
| 8 | 原装进口 |  | 产品满足原装进口要求 |  |  |
| ★9 | 耗材要求 |  | 耗材单独报价，并提供省阳采价格截图或其他地区供货价格证明文件 |  |  |
| ★10 | 售后 |  | 1、耗材使用过程中出现效果不佳，需批量更换同数量耗材 2、随时安排技术人员进行现场指导 |  |  |
| 11 | 年使用量 |  | 约300万元人民币 |  |  |

- 2021-JKMTDY-W1450

| 设备名称 |  | 血气分析仪 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 1 |  | □国产 进口 |  |
| 最高投标限价 |  | 11万元 |  |  |  |
| 设备技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |
| ★1 | 全自动血气分析仪 |  | 进口品牌，具有SFDA及FDA或CE认证。 |  |  |
| 2 | 实测参数 |  | pH, pCO2, pO2，cCa2+, cCl–, cK+, cNa+，cGlu, cLac，ctHb, sO2, FO2Hb, FMetHb, FCOHb, FHHb, FHbF, ctBil等17项实测参数。 |  |  |
| 3 | 计算参数 |  | pH(T),pCO2(T),cHCO3-(P),cBase(B),cBase(B,ox),cBase(Ecf),cBase(Ecf,ox),cHCO3-(P,st),cH+,cH+(T),ctCO2(P),ctCO2(B),pH(st),pO2(T),pO2(A),pO2(A,T),p50,p50(T),p50(st),pO2(A-a),pO2(A-a,T),pO2(a/A),pO2(a/A,T),pO2(a)/FO2(I),pO2(a,T)/FO2(I),cCa2+(pH=7.40),AnionGap(K+),AnionGap,DO2,Hct,pO2(x),pO2(x,T),ctO2(B),ctO2(a-v-),BO2,ctO2(x),FShunt,FShunt(T),RI,RI(T),VO2,mOsm,Qx,Qt,V(B)等48项计算参数。 |  |  |
| ＃4 | 方法学 |  | 电流计、电位测定法和电导测定微电极技术，分光光度法 |  |  |
| 5 | 样本类型 |  | 全血样本，注射器、毛细导管或安瓿瓶，无须适配器 |  |  |
| ＃6 | 样本体积 |  | 65µl |  |  |
| 7 | 进样方式 |  | 自动进样，无须适配器，仅需5秒即可完成吸样 |  |  |
| ＃8 | 测试速度（全参数） |  | 35秒，每小时≥44个样本 |  |  |
| ＃9 | 规格/测试数 |  | 带血氧及不带血氧测试卡，根据科室需要自由选择，测试规格包括100人份、300人份、600人份和900人份 |  |  |
| 10 | 耗材效期 |  | 测试卡货架期120天，测试卡上机效期30天；试剂包货架期180天，上机效期30天 |  |  |
| ＃11 | 定标 |  | 无须执行定标设置，系统会根据分析仪状态自动执行定标，气体液体双定标 |  |  |
| 12 | 质控要求 |  | 内置自动质控且支持外部及第三方质控 |  |  |
| ＃13 | 质控分析 |  | 提供质控结果，Levey-Jennings质控图（与以往结果对比进行误差分析），WDC世界范围内同机型质控结果比对 |  |  |
| 14 | 数据存储 |  | 患者检测结果：2000，事件记录： 5000，定标结果：1000，密码保护功能对数据进行保护，8个不同操作者身分登录，无限量登录号码，数据U盘下载 |  |  |
| 15 | 屏幕、接口与条形码扫描 |  | 8.4 英寸彩色触摸液晶显示屏、Windows XP操作界面，内置条码阅读器、以太网端口和3个USB接口，可外接键盘、鼠标和外接条形码扫描器 |  |  |
| 16 | 耗材存储 |  | 试剂包2–25°C储存，测试卡2–8°C储存 |  |  |
| ＃17 | 耗材类别与更换 |  | 只需更换测试卡与试剂包，更换步骤简单，无须其它维护工作 |  |  |
| ＃18 | 电池支持样本测量 |  | 电池支持样本检测操作（选配） |  |  |
| 19 | 网络连接能力 |  | 有单向、双向连接外部Lis软件或网络的能力 |  |  |
| 20 | SFDA认证情况 |  | 仪器、测试卡、试剂包都具有SFDA认证 |  |  |
| 21 | 操作及维护 |  | 操作简便，维护简单 |  |  |
| ★22 | 配置 |  | 配备一台便携式打印机，型号科室自选 |  |  |
| ★23 | 售后 |  | 质保三年 |  |  |
| 试剂技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 试剂名称 |  | 血气分析检测试剂 |  |  |
| ★2 | 检测项目 |  | pH, pCO2, pO2，cCa2+, cCl–, cK+, cNa+，cGlu, cLac，ctHb, sO2, FO2Hb, FMetHb, FCOHb, FHHb, FHbF, ctBil等17项实测参数。 |  |  |
| ★3 | 试剂要求 |  | 试剂按人份报价（包含所有质控品、配套耗材等），并提供价格证明文件 |  |  |
| ＃4 | 质控要求 |  | 支持第三方质控品 |  |  |
| ★5 | 售后 |  | 1、免费调换临近效期试剂 2、试剂使用过程中出现效果不佳，需批量更换同数量试剂 3、随时安排技术人员进行现场指导 4、厂家要对每批次有严格质控，每品种均需提供检测报告 |  |  |
| 6 | 年使用量 |  | 约30万元人民币 |  |  |

- 2021-JKMTDY-W1451

| 设备名称 |  | 血气分析仪 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 1 |  | □国产 进口 |  |
| 最高投标限价 |  | 12万元 |  |  |  |
| 设备技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |
| ★1 | 全自动血气分析仪 |  | 进口品牌，具有SFDA及FDA或CE认证。 |  |  |
| 2 | 实测参数 |  | pH、pO2、pCO2，Na+、K+、Ca2+、Cl-、Lac、Hct等≥9项实测参数。 |  |  |
| ＃3 | 计算参数 |  | cHCO3 -(P)，cBase(B)，cBase(B,ox)，cBase(Ecf)，cBase(Ecf,ox)，cHCO3-(P,st),ctCO2(P)，ctCO2(B)，cCa2+(7.40)，Anion Gap (K+)，Anion Gap，ctO2,sO2，ctHb，pO2(A)，pO2(a/A)，pO2(A–a)，RI等26项计算参数 |  |  |
| ＃4 | 方法学 |  | 电流法、电位测定法和电导测定微电极技术 |  |  |
| 5 | 样本类型 |  | 动脉、静脉、毛细血管、混合动静脉 |  |  |
| 6 | 样本体积 |  | 70µl |  |  |
| 7 | 进样方式 |  | 自动进样 |  |  |
| ★8 | 测试速度 |  | ≤60秒，即可进行下一样本测试 |  |  |
| 9 | 规格/测试数 |  | 9.1多种规格测试卡，根据科室需要自由选择 |  |  |
|  |  |  | ＃9.2 包括≤50人份 |  |  |
|  |  |  | 9.3 包括100-300人份 |  |  |
| ＃10 | 耗材效期 |  | 测试卡货架期120天（带乳酸90天），测试卡上机效期30天和60天（带乳酸30天），试剂包货架期150天，上机效期60天 |  |  |
| ★11 | 定标设置 |  | 具有 |  |  |
| 12 | 待机模式设置 |  | 客户可根据使用情况随时将分析仪设置为休眠模式，减少耗品耗费 |  |  |
| ★13 | 质控要求 |  | 支持外部质控，可使用厂家质控品或第三方质控品 |  |  |
| ★14 | 质控分析 |  | 提供质控结果 |  |  |
| 15 | 开机启动时间 |  | 5分钟 |  |  |
| 16 | 数据存储 |  | 患者检测结果：500，手动质控结果：500，2点定标结果： 500，事件记录：1500，安全记录：1500，用户ID： 无限定，数据U盘下载 |  |  |
| 17 | 屏幕、接口与条形码扫描 |  | 8.4 英寸彩色触摸液晶显示屏、内置条码阅读器、以太网端口和2个USB接口，可外接键盘、鼠标和外接条形码扫描器 |  |  |
| 18 | 耗材存储 |  | 常温5–25°C储存（乳酸测试卡2–8°C） |  |  |
| ★19 | 耗材类别与更换 |  | 卡包分离，只需更换测试卡与试剂包，更换步骤简单，无须其它维护工作 |  |  |
| ★20 | 电池支持样本测量 |  | 机器内置电池，电池支持样本检测操作 |  |  |
| 21 | 网络连接能力 |  | 有单向、双向连接外部Lis软件或网络的能力 |  |  |
| 22 | SFDA认证情况 |  | 仪器及测试卡、试剂包都具有SFDA认证 |  |  |
| 23 | 操作及维护 |  | 操作简便，维护简单，待机模式随时恢复成备妥 |  |  |
| ★24 | 配置 |  | 配一台打印机，规格科室自选 |  |  |
| ★25 | 售后 |  | 质保三年 |  |  |
| 试剂技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 试剂名称 |  | 血气分析检测试剂 |  |  |
| ★2 | 检测项目 |  | 血气分析检测（pH、pO2、pCO2，Na+、K+、Ca2+、Cl-、Lac、Hct9 项实测参数） |  |  |
| ★3 | 试剂要求 |  | 试剂按人份报价（包含所有质控品、配套耗材等），并提供价格证明文件 |  |  |
| ＃4 | 质控要求 |  | 支持第三方质控品 |  |  |
| ★5 | 售后 |  | 1、免费调换临近效期试剂 2、试剂使用过程中出现效果不佳，需批量更换同数量试剂 3、随时安排技术人员进行现场指导 4、厂家要对每批次有严格质控，每品种均需提供检测报告 |  |  |
| 6 | 年使用量 |  | 约18万元人民币 |  |  |

- 2021-JKMTDY-W1452

| 设备名称 |  | 血气分析仪 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 2 |  | □国产 进口 |  |
| 最高投标限价 |  | 30万元 |  |  |  |
| 设备技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |
| 1 | 测试项目 |  | • PH、PO2、PCO2• Na＋ 、K＋、CL-、Ca2+；• Glu、Lac、nTBil；•总血红蛋白，氧合血红蛋白，还原血红蛋白，碳氧血红蛋白，高铁血红蛋白，氧饱和度，胎儿血红蛋白； |  |  |
| 2 | 计算项目 |  | BE、BEecf 、HCO3－act,HCO3_ std , O2SaT、PO2(A-a),PO2(a/A),TO2、O2CT，AG,Ca++(7.4），pO2/FiO2等, 测试+计算项目≥45项 |  |  |
| ★3 | 样本类型 |  | 动脉、静脉、动静脉混合血、透析液、胸腹水 |  |  |
| ＃4 | 最低用血量 |  | ≤100uL |  |  |
| ★5 | 样本分析时间 |  | 上样至打印检测报告≤45秒 |  |  |
| 6 | 规格/测试数 |  | 6.1多种规格测试卡，根据科室需要自由选择 |  |  |
|  |  |  | 6.2 包括≤50人份 |  |  |
|  |  |  | 6.3 包括100-300人份 |  |  |
| 7 | 血氧模块 |  | 试剂盒内置血氧检测模块，无需增加试剂成本，无需要通过超声波，降低噪音 |  |  |
| ★8 | 全自动质控 |  | 独立的全自动质控试剂盒，自动设置并执行质控 |  |  |
| 9 | 液体质控瓶 |  | 原装液体质控 |  |  |
| 10 | 定标方式 |  | 全自动液体定标（无气瓶的气体定标方式） |  |  |
| 11 | 定标间隔 |  | 可根据使用需求调整定标间隔时间，最长间隔时间达8小时 |  |  |
| ★12 | 进样方式 |  | 全自动抽吸式进样 |  |  |
| 13 | 试剂效期 |  | 安装试剂盒后28天 |  |  |
| 14 | 进样器的种类 |  | 可连接注射器和毛细管，无需适配器 |  |  |
| 15 | 电极测量方式 |  | 免维护微电极技术，电极内置于试剂盒，操作更便捷 |  |  |
| 16 | 操作界面 |  | 彩色触摸屏直观中文操作，内置多媒体操作指引 |  |  |
| ★17 | 售后 |  | 质保三年 |  |  |
| 试剂技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 试剂名称 |  | 血气分析检测试剂包 |  |  |
| ★2 | 检测项目 |  | 主要参数：• PH、PO2、PCO2、Na＋ 、K＋、CL-、Ca2+、Glu、Lac、nTBil（新生儿总胆红素）、总血红蛋白，氧合血红蛋白，还原血红蛋白，碳氧血红蛋白，高铁血红蛋白，氧饱和度 |  |  |
| ★3 | 试剂要求 |  | 试剂按人份报价（含所有质控品、配套耗材等），并提供价格证明文件 |  |  |
| 4 | 计算项目 |  | BE、BEecf 、HCO3－act,HCO3_ std , O2SaT、PO2(A-a),PO2(a/A),TO2、O2CT，AG,Ca++(7.4），pO2/FiO2等, 测试+计算项目≥45项 |  |  |
| 5 | 试剂存储条件 |  | 在2-8℃条件下保存 |  |  |
| 6 | 试剂使用期限 |  | 安装试剂盒后28天 |  |  |
| 7 | 血氧模块、电极测量方式 |  | 免维护微电机技术，电极内置于试剂盒，操作更便捷 |  |  |
| ★8 | 售后 |  | 1、免费调换临近效期试剂 2、试剂使用过程中出现效果不佳，需批量更换同数量试剂 3、随时安排技术人员进行现场指导 4、厂家要对每批次有严格质控，每品种均需提供检测报告 |  |  |
| 9 | 年使用量 |  | 约150万元人民币 |  |  |

- 2021-JKMTDY-W1453

| 设备名称 |  | 全自动医用PCR分析系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 1 |  | 国产 □进口 |  |
| 最高投标限价 |  | 22万元 |  |  |  |
| 设备技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |
| 1 | 外形尺寸 |  | ≤400mm*230mm*240mm |  |  |
| 2 | 重量 |  | ≤7kg |  |  |
| 3 | 供电要求 |  | 电源电压：AC 220V 输入; 电流：1.2A；频率：50Hz 输入和输出的说明：输入为220V、50Hz电源，输出为USB接口，USB接口仅用于数据的读取，不要用于连接其他设备或者其他用途以免发生安全方面的危险。 |  |  |
| ★4 | 最小样本数量 |  | ≤12 |  |  |
| 5 | 温度特性 |  | 1.控温范围 34.9℃-99.9℃ 2.平均升温速率 ≥1.5℃/S (从50℃～90℃) 3.最大升温速率 ≥5℃/S (从50℃～90℃) 4.平均降温速率 ≥1.5℃/S (从90℃～50℃) 5.最大降温速率 ≥4℃/S (从90℃～50℃) 6.模块控温精度 ≤0.3℃ 7.温度准确度 ±0.3℃ 8.模块温度均匀性 ±0.5℃ 9.温度持续时间准确度 偏差±5%以内 |  |  |
| 6 | 荧光检测 |  | 1.荧光强度检测重复性 CV≤3% 2.荧光强度检测精密度 CV≤5% 3.不同通道荧光干扰 其他通道荧光检测强度不高于目标通道荧光阈值 4.样本检测重复性 CV≤3% 5.样本线性 ≥0.980 6.荧光线性 ≥0.990 7.激发光波长 通道1：470～492nm，通道2：555～584nm 8.荧光检测波长 通道1：520～532nm，通道2:620～680nm |  |  |
| 7 | 通道数量 |  | ≥2 |  |  |
| 8 | 使用环境 |  | 1.设备放置桌面水平、平稳、避免震动 2.设备四周15cm内不能有杂物 3.室内温度范围：15～30℃ 4.环境湿度范围：20%～85% 5.设备电源为3端接地电源，并且接地良好 |  |  |
| 9 | 计算机及打印机要求 |  | 计算机：硬件配置：CPU主频3.0以上，内存4G，硬盘500G 操作系统：Win7/Win10 打印机：无需特殊要求 |  |  |
| ★10 | 售后 |  | 质保三年 |  |  |
| 试剂技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 试剂名称 |  | CYP2C19基因多态性检测试剂盒（荧光探针法） |  |  |
| ★2 | 检测项目 |  | 化学药物用药指导基因检测 |  |  |
| ★3 | 试剂要求 |  | 试剂按人份报价（含所有质控品、无菌取样拭子、配套耗材等），并提供价格证明文件 |  |  |
| ★4 | 样本类型 |  | 人口腔粘膜脱落细胞，无创取样（无需抽血），提供注册证或说明书 |  |  |
| ★5 | 样本预处理 |  | 样本无需离心，无需预处理（手工或自动核酸提取法） |  |  |
| ★6 | 报告时间 |  | 取样后直接加样上机检测，取样到获取基因检测报告时间≤1.5小时 |  |  |
| 7 | 适用分析软件 |  | 具有与配套仪器同品牌的中文数据分析软件 |  |  |
| ★8 | 售后 |  | 1、免费调换临近效期试剂 2、试剂使用过程中出现效果不佳，需批量更换同数量试剂 3、随时安排技术人员进行现场指导 4、厂家要对每批次有严格质控，每品种均需提供检测报告 |  |  |
| 9 | 年使用量 |  | 约240万元人民币 |  |  |

- 2021-JKMTDY-W1454

| 设备名称 |  | 血小板功能分析仪 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 1 |  | □国产 进口 |  |
| 最高投标限价 |  | 46万元 |  |  |  |
| 设备技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |
| 1 | 仪器功能 |  | 全面检测血小板的功能状态，包括粘附与聚集功能 |  |  |
| ＃2 | 原理 |  | 高剪切力血液动力学原理，报告时间为闭合时间 |  |  |
| ＃3 | 标本类型 |  | 全血 |  |  |
| 4 | 样本量 |  | ≤800ul |  |  |
| 5 | 检测速度 |  | 6-10测试/小时 |  |  |
| ＃6 | 试剂类型 |  | 一次性使用的试剂盒，即开即用，操作更简便 |  |  |
| 7 | 样本处理 |  | 抗凝全血，无需离心 |  |  |
| 8 | 条码识别方式 |  | 可配外置条码阅读仪 |  |  |
| 9 | 操作界面 |  | 彩色液晶触摸屏 |  |  |
| 10 | 具备试剂温育功能 |  | 是 |  |  |
| 11 | 数据储存 |  | 患者数据、质控数据和维护数据共可存储1000余个；或使用USB端口导出PDF格式数据文件 |  |  |
| 12 | 开机自检 |  | 仪器开机自检，确保仪器状态稳定 |  |  |
| 13 | 试剂保存 |  | 2-25℃常温保存即可 |  |  |
| 14 | 计算机通讯 |  | 外置RS-232 DB-9端口接口或联网进行数据传输 |  |  |
| 15 | 打印功能 |  | 内置热敏打印机 |  |  |
| ★16 | 售后 |  | 质保三年 |  |  |
| 耗材技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 试剂名称 |  | 1.胶原和肾上腺素触发试剂盒 2.胶原和二磷酸腺苷触发试剂盒 3.血小板 P2Y12 受体功能检测试剂盒 |  |  |
| ★2 | 检测项目 |  | 血栓弹力图试验（teg） |  |  |
| ★3 | 试剂要求 |  | 试剂按人份（包含质控液、缓冲液、定标液等所有耗材）单独报价并提供价格证明文件 |  |  |
| #2 | 产地 |  | 进口 |  |  |
| ＃3 | 标本种类 |  | 适用于柠檬酸钠/枸橼酸钠抗凝全血样本，样本无需离心，全血上样。 |  |  |
| 4 | 精密度 |  | 重复性和总精密度CV%≤10%； |  |  |
| ＃5 | 试剂保存 |  | 试剂可常温保存，易于运输和存储 |  |  |
| 6 | 试剂有效期 |  | ≥12个月 |  |  |
| ＃7 | 试剂类型 |  | 一次性试剂盒无需配置，即开即用 |  |  |
| ★10 | 售后 |  | 1、免费调换临近效期试剂 2、试剂使用过程中出现效果不佳，需批量更换同数量试剂 3、随时安排技术人员进行现场指导 4、厂家要对每批次有严格质控，每品种均需提供检测报告 |  |  |
| 11 | 年使用量 |  | 胶原和肾上腺素触发试剂盒：约39.2万元人民币 胶原和二磷酸腺苷触发试剂盒：约39.2万元 血小板 P2Y12 受体功能检测试剂盒：约78.4万元 |  |  |

- 2021-JKMTDY-W1455

| 设备名称 |  | 全自动多光谱细胞图像分析系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 1 |  | 国产 □进口 |  |
| 最高投标限价 |  | 20万元 |  |  |  |
| 设备技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |
| ★1 | 光学/显微镜系统 |  | 进口光学系统和品牌显微镜 |  |  |
| 2 | 扫描平台 |  | X/Y≤2 um Z轴聚焦定位精度≤0.1um ——三向自动丝杆扫描平台，数值越小精度越高 |  |  |
| ★3 | 照明系统 |  | FN（视场数）26.5（适合超广视场 ）LED照明器（光强连续可变） |  |  |
| ★4 | 摄像装置 |  | 单相机像素分辨率≥500万像素（2592*1944），Micro USB3.1 接口、最大带宽 5.0Gbps，帧率71帧/秒，1Gb 帧存储器 |  |  |
| #5 | 扫描系统 |  | 扫描过程自动化，可选择福尔根染色、福尔根复染、DAB染色、HE染色等，复染模式下可利用多光谱原理，10倍物镜下单视野同时采集四幅高精度图像，实现自动控制、自动聚焦、自动生成图文一体报告-归属于图像分析范畴，将边缘化细胞数字模拟化。 |  |  |
| 6 | 物镜转盘 |  | ≥5孔转盘 |  |  |
| 7 | 镜筒 |  | 宽视野三目镜筒 |  |  |
| 8 | 载物台 |  | 右侧低位同轴旋钮 |  |  |
| ★9 | 聚光镜 |  | NA≥0.9 |  |  |
| ★10 | 物镜 |  | 放大倍率：20X（Ph）；N.A.：0.4；工作距离：1.2mm；盖玻片厚度：0.17mm；分辨率：0.84μm；另配有10倍物镜和40倍物镜； |  |  |
| #11 | 软件配置 |  | 1.Scan.exe包含自动上下片功能模块、自动扫描和聚焦功能模块、图像自动采集与存储功能模块、图像拼接会诊功能模块 2. Analysis.exe包含智能细胞分类功能模块、细胞计数分析功能模块、定位跟踪复查功能模块 3. DAB Analysis.exe包含细胞计数分析功能模块、报告打印模块。 |  |  |
| 12 | 分析系统 |  | 自动分类杂质、分析细胞、固缩核/淋巴细胞、炎性细胞 |  |  |
| #13 | 扫描设置 |  | 可根据需要进行扫描参数设置（全视野扫描、扫描区域、扫描时间、扫描的最大细胞数量等） |  |  |
| 14 | 扫描时间 |  | 全视野扫描时间≤5min，也可通过扫描区域、最大扫描细胞数和扫描时间三个条件来设定，当达到任意条件时，自动结束该玻片的扫描。 |  |  |
| ★15 | 全自动彩色图文报告 |  | 可对DNA、常规报告（TBS）、免疫细胞化学（DAB）分别出报告并打印，对报告模板格式可编辑。 |  |  |
| 15 | 细胞追踪复核 |  | 自动追踪每个选定的细胞到目镜视野中心，同时软件中弹出同步镜下图像，方便医生查找阳性细胞-实时镜下及屏幕双重定位复核，保障结果准确性 |  |  |
| ★16 | 主要性能用途 |  | 1.细胞图像DNA定量分析，适用于宫颈刷片、痰液、浆膜腔液及尿液样本的早起肿瘤筛查； 2.拍摄DNA染色的宫颈脱落细胞，生成数码照片，辅助医生定性检测宫颈脱落细胞中的 HPV E6/E7蛋白。 |  |  |
| ★17 | 网络连接 |  | 必须与本院军卫网PACS系统连接，实现硬件与软件本地化(不能连接互联网) |  |  |
| ★18 | 售后 |  | 整机质保期为五年，在质保期外，若仪器发生故障，以免收维修费，仅收配件费的方式对仪器实行终生维修。 服务要求4小时内响应，24小时内到达现场。 |  |  |
| ★19 | 校准 |  | 每年需提供原厂家核查校准报告 |  |  |
| 试剂技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 试剂名称 |  | 细胞DNA定量分析检测试剂（1、细胞保存液，2.细胞DNA染色液） |  |  |
| 2 | 检测项目 |  | 肿瘤细胞脱氧核糖核酸DNA定量分析 |  |  |
| ★3 | 试剂要求 |  | 专机专用，按人份报价（包含所有质控品、专用载玻片、配套耗材等），并提供价格证明文件 |  |  |
| #4 | 试剂辅助耗材 |  | 1、细胞+B7:H8保存液中包括（一次性使用标本采集刷、两联贴、巴氏EA50染液、苏木素染色液、巴氏橘黄G染色液） 2、细胞DNA染色液中包括（两联贴、载玻片、盖玻片、细胞分散液、粘片剂、条形码标签、巴氏吸管、圆底试管、锥底离心管、伊红染色液） |  |  |
| 5 | 适用范围 |  | 适用于宫颈、口腔、食管、肠道脱落细胞、支气管肺泡灌洗液及胸腹腔积液细胞DNA倍体筛查。 |  |  |
| 6 | 标本类型 |  | 脱落细胞、细针穿刺、组织印片 |  |  |
| 7 | 试剂稳定性 |  | 温存放，原包装存放试剂有效期≥18个月 |  |  |
| ★8 | 资质要求 |  | 产品必须获得药监局颁发的医疗器械注册证或备案证 |  |  |
| ★9 | 售后 |  | 1、免费调换临近效期试剂 2、试剂使用过程中出现效果不佳，需批量更换同数量试剂 3、随时安排技术人员进行现场指导 4、厂家要对每批次有严格质控，每品种均需提供检测报告 |  |  |
| 10 | 年使用量 |  | 约50万元人民币 |  |  |

- 2021-JKMTDY-W1456

| 设备名称 |  | 电子注射器 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 1 |  | □国产 进口 |  |
| 最高投标限价 |  | 22万元 |  |  |  |
| 设备技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |
| ★1 | 负压抽吸强度 |  | 1～10档可以调节 200 ~ 600mmHg; 误差：±10% |  |  |
| ★2 | 单次注药量 |  | 可设置范围：0.01～0.5ml |  |  |
| 3 | 后退值 |  | 1～5档可以调节，1.0～2.5mm |  |  |
| 4 | 负压停顿时间 |  | 1～5档可以调节，最小停顿时间≤2.0s |  |  |
| 5 | 注射模式 |  | 全自动模式、面部水光模式 |  |  |
| 6 | 测试原理 |  | 电子注射器软件通过软件控制实现将注射定量的药物时，能够精确注入。 |  |  |
| ★7 | 配置 |  | 随机配针头200个 |  |  |
| ★8 | 售后 |  | 质保五年 |  |  |