设备技术参数会审表

| 设备名称 |  |  | 低速冷冻离心机 |  |  |  |  |  | 计划号 |  | 2021-N1027 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 |  |  | 49.8万 |  |  |  |  | 设备数量 |  |  | 1台 |  |
| 经费来源 |  |  | 医院医疗成本 |  |  |  |  | 国产 □进口 |  |  |  |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无需专用耗材，利用一次性无菌注射器制备富血小板血浆相关制品。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 描述 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 低速冷冻离心机 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 一体式制备适配器 |  |  | 1套（4枚） |  |  |  |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  |  |  | 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 最 高 转 速 |  |  |  | ≤5000r/min |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 最大制备容量 |  |  |  | ≤4×10ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 最 大 离心力 |  |  |  | ≤5000g |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 转速控制精度 |  |  |  | ±50r/min |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 时间控制范围 |  |  |  | 0～99min |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 时间控制精度 |  |  |  | ±1S |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 温度控制范围 |  |  |  | －20℃～+40℃ |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 温度控制精度 |  |  |  | ±2℃ |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 噪 音 |  |  |  | ≤70dB |  |  |  |  |  |  |  |
| ＃2 | 制备功能模块 |  |  |  | PRP制备模块：单一恒速≥2次离心模块 PRF制备模块：单一恒速≥1次离心模块 CGF制备模块：四次变速≥1次离心模块 |  |  |  |  |  |  |  |
| ＃3 | 制备保护容器 |  |  |  | 适配器装置匹配一次性无菌注射器分压防爆。 适配器无菌可消毒 腔体内部紫外线消毒 |  |  |  |  |  |  |  |
| ★4 | 安全防护 |  |  |  | 超速、不平衡停机保护系统，电子门锁，防止误启动。减震优化设计。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 质保期 |  |  |  | 3年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 备件库 |  |  |  | 国内有备件库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 维修站 |  |  |  | 国内有维修站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 收费标准 |  |  |  | 保修期外只收取成本费，免人工费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训支持 |  |  |  | 现场培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 维修响应 |  |  |  | 接到报修电话24小时内到达现场 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 到货时间 |  |  |  | 合同签订后一个月内 |  |  |  |  |  |  |  |
| 需求科室签字 |  |  |  |  |  | 机关业务部门 |  |  |  |  |  |  |
| 专家组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。