技术参数

| 设备名称 | 科研级高采样频率非接触视线追踪设备 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | 2021-JK15-W1325 |  |  |
| 最高限价 | 人民币：58.2万元 |  |  |
| 设备数量 | 1套 |  | 进口 |
| 设备功能要求 |  |  |  |
| 可通过双眼瞳孔追踪，实时记录视觉注视点，并结合数据分析软件，提取眼动轨迹、注视热点图、注视与扫视时间参数等心理指标。 |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |
| 1、眼动仪采集装置：1套（含桌面装置，镜头和红外光源）。 2、数据回放分析软件：1套。 3、可视化实验设计软件：1套。 4、采样率2KHz升级包： 1个。 5、SDK程序包：1个。 6、被试工作站：2套（CPU：I5 ，内存：4G，硬盘：500G，19寸液晶显示器）。 7、遥测模块升级包： 1个。 8、下巴托及五键手柄：1套。 |  |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |  |
| 1 | 桌面式功能 | ★ 1、采样速率： ≥1500Hz； 2、分辨率： ≤0.02°； 3、精度： ≤0.5° ； 4、实时追踪延时：≤3ms ； 5、追踪模式： 瞳孔+角膜反射； 6、采集装置与被试者眼睛距离为60-70CM |  |
| 2 | 遥测式功能 | ＃1、采样速率： ≥500Hz； 2、分辨率： ≤0.1°； 3、精度： ≤0.5°； 4、实时追踪延时：≤4ms ； 5、追踪模式： 瞳孔+角膜反射； 6、头动范围：≥40cm X 40cm |  |
| 3 | 眼动采集器 | ＃1、同一设备拥有桌面式、遥测式两种眼动追踪功能。 2、不受普通和隐形眼镜影响，并可对扫视、注视和眨眼进行在线分析； 3、提供SDK程序接口；可与E-Prime，Matlab结合使用； |  |
| 4 | 回放分析软件 | ★提供与眼动硬件相同品牌的数据回放分析软件： 1)可创建关键时域和任意形状的关注区域用于进一步分析； 2)支持多个画面显示； 3)可根据用户需要来设定显示和输出眼动数据成分； 4)在显示画面中回放注视点轨迹； 5)输出注视、扫视和关注区域报告； 6)以JPG图像文件格式输出数据画面； 7)将眼动数据输出到Excel等统计软件做后期统计分析。 |  |
| 5 | 可视化实验设计软件 | ★提供与眼动硬件相同品牌的可视化实验设计软件： 1)刺激呈现多样化：文本、图像、声音或三者的任意组合； 2)可使用实时眼动数据驱动显示画面的切换和事件的触发； 3)支持动态画面显示； 4)支持第三方实验设计软件，如E-Prime、Presentation等。 |  |
| 6 | 售后条款 | 保修期≥3年，上门培训2天及以上。 |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。