技术参数

| 设备名称 |  | 现场仿真硬件集成与组装 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2021-JK15-W1289 |  |  |  |  |
| 最高限价 |  | 人民币60.00万元 |  |  |  |  |
| 设备数量 |  | 1 |  |  | 国产 |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |
| 本项目主要研制开发一台用于流行病调查装备培训、存放、运输、工作期间信息采集汇总、宣传的方舱工程车。可将现有流行病调查培训装备快速放置、固定与方舱内部，实现快速转运和展开培训。同时方舱具备流行病调查作业期间，作为信息采集、办公、视频教学讲解条件。 |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 描述 | 数量 |  |  |
| 1 |  |  | 方舱 | 1台 |  |  |
| 2 |  |  | 汽车底盘 | 1台 |  |  |
| 3 |  |  | 配电箱 | 1台 |  |  |
| 4 |  |  | 空调 | 1台 |  |  |
| 5 |  |  | 货架 | 1套 |  |  |
| 6 |  |  | 升降尾板 | 1套 |  |  |
| 7 |  |  | 底盘工具箱 | 1套 |  |  |
| 8 |  |  | 底盘电缆箱 | 1套 |  |  |
| 9 |  |  | 训练设备运输存放小车 | 3套 |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |  |
| ★1 | 外形尺寸 （长×宽×高）mm |  | ≥6058×2438×2100，方舱满足GJB6109-2007要求。 |  |  |  |
| ＃2 | 性能要求 |  | 方舱大板为聚氨酯复合结构，厚度≥53mm。大板结构具有良好的环境适应性、密闭性（水密和气密性）、隔热保温性、防腐蚀性等。 |  |  |  |
| 3 | 使用环境要求 |  | 工作温度：-20℃～+46℃，储存温度：-40℃～+55℃，相对湿度：(95±3)%（30℃）。 |  |  |  |
| ★4 | 设备进出门 |  | 设置设备进出门，有效尺寸（宽×高）：≥1900mm×1800mm，向外开启，门上配备锁紧机构及门限位装置，舱门开启角度为100°左右。 |  |  |  |
| ★5 | 人员进出门 |  | 设置人员进出门，有效尺寸（宽×高）：≥800mm×1700mm，向外开启，门上配备锁紧机构及门限位装置，舱门开启角度为100°左右。 |  |  |  |
| ＃6 | 上翻板和推拉窗 |  | 设置上翻板，用于宣传电视观看；设置推拉窗，用于采光及观察。 |  |  |  |
| 7 | 空调 |  | 配置壁挂式空调进行取暖、降温,功率大于等于3P。 |  |  |  |
| 8 | 土木工具 |  | 配置土木工具，安装位置便于取放。 |  |  |  |
| 9 | 灭火器 |  | 配置不少于2个2Kg灭火器。 |  |  |  |
| 10 | 工作台 |  | 配置钢质框架、木质台面工作台,尺寸不小于：高度1m，长2m，宽80cm |  |  |  |
| ★11 | 板车轨道 |  | 钢质轨道，手动推动板车在轨道中移动，方舱底板上设置板车导轨，用于舱内板车的抽拉及固定，且底板上设置拉紧器若干，用于舱内板车上物品固定。 |  |  |  |
| ★12 | 升降尾板 |  | 具备快速将舱内固定货物搬移至地面能力，承重不小于300kg。 |  |  |  |
| 13 | 塑胶地板 |  | 舱内地板上铺设塑胶地板。 |  |  |  |
| 14 | 表面涂覆 |  | 整车外部喷涂军绿色漆，内部喷涂白色漆。 |  |  |  |
| 15 | 底盘类型 |  | 底盘为单后桥驱动卡车底盘 |  |  |  |
| 16 | 底盘外形尺寸 (长×宽) |  | ≥9m×2.5m |  |  |  |
| 18 | 底盘载重及质量 |  | 整车重量≤9吨，额定载重≥9吨，总质量≥18吨 |  |  |  |
| 19 | 底盘货箱尺寸 (长×宽) |  | ≥7m×2.4m |  |  |  |
| 20 | 供电方式 |  | 整车供电方式：市电（220V输入），整车功耗：≤5kW，设备用电电压：AC220V，预留一路外部设备用电。 |  |  |  |
| 21 | 电源转接口 |  | 设置供电转接口，用于外接电源转接进舱。 |  |  |  |
| 22 | 照明设备 |  | 配置LED灯作为舱内照明设备，在会议桌处照度应不低于100Lx。 |  |  |  |
| 23 | 开关插座 |  | 舱门处布置三联开关，分别控制照明灯和风机。舱内配置多个插座，满足使用要求。 |  |  |  |
| ＃24 | 供电控制箱 |  | 供电控制箱具有控制、测量、显示、保护等功能。 |  |  |  |
| ★25 | 训练设备运输存放小车 |  | 用于存放和固定流病封控、诊断和化验装备，在方舱内能实现快速固定，可以装备整体搬运至地面，在地面具备移动能力。 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 质保期 |  | 质保期3年 |  |  |  |
| 2 | 备件库 |  | 西安有备件库 |  |  |  |
| 3 | 维修站 |  | 西安有维修站 |  |  |  |
| 4 | 收费标准 |  | （质保期外配件及维修价格优惠情况）质保期外配件和维修按照实际情况结算 |  |  |  |
| 5 | 培训支持 |  | 产品交付时，应开展产品培训，并承诺后续应能提供培训能力。 |  |  |  |
| 6 | 维修响应 |  | 维修响应时间不大于5小时，且在24小时内提供维修。 |  |  |  |
| 7 | 到货时间 |  | 合同签定后3个月内 |  |  |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。