设备技术参数会审表

| 设备名称 |  | 无创实时动脉血压及血流动力学监测系统 |  |  |  |  | 计划号 |  | / |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 |  | 45.00万元人民币 |  |  |  |  | 设备数量 |  | 1套 |  |
| 经费来源 |  | / |  |  |  |  | ☑国产 □进口 |  |  |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无创实时动脉血压及血流动力学监测系统，能同时提供连续的动脉血压参数、心功能参数以及容量参数，实现对血流动力学的实时监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 描述 |  |  | 数量 |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 主机 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 手镯（带线） |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 电缆 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | C型夹 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  |  | 技术参数 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 产品组成 |  |  | 无创实时动脉血压及血流动力学监测系统由主机、手镯、电源线组成。 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 医疗用途 |  |  | 用于医疗机构内成人动脉血压、脉搏和血流动力学参数的无创实时监测。 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 适用范围 |  |  | 适用于医疗机构（麻醉手术室、ICU、急诊科等）及科研机构，用于进行无创实时连续准确的血压及血流动力学监测。 |  |  |  |  |  |  |
| ＃4 | 血流动力学轨迹 |  |  | 血流动力学参数的连续实时变化应能以移动图标运行轨迹的形式、动态直观展现出来，其中左右两条轨道是参数的警戒值，此警戒值应可以进行调整。直观显示患者各参数所处状况，并有红色（报警）、黄色（警戒）、绿色（正常）的颜色区别。 |  |  |  |  |  |  |
| ★5 | 系统监测参数 |  |  | 能实时连续监测反映心功能的参数：连续心输出量(CCO)、连续心指数（CCI）、每搏量(SV)、每博量指数(SVI) |  |  |  |  |  |  |
| ＃6 | 心脏做功参数 |  |  | 能实时连续监测反应心脏做功的参数：等容收缩期指标（dP/dt Max ）、心输出力（CPO）、心功输出指数（CPI）。 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 数据存储功能 |  |  | 数据储存功能：系统可以储存被测者的数据、血压及血流动力学监测数据，被测者的数据包括身高、体重以及年龄等。血压及血流动力学监测数据包括收缩压、舒张压、平均压、脉率、心输出量等。 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 报警功能 |  |  | 具应具有报警功能和消除报警功能。 |  |  |  |  |  |  |
| 耗材明细. 1; 耗材参数; - 医疗用途:配套无创实时动脉血压监测系统、无创实时动脉血压及血流动力学监测系统使用，用于医疗机构内成人动脉血压、脉搏和血流动力学参数的无创实时监测。 - 适用范围：适用于医疗机构（麻醉手术室、ICU、急诊科等）及科研机构，用于进行无创实时连续准确的血压及血流动力学监测。 - 监测参数：血压及血压波形、脉率、血流动力学参数和动力学轨迹，以及被测者的性别、身高、年龄和体重等病人资料。 - 在持续监测的过程中，应不影响动脉供血和静脉血液回流。 - 具备趋势图显示：可显示每一搏血压、脉搏、心输出量的趋势图及幅度尺度的调整。 - 血流动力学轨迹：血流动力学参数的连续实时变化应能以移动图标运行轨迹的形式、动态直观展现出来，其中左右两条轨道是参数的警戒值，此警戒值应可以进行调整。直观显示患者各参数所处状况，并有红色（报警）、黄色（警戒）、绿色（正常）的颜色区别。 - 配套设备使用需能在无创伤监测实时、连续血压的同时无创伤监测实时、连续的心输出量等血流动力学参数。 - 配套设备使用系统应具备可调整传感器与心脏水平位置误差的功能。. 2; 耗材名称、规格; 一次性无创实时动脉血压监测系统用压力传感器. 3; 耗材年用量; 5.4万元/年/台. 序号; 耗材名称; 年预估量 （台/年）; 最高限价 （单价）元; 最高限价 （总价）元. 1; 一次性无创实时动脉血压监测系统用压力传感器; 100套; 540; 54000. |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 质保期 |  |  | 1年 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 备件库 |  |  | 西安有备件库，国内有备件库 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 维修站 |  |  | 西安有维修站，国内有维修站 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 收费标准 |  |  | 质保期外配件及维修按照成本价核收 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训支持 |  |  | （不限次数，现场操作加模拟临床培训） |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 维修响应 |  |  | （维修响应时间48小时内） |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 到货时间 |  |  | （合同签订后3-5个工作日） |  |  |  |  |  |  |
| 需求科室签字 |  |  |  |  | 机关业务部门 |  |  |  |  |  |
| 专家组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |