技术参数会审表

| 设备名称 |  | 现场急救器材虚拟仿真教学系统（定制） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 |  | 人民币153.00万元 |  |  |  |  |  |
| 设备数量 |  | 1 |  |  | 是否必须 进口 | □是 否 |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 利用虚拟仿真手段，开展各类型急救包及其配套内部器材使用训练，开展结合现场环境的现场急救训练。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 描述 |  |  | 数量 |  |  |  |
| 1 | 学员终端 |  |  | 10套 |  |  |  |
| 2 | 大屏显示器 |  |  | 2台 |  |  |  |
| 3 | 虚拟仿真教学系统 |  |  | 1 |  |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |  |  |
| 一 | 学员终端 |  |  |  |  |  |  |
| （一） | ★形态功能要求 |  | - 头显、主机、第三方显示器集成打包，每套终端可独立运行。 - 每套终端具备良好的可移动性、稳固性。 |  |  |  |  |
| （二） | #VR学员终端 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配件要求 |  | 每套含数字头盔1个、操作手柄2个、定位器2个、无线模块1个、追踪器2个及电源、数据连接线等附件； |  |  |  |  |
| 2 | 头盔要求 |  | 数字头盔：2个3.5英寸AMOLED屏幕，单眼分辨率1440×1600，双眼分辨率2880×1600，刷新率90 Hz，视场角110°，配有Steam VR追踪、G-sensor校正、gyroscope陀螺仪、proximity距离感测器、瞳距感测器，可调整镜头距离、调整瞳距； |  |  |  |  |
| 3 | 手柄要求 |  | 操作手柄：配有多功能触摸面板、抓握键、二段式扳机等，单次充电使用时间不少于6 h； |  |  |  |  |
| 4 | 定位器要求 |  | 定位器：站姿/坐姿无最小空间限制，空间规模最小为2 m×1.5 m，最大为6 m×6 m。配套定位器要求定位准确，快速，不受干扰。 |  |  |  |  |
| （三） | #主机性能要求 |  | - 机箱结构：塔式 - 处理器不低于：Intel Core i7-10700 主频2.9G 八核； - 内存不低于：16GB DDR4 2666 - 硬盘不低于：1TB HD 7200转3.5寸 SATA3； - 固态硬盘不低于：512G; - 显卡不低于：RTX3060 8GB DDR6 DP+HDMI； - 网卡不低于：千兆以太网络适配器 |  |  |  |  |
| （四） | 显示器要求 |  | 显示器不小于：32英寸，不低于1920×1080全高清。 |  |  |  |  |
| 二 | 大屏显示器 |  | 不小于86寸，分辨率为4K； |  |  |  |  |
| 三 | 虚拟仿真教学系统 |  |  |  |  |  |  |
| （一） | ★教学内容 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备教学 |  | 定制教学内容应该包括不少于5种制式急救包在虚拟场景下的展开与使用 |  |  |  |  |
| 2 | 器材耗材教学 |  | 能够完成各类急救包中不少于80种急救器材的功能、性能、使用方法等教学 |  |  |  |  |
| 3 | 场景教学 |  | 能够实现自救互救常规技术的教学考核内容； 能够实现不少于10种典型伤病救治教学考核； 能够实现现场、障碍物后、安全区等不同区域多名典型伤病救治教学考核。 |  |  |  |  |
| （二） | 虚拟元素开发要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 场景开发要求 |  | - 场景大小不得小于2X2公里 - 使用基于真实扫描的地形材质。 - 植被及散布模型要求符合真实当地环境，不得出现与自然相悖的动植物。 - 场景均可由操作者进行浏览，并要求不得出现可视地表边界。（通过植被，断崖等进行边界隐藏） - 现场环境包括双方虚拟人物的建模以及动态交互。 - 现场包括爆炸，对抗等相应声光效果，并可通过实时虚拟演算天体位置计算四季光影变化。 - 支持RTX光线追踪。 - 支持外接设备进行场景漫游。 |  |  |  |  |
| 2 | 设备器材开发要求 |  | - 基于真实装备扫描数据进行建模； - 模型面数在不影响执行效率的情况下，尽可能提供足够的面数以保证模型精度。 - 场景支持PBR真实光照材质，贴图应该适合模型大小，由512至8K不等，并支持法线贴图。 - 所有医疗救治装备应在VR训练中可进行，拾取和可操作，虚拟动作及方式应跟真实装备一致。 |  |  |  |  |
| 7 | 虚拟现实教学培训内容制作 |  | - VR虚拟伤员要求基于真实伤情进行扫描建模，不可使用抽象的伤情模型，具备真实伤情质感。 - 伤员模型支持PBR真实光照材质 ，皮肤使用SSS效果，最低4级或更高LOD。Mesh网格密度不低于5万或更高（但不得影响交互速度） - 支持场景内的环境建造，可增加或改变场景模型 - 不少于3种典型创伤急救案例。 - 支持自动推演，同屏渲染实体≤500个，渲染帧率不低于100帧/秒； |  |  |  |  |
| 8 | 数据库开发 |  | - 支持现有业务相关数据的导入。 - 支持对于数据的汇总及数据分析。 - 支持不同权限下的数据查询及输出。 |  |  |  |  |
| 9 | 教学管理开发 |  | - 教师信息的录入，增删，修改查询功能。 - 学员信息的录入，增删，修改及查询功能。 - 成绩信息的管理，包括学员在VR训练中的操作成绩等信息的录入，增删，修改以及查询。 - 对于信息提供多种模糊查询及可视化手段。 - 分级、分权限对于教师，学员不同的用户进行数据管理及操作。 |  |  |  |  |
| （三） | 其他配套项目 |  | 1.根据实验室环境，设计并布设相关宣传文化环境； 2.根据培训系统开发及应用环境，配套相关座椅； 3.根据夜间培训教学要求，部署具备夜视功能监控复盘系统； 4.相关建设实施方案作为合同附件执行； |  |  |  |  |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 质保期 |  | 所有硬件设备保障验收后2年内故障免费维修或更换；所有软件系统保障验收后1年内免费维护 |  |  |  |  |
| 2 | 备件库 |  | 西安有备件库 |  |  |  |  |
| 3 | 维修站 |  | 西安有维修工程师 |  |  |  |  |
| 4 | 收费标准 |  | 质保期外上门维修服务按市场价9折收费 |  |  |  |  |
| 5 | 培训支持 |  | 提供上门培训服务，直到熟练使用为止 |  |  |  |  |
| 6 | 维修响应 |  | 当遇到系统使用技术问题，电话咨询不能解决的，供应商应在2小时内到达现场进行处理，确保系统正常使用。 |  |  |  |  |
| 7 | 到货时间 |  | 90天 |  |  |  |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。