设备技术参数表

| 设备名称 |  | 心肺复苏器 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标上限金额 |  | 30.00万元 |  |  |  | 设备数量 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 是否必须 进口 | √是 □否 |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用于临床及急救场所，对无自主呼吸和心跳病人实施机械心肺复苏术。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 描述 |  | 数量 |  |  |  |
| 1 |  |  | 心肺复苏主机 |  | 1台 |  |  |  |
| 2 |  |  | 充电器 |  | 1个 |  |  |  |
| 3 |  |  | 充电电池 |  | 2块 |  |  |  |
| 4 |  |  | 胸腔按压组件 |  | 1套 |  |  |  |
| 5 |  |  | 背包 |  | 1个 |  |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  |  | 技术参数 |  |  |  |  |
| #1 | 动力系统 |  |  | 全电动电控机型，可配合除颤仪同步治疗。可在救护车高氧环境中安全使用。 |  |  |  |  |
| #2 | 按压方式 |  |  | 采用负荷分布式按压方式 |  |  |  |  |
| 3 | 按压模式 |  |  | 30∶2、15∶1及连续按压三种模式。胸廓立体按压，无骨折风险。 |  |  |  |  |
| #4 | 不中断性 |  |  | 院内科室转运的过程中能不间断复苏治疗。不中断按压情况下可45°角上下楼梯。 |  |  |  |  |
| 5 | 按压舒张周期 |  |  | 胸腔按压期与胸廓舒张期的时间比：1∶1；误差≤±5% |  |  |  |  |
| #6 | 电池 |  |  | 标配可显示电量锂电池，容量大于等于30分钟 |  |  |  |  |
| 7 | 充电器 |  |  | 具有独立充电装置，一次可对两块电池进行充电 |  |  |  |  |
| 8 | 整机重量 |  |  | ≦10千克 |  |  |  |  |
| ★9 | 适航证 |  |  | 具备适航认证，满足空中转运需求。 |  |  |  |  |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 质保期 |  |  | 非人为损坏质保2年。 |  |  |  |  |
| 2 | 备件库 |  |  | 西安有备件库，国内有备件库。 |  |  |  |  |
| 3 | 维修站 |  |  | 西安有维修站，国内设有维修中心。 |  |  |  |  |
| 4 | 收费标准 |  |  | 提供质保期外配件及维修价格优惠情况。 |  |  |  |  |
| 5 | 培训支持 |  |  | 1.公司应有专业的售后部门，在设备发到用户后，公司的售后服务小组到用户处，进行现场的使用、维护等方面的系统培训，直到用户掌握设备的使用维护； 2．在产品的寿命周期内，由公司的售后服务人员对产品的使用情况定期进行回访，用户在使用中遇到任何与产品相关的问题，公司积极配合，及时为用户提供技术支持。 |  |  |  |  |
| 6 | 维修响应 |  |  | 2小时响应，24小时提供解决方案。 |  |  |  |  |
| 7 | 到货时间 |  |  | 合同签订后30日内。 |  |  |  |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。