设备技术参数表

| 设备名称 |  | 创伤模拟训练器材 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 |  | 310万 |  |  |  | 设备数量 | 2 套 |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 该系统为智能化创伤模拟训练系统，能模拟伤员相关症状体征，可将各种救治技能融合到智能病例系统，进行多场景仿真救治实战训练与考核。可进行火线、安全地带、转运途中、医院等不同阶段救治的全流程连贯训练及考核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 描述 |  | 数量 |  |  |  |
| 1 |  |  | 创伤仿真模拟伤员 |  | 2 |  |  |  |
| 2 |  |  | 左上肢离断伤 |  | 2 |  |  |  |
| 3 |  |  | 穿戴式腹腔穿刺训练模块 |  | 2 |  |  |  |
| 4 |  |  | 创伤模拟人伤情套装 |  | 2 |  |  |  |
| 5 |  |  | 模拟床旁监护 |  | 2 |  |  |  |
| 6 |  |  | 模拟除颤仪 |  | 2 |  |  |  |
| 7 |  |  | 模拟指脉氧仪 |  | 2 |  |  |  |
| 8 |  |  | 仿真血液循环动力系统 |  | 2 |  |  |  |
| 9 |  |  | 可视化喉镜 |  | 2 |  |  |  |
| 10 |  |  | 手术套装 |  | 2 |  |  |  |
| 11 |  |  | 感应系统 |  | 2 |  |  |  |
| 12 |  |  | 颅颌面创伤急救包 |  | 10 |  |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  |  | 技术参数 |  |  |  |  |
| 1 | 创伤仿真模拟伤员 |  |  | ★模拟人具有防水特性，防水等级满足IP66。可直接暴露于风雨、泥土、灰尘或沙砾中，支持水洗操作； 模拟人为标准亚洲男性，身高约1.78m，体重约60Kg；皮肤具有逼真的触感和外观；模拟人具有准确的骨性标志：锁骨、剑突、胸骨角、肋骨及肋间隙等； ★可实现自主呼吸、呼吸时胸部有起伏。可调节呼吸频率及深度，可设置各种呼吸模式； ＃可进行瞳孔直接/间接对光反射检查，双侧瞳孔可单独调节。双侧瞳孔可模拟散大、正常、缩小三种状态，双侧瞳孔状态可独立设置。双眼可眨动，左右眼睑可独立设置； 系统软件可显示虚拟模拟人，呈现人体生理参数。 模型的颈部、双侧肩关节、双侧肘关节、双侧髋关节、双侧膝关节可自由活动，达到人体生理活动范围；并具有阻尼设计，可摆放为坐立、卧位、俯卧或侧卧姿势； ★模拟人自带感应系统，具有智能化生理驱动和药理反应，无需事先设置病例（场景）或干预，系统可自动对救治操作产生与真实一致的生理反应； ★具有智能化药代动力学和药效学反应，无需事先设置病例（场景）或干预，可对不少于40种急救常用药物自动产生正确的生理反应； ＃无需事先设置病例（场景）或干预，药物之间具有协同和拮抗作用； |  |  |  |  |
| 2 | 左上肢离断伤 |  |  | 静脉输液：双侧上肢可进行静脉输液训练，静脉输液手臂带有仿真的液路循环功能，不用借助外部压力即可在穿刺成功后看到回血，可真实输入液体； 双上臂三角肌肌肉注射； ★血氧饱和度检测； 配备模拟指脉氧检测仪，可快速检测血氧饱和度与心率； |  |  |  |  |
| 3 | 穿戴式腹腔穿刺训练模块 |  |  | 可模拟双侧张力性气胸，针刺减压后可听到气体流出音，穿刺操作可检测； 可模拟血胸，可进行胸腔穿刺操作及闭式引流，可真实抽出液体。★穿刺操作可自动检测，体表无提示性穿刺孔； 可进行腹腔穿刺，真实抽出液体； 可在胸骨柄、胫骨进行骨穿及骨内输液操作，可真实输入液体； ＃可模拟50余种正常/异常类型心电图，心率可调节； 可在胸部4个位置听诊呼吸音，包括正常、异常多种呼吸音可选；保证不同病理的声音只能在特定的听诊位置听到。呼吸音频率可控，并与自主呼吸同步； 可在心前区进行心音听诊练习，听到的心音与脉搏搏动保持一致，正常、异常心率可调； |  |  |  |  |
| 4 | 创伤模拟人伤情套装 |  |  | ＃配备多种模拟伤情，可模拟各种不同创伤场景，既可用于模拟人，也可用于真实标准化伤病员化妆。基于病例的场景化要求，自动产生真实的大出血； 佩戴式创伤模拟组件，共30种； 佩戴式枪伤模拟组件，共7种； 高级佩戴式爆炸伤模拟套装，共1种； ★模拟伤员自身带有6个扩展出血端口，可基于病例的场景化训练要求，在平板电脑的控制下，在颈部、胸部和四肢等身体多部位自动产生真实的出血； |  |  |  |  |
| 5 | 模拟床旁监护 |  |  | ★模拟人可连接真实和模拟监护仪； 使用真实心电监护仪（需另外购买）在线显示12导联心电数据；模型人可连接真实心电图机（需另外购买），打印出12导联心电图数据； 可通过电极片粘贴与否、位置是否正确决定图的显示及对错； 系统可自动识别心电图图片，亦可手工进行调节修改，可加入库存的模板。生成的心律可随即在真实心电图机/真实心电监护仪/模拟心电监护仪输出； |  |  |  |  |
| 6 | 模拟除颤仪 |  |  | ★CPR训练：支持口对口、口对鼻、简易呼吸器对口等多种通气方式；电子监控气道开放、吹气次数、吹气频率、吹气量、按压次数、按压频率、按压位置等；自动判断人工呼吸与胸外按压的比例；实时数据显示； ＃可使用模拟除颤仪进行除颤操作，在保证训练人员的绝对安全前提下，操作体验和流程与真实环境完全一致，并可检测除颤部位是否正确、除颤能量使用情况； 模拟除颤仪既可在模型上练习，也可用于真人模拟。系统支持使用真实除颤仪（需另外购买）操作，可检测除颤模式、极性、除颤能量； 可连接真实AED（需另外购买），自动检测心率并做操作分析； |  |  |  |  |
| 7 | 模拟指脉氧仪 |  |  | ＃血氧饱和度检测：配备模拟指脉氧检测仪，可快速检测血氧饱和度与心率； |  |  |  |  |
| 8 | 仿真血液循环动力系统 |  |  | 系统配备4个出血装置，支持4个模拟伤员与模拟人共同演示出血情景；系统支持扩充出血装置，支持不低于20个出血装置同时使用； ＃控制系统与出血装置采用无线通讯方式，通讯距离不低于100米； ★带有出血控制软件，支持设置伤员伤情，出血方式可选择动脉出血、静脉出血，动脉出血脉搏频率可设置。伤员支持分组，可单个设置开始、停止出血，也支持对分组进行控制。 训练/演习出血装置发放采用二维码扫描方式发放，无需手动输入； 软件界面通过人体形状实时显示出血、止血成功状态，软件实时显示所有伤员失血量； |  |  |  |  |
| 9 | 可视化喉镜 |  |  | ★具有仿真的口鼻咽气道解剖结构，可进行经口、鼻模拟吸痰、鼻咽通气管、口咽通气管、可视化喉镜、喉罩、气管插管、气管切开、环甲膜穿刺训练，颈部皮肤易于更换，能够模拟喉堵塞、主气道阻塞等困难气道。配有教学训练用可视化喉镜，实时监测气管插管位置； 导师操作时可允许多人同步观看学习； 学生训练时可通过软件清晰查看口咽解剖结构，在置管过程中给予实时视频辅助； |  |  |  |  |
| 10 | 手术套装 |  |  | 解剖结构及毗邻关系：带有皮肤、骨骼、肌肉、脏器等解剖结构； ★可设置肺部枪伤出血、肝叶枪伤、脾脏枪伤破裂、腹股沟枪伤出血、肠管枪伤、弹片损伤动脉等伤情，可模拟胸腹部穿透伤、盲管伤； ★可对胸腹部出血进行处置，包括填塞止血、结扎止血、钳夹止血、伤口包扎等。可自动对输血补液等操作产生与真实一致的生理反应； 可进行剖胸、剖腹探查术；软组织清创术、开放性气胸封闭缝合、肺部分切除、损伤食道改道、肝/脾填塞止血术、肠断端夹闭结扎术、暂时性血管转流术、大血管止血术、膀胱穿刺术等； |  |  |  |  |
| 11 | 感应系统 |  |  | 急救技能训练软件：包含系统课件、专项技能训练、专业急救案例训练/考核、系统功能、病例脚本编辑等； 可进行多媒体课件示教，提供真实病例，至少包括10种创伤相关病例； 专项训练：软件内含试题库，支持急救理论知识，诊断思维能力及急救操作能力训练； 心肺复苏训练：根据2015年国际心肺复苏指南标准设置，训练基础生命支持技术； 气管插管训练：配备可视化喉镜，实时监测气管插管位置； ★病例训练：包含至少30个急救场景训练和考核的复合伤、多发伤和多部位伤等创伤病例； ★考核模式：具有单项操作及全流程考核评估系统，手动和自动两种模式（可切换），考核评分标准可编辑，软件内含试题库，支持急救理论知识，诊断思维能力及急救操作能力训练； ＃编辑模式：可对病例、操作流程、考核评估标准进行编辑； |  |  |  |  |
| 12 | 颅颌面创伤急救包 |  |  | 1、急救包尺寸：250*80*170mm(长宽高)；2、急救包重量：0.5KG；3、止血带:38mm*890mm；4、记号笔:双头油性；5、三角巾：压缩尺寸:90*50*30 mm(长宽高)；6、喷雾止血药；7、弹力网帽：8号成人用；8、环甲膜穿刺工具：小刀，穿刺针，镊子；9、绷带：150*1200mm；10、纱布敷料：60*80mm-8P；11、剪刀：150mm |  |  |  |  |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 质保期 |  |  | 一年免费保修，终生有偿维修 |  |  |  |  |
| 2 | 备件库 |  |  | 工厂总部有备件库 |  |  |  |  |
| 3 | 维修站 |  |  | 西安等省会城市都配备有维修站和维修工程师 |  |  |  |  |
| 4 | 收费标准 |  |  | 均不高于成交价格供应耗材及配件 |  |  |  |  |
| 5 | 培训支持 |  |  | 产品安装调试后对相关人员统一进行免费培训 |  |  |  |  |
| 6 | 维修响应 |  |  | 一小时内响应，12小时工程师到位 |  |  |  |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。