技术参数

| 项目编号 |  |  |  | 2022-JK15-W1070 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 |  |  |  | 高智能数字网络化体格检查教学系统学生机 |  |  |  |  |  |
| 数量 |  |  |  | 40套 |  |  | R国产 R进口 |  |  |
| 最高投标限价 |  |  |  | 人民币159.20万元 |  |  |  |  |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 具有逼真的高仿真胸腹模拟人，采用局域网技术、三维全息无线/有线互感技术、虚拟现实技术、一器官一驱动技术等，将胸腹的视诊、触诊、叩诊、听诊的教学、训练和考核融为一体，设计了心血管体征、肺部体征，腹部不同区域的疼痛模式，肠鸣音、肝脾触诊模式等。模拟训练系统为局域网网络版，适合于临床医学本科生诊断教学和住院医师培训的诊断学训练使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 描 述 |  |  |  |  | 数量 |  |
| 1 |  |  | 学生机胸部检查模型 |  |  |  |  | 1 |  |
| 2 |  |  | 学生机腹部检查模型 |  |  |  |  | 1 |  |
| 3 |  |  | 听诊器 |  |  |  |  | 1 |  |
| 4 |  |  | 操作台 |  |  |  |  | 1 |  |
| 5 |  |  | 显示器支架 |  |  |  |  | 1 |  |
| 6 |  |  | 学生机胸、腹部检查虚拟仿真训练系统 |  |  |  |  | 1 |  |
| 7 |  |  | 相关配套安装附件及线材 |  |  |  |  | 1 |  |
| 8 |  |  | 学生机外扩音源 |  |  |  |  | 1 |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  |  |  |  | 技术参数 |  |  |  |
| 1 | ★外观 |  |  |  |  | 模型外观呈现完整上半身结构（头、躯干），桌子规格长度控制于1.7米以内 |  |  |  |
| 2 | 软件架构 |  |  |  |  | 多平台适配。 |  |  |  |
| 3 | 教学应用 |  |  |  |  | 满足胸腹部检查“视、触、叩、听”，支持中文自主互换，配有文字说明和音频解说来展示相关教学内容。 |  |  |  |
| 4 | 网络连接 |  |  |  |  | 局域网；支持系统免费更新升级，支持一台教师机控制多台学生机的教学方式。 |  |  |  |
| 5 | 操作台 |  |  |  |  | 与模拟人规格型号配套操作台。 |  |  |  |
| 6 | 教学内容 |  |  |  |  | 参照诊断学教材，文字、图片、音频、视频、动画等数据，心脏检查包含基础知识和视、触、听三部分内容， 肺脏检查包含基础知识和肺检查两部分内容，腹部检查包含模型设置、基础知识、视诊、听诊、叩诊和触诊等内容。 |  |  |  |
| 7 | ★考核功能 |  |  |  |  | 有题库，可选取题库并保存试卷，考题有理论题和技能题两种类型。 |  |  |  |
| 8 | ★心肺听诊体征 |  |  |  |  | 有常见听诊音鉴别单元进行详细讲解，心肺等不同的听诊区可立体播放。具有常见心脏听诊检查生理及病理体征100种以上，肺部检查体征50种以上。有不同强弱的心包摩擦音、胸膜摩擦音。 |  |  |  |
| 9 | ★腹部触诊体征 |  |  |  |  | 肝脾触诊可对脏器大小进行调节。模拟大于等于3种器官的大小的体征改变。包含压痛及反跳痛、肝脏触诊、脾脏触诊、脾脏肿大的测量。 |  |  |  |
| 10 | 呼吸模式 |  |  |  |  | 有自主呼吸模式，呼吸频率可调。 |  |  |  |
| 11 | ★腹部叩诊或压痛 |  |  |  |  | 可进行腹部叩诊，≥10种。 |  |  |  |
| 12 | ★腹部听诊 |  |  |  |  | 有血管杂音和肠鸣音。 |  |  |  |
| 13 | ＃三维演示 |  |  |  |  | 有教学系统界面内三维动画的心脏功能；心脏旋转、缩放、剥离、标记、透明化和复位等操作。可显示心音图和心电图。 |  |  |  |
| 14 | ＃肺部触诊 |  |  |  |  | 有不同强弱的语颤、胸膜摩擦感。 |  |  |  |
| 15 | ＃叩诊 |  |  |  |  | 腹部叩诊方法、肝浊音界、胃泡鼓音区、脾脏叩诊、移动性浊音、水坑试验、膀胱。 |  |  |  |
| 16 | ＃胸部触诊 |  |  |  |  | 16.1 在仿真人体模型上，可模拟胸部呼吸运动，正常呼吸运动。 16.2 可触及胸部压痛（模拟骨炎、肋骨骨折）胸膜摩擦感。 |  |  |  |
| 17 | ＃其他 |  |  |  |  | 17.1 乳房触诊、血压测量 17.2 颈静脉、智能眼球、桡动脉搏动 17.3 心脏影像解读功能 17.4 真实听诊器 17.5 心肺虚拟叩诊 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 质保期 |  |  | 2年免费保修 |  |  |  |  |
| 2 |  | 备件库 |  |  | 西安有备件库 |  |  |  |  |
| 3 |  | 维修站 |  |  | 西安有维修人员 |  |  |  |  |
| 4 |  | 收费标准 |  |  | 保修期内免费，保修期外只收取成本费，免人工费 |  |  |  |  |
| 5 |  | 培训支持 |  |  | 免费培训 |  |  |  |  |
| 6 |  | 维修响应 |  |  | 2小时内响应，12小时到达现场 |  |  |  |  |
| 7 |  | 到货时间 |  |  | 合同签订后1月内到货 |  |  |  |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。