技术参数

| 项目编号 |  |  |  | 2022-JK15-W1071 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 |  |  |  | 综合体格检查模拟人系统 |  |  |  |  |
| 数量 |  |  |  | 1套 |  |  | R国产 R进口 |  |
| 最高投标限价 |  |  |  | 人民币120.00万元 |  |  |  |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 该模拟系统用于国际培训课程，能够自由定义患者的体格检查项目，模拟人为亚洲人体格，可使用临床真实设备对模拟人进行瞳孔检查、心电监护、血压测量、心肺音听诊、肠鸣音听诊、凹陷触诊、乳房触诊、伤口护理等操作；可在OSCE考站中作为标准化SP病人使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 描 述 |  |  |  |  | 数量 |
| 1 |  |  | 高仿真模拟人 |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  |  | 体格检查综合模拟系统V1.0 |  |  |  |  | 1 |
| 3 |  |  | 系统控制盒 |  |  |  |  | 1 |
| 4 |  |  | 可触摸移动屏幕 |  |  |  |  | 1 |
| 5 |  |  | 麦克风 |  |  |  |  | 1 |
| 6 |  |  | 专用血压计和袖带 |  |  |  |  | 1 |
| 7 |  |  | 专用十二导联心电图连接线 |  |  |  |  | 1 |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  |  |  |  | 技术参数 |  |  |
| 1 | 模型外观 |  |  |  |  | 1.1 模拟人为亚洲人体格，面部皮肤及身高体重完全符合国内健康评估教学标准，具有自由活动的内置关节，肘关节、腕关节，膝关节，踝关节，视觉上与真人一致，实现不同体位的摆放，并可自主维持坐姿。 1.2 模型整体身高<170cm，体现亚洲人的身高特点。模拟人具备逼真的假发 |  |  |
| 2 | 心电图连接 |  |  |  |  | ★2.1 模型为一体化设计，可使用临床真实心电吸附球吸附在胸部不易脱落，胸腹部无任何标记点，在进行胸部6导联连接时需根据明显的解剖结构（乳头、肋骨、锁骨、胸骨等）进行吸附。 ★2.2 当使用配套心电图吸球连接模拟人胸部时，V1-V6导联会自动检测到位置是否正确并显示实时已连接导联心电图波形，结合模拟人的四肢导联线，构成完整、真实的12导联检查功能。如果某一导联缺失或连接不正确，12导心电图中相应导联对应心电图会消失，直至重新连接正确后该导联方可重新恢复。 2.3 模拟人也可外接真实临床用12导心电图机使用，真实心电信号可传输到心电图机打印。 |  |  |
| 3 | ★四肢功能 |  |  |  |  | 模型四肢为内置关节，同时四肢上具备5种（4种异常1种正常）不同程度水肿情况，可进行触诊练习，且根据触诊力度和水肿状态的不同，按压后凹陷部分会5-10秒钟逐步恢复成原来的状态，此水肿模块内置5种以上不同水肿程度的模块，可佩带到任何一款模拟人身上或SP病人身上进行使用。 |  |  |
| 4 | 胸部功能 |  |  |  |  | 为配合病例进行训练，胸部除具备男性胸部标识以外，还具备可更换的女性乳房进行触诊，女性乳房内置6种以上常见乳腺病变（左上乳腺疾病、左中癌症、左下纤维性瘤、右上肿瘤、右中肿瘤、右下癌症）。 |  |  |
| 5 | 创伤护理 |  |  |  |  | 模型胸腹部及四肢具备10种以上的创伤伤口 |  |  |
| 6 | 瞳孔检查 |  |  |  |  | 模拟人瞳孔可进行对光反射，可查看单侧或双侧对光情况，根据光线的强弱自动调节瞳孔状态。通过主机可调节瞳孔的反应灵敏度，共分为3档（暗、正常、亮），进行训练时瞳孔对光的状态会实时显示在教师端。 |  |  |
| 7 | ★模拟问诊 |  |  |  |  | 模型临床医患沟通场景，模型内置无线麦克，可实现问诊操作，在进行问诊时模拟人嘴部会随着语速的快慢进行自主上下活动，来模拟临床问诊情况。 |  |  |
| 8 | 系统功能 |  |  |  |  | 8.1 该体格检查模拟人采用中文版操作系统。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 8.2 系统配备>50寸一体触摸电脑，可进行触控操作，同时可以自由移动，可实时显示所有操作内容展现给学员，实现声音外放，如：心音、肺音、肠鸣音均可进行外放教学。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 8.3 系统分为三大部分，分别为： ★8.3.1 预设患者模式：内置≥12种不同系统或器官病例。 ★8.3.2 自定义患者模式：可新建全新的病人，并且详细编辑各项生命体征和相关信息，可自定义项目包括：患者姓名、年龄、性别、身高、体重、主诉等；瞳孔反射状态，呼吸音状态，心音状态，血压值，肠鸣音，心电图等调节参数。 ★8.3.3 专项训练模式：可针对五个项目进行专项训练。问诊、瞳孔检查、血压测量、脉搏触诊、心音听诊。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ★8.4 四个心音听诊区，共18种心音 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ★8.5 具备肺音听诊 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ★8.6 具备肠音听诊 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ★8.7 内置10种常见心电波形和异常波形，分别为：正常、心房扑动、心房颤动、室性早搏、室性心动过速、心室扑动、心室颤动、心肌梗塞（急性期）、心肌梗塞（亚急性期）、心肌梗塞（慢性期） |  |  |
| 9 | 训练项目 |  |  |  |  | 问诊技巧；瞳孔反射判断；血压测量；心音听诊；脉搏触诊； 呼吸音听诊；肠音听诊；心电图连接方法和典型心电图判读；病例诊断；凹陷触诊；乳房触诊；伤口护理等 |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 质保期 |  |  | 5年 |  |  |  |
| 2 |  | 备件库 |  |  | 西安有备件库 |  |  |  |
| 3 |  | 维修站 |  |  | 西安有维修人员 |  |  |  |
| 4 |  | 收费标准 |  |  | 质保期外配件及维修仅收取配件成本费用 |  |  |  |
| 5 |  | 培训支持 |  |  | 提供技术培训 |  |  |  |
| 6 |  | 维修响应 |  |  | 2小时之内电话呼应，48小时之内到场 |  |  |  |
| 7 |  | 到货时间 |  |  | 合同签订后30天 |  |  |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。