| 项目编号 |  |  | 2022-JK15-W1047 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 |  |  | 便携式数模集成套件 |  |  |  |
| 数量 |  |  | 40套 |  | R国产 R进口 |  |
| 最高投标限价 |  |  | 36.00万元 |  |  |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |
| 模数混合综合实验平台，带有虚拟仪器一套（包括示波器、信号源、数字万用表，逻辑分析仪，脉冲信号发生器、频谱图、波特图等功能），配合上位机软件显示和操作，可方便替换搭载课程模块。 |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 描 述 |  |  |  | 数量 |
| 1 |  | 模数混合综合实验平台 |  |  |  | 1台/套 |
| 2 |  | 电路原理实验模块一个。 |  |  |  | 1个/套 |
| 3 |  | 模拟电路实验模块一个。 |  |  |  | 1个/套 |
| 4 |  | 数字电路实验模块一个（包括FPGA功能）。 |  |  |  | 1个/套 |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  |  | 技术参数 |  |  |
| 1 | 综合实验平台 |  |  | 不大于410mm *300mm *75mm； |  |  |
| 2 | ★示波器参数 |  |  | 12位双通道100MSPS，带宽50MHz |  |  |
| 3 | ★信号源参数 |  |  | 12位双通道，带宽30MHz，最高输出正弦波频率不低于25MHz |  |  |
| 4 | 数字万用表数 |  |  | 隔离型自动量程，6000读数，可测量交直流电压，交直流电流，电阻、电容、二极管等 |  |  |
| 5 | 电源参数 |  |  | 提供一组正负可调输出，输出电压±2V至±15V，调节步进50mV，输出电流0.5A，提供输出限流调节和输出电流监测功能；一组固定5V输出，输出电流1A；所有电源均带有短路保护功能； |  |  |
| 6 | 数字IO参数 |  |  | 共提供32个数字IO，其中16路逻辑分析仪，16路脉冲信号发生器，采样率/刷新率100MSPS |  |  |
| 7 | ＃二次开发和网络互联 |  |  | 提供动态链接库文件可以在VC，VB，LabVIEW，LABWINDOWS，Matlab，PYTHON 中对平台进行二次开发，对采集到的数据完成自定义以及更为复杂的分析，提供完整的VC、Labview、LabWindows、Python、Matlab的开发例程。 提供免费的远程互联功能，教师和学生在任意地点可以通过网络访问并控制对方的设备，进行演示或联调协助，数据交互在上位机软件中以波形数据和控制数据实现。实验平台同时提供使用情况统计报告功能，可以分析批量设备的利用率和学生的使用习惯分析。 提供Multisim 中的仪器接口，可以在Multisim的Labview Instruments中调用，提供示波器，信号源，电源，万用表，数字输入和输出功能，实现虚拟仿真波形与实测波形的对比。 |  |  |
| 8 | 电路原理实验模块 |  |  | 可拆卸；板载两路隔离电压源，电压范围±14V，最大电流100mA；板载一路隔离电流源，电流范围0-20mA，最大电压±10V；可完成下面的电路实验： - 伏安特性 - KVL和KCL - 戴维南等效 - 叠加定理 - 一阶、二阶动态电路 - RC网络的频率特性 - 电路过渡状态的研究 |  |  |
| 9 | 模电实验模块 |  |  | 可拆卸；可完成下面的模电实验： - 单管共射放大器 - 两级交流放大和负反馈 - 射级跟随电路 - 互补对称功率放大电路 - 差动放大电路 - 比例求和运算电路 - 积分与微分电路 - 电压比较器 - 波形发生电路 - 有源滤波器 - 波形变换电路 - 集成稳压电路 |  |  |
| 10 | 数电和FPGA实验模块 |  |  | 板载四位带译码数码管，一路连续脉冲，一对上升沿和下降沿，一对正脉冲和负脉冲，三条面包板。 板载Altera EP4CE6 FPGA模块，板载USB Blaster，提供6位数码管，8个按键，8个拨动开关，16个LED，一路蜂鸣器，UART转USB电路，提供不少于70个对外IO。 基于面包板可完成以下数电实验 - 门电路逻辑功能及测试 - 组合逻辑电路 - D触发器及其应用 - 时序电路测试及研究 - 集成计数器及寄存器 - 译码器和数据选择器 - 555时基电路 基于FPGA可以完成以下数电实验 - 实验一 流水灯 - 实验二 集成逻辑门及其基本应用 - 实验三 译码器 编码器 - 实验四 数据选择器 - 实验五 触发器 - 实验六 加法计数器 - 实验七 抢答器 - 实验八 功能数字钟 - 实验九 PWM发生器设计 - 实验十 电子琴演示系统设计 - 实验十一 DAC及DDS实现 - 实验十二 ADC采样 - 实验十三 UART 串行通信实验 - 实验十四 FIR滤波器设计 |  |  |