| 项目编号 |  |  | 2022-JK15-W1050 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 |  |  | 嵌入式与移动互联网口袋实验平台 |  |  |  |
| 数量 |  |  | 20台 |  | R国产 R进口 |  |
| 最高投标限价 |  |  | 48.00万元 |  |  |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |
| 该系统可以实现ARM体系结构与接口技术实验、Linux驱动实验、Android底层实验、Android应用开发实验、无线传感器网络实验，单片机实验，RIFD实验，综合项目案例设计。 |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 描 述 |  |  |  | 数量 |
| 1 |  | 嵌入式与移动互联网实验平台 |  |  |  | 20台 |
| 2 |  | 桌面盖布（3m*3.5m） |  |  |  | 35块 |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  |  | 技术参数 |  |  |
| ★1 | ARM Cortex-A53网关 |  |  | 基于ARM Cortex-A53内核的S5P6818，内存≥2GB DDR3，eMMC≥ 16GB，配备≥10.1寸液晶屏，电容触摸屏。核心板可以单独作为口袋开发板使用。 |  |  |
| #2 | ARM Cortex-A53仿真器 |  |  | 板载JTAG仿真器接口，配套ARM Cortex-A53仿真器，配套Cortex-A53处理器仿真实验，可满足ARMv8架构学习需求，支持全速运行、单步调试、断点设置、变量及寄存器查看、内存实时数据查看等功能。同时向下兼容Cortex-A8、Cortex-A9处理器。投标现场需提供仿真器连接S5P6818处理器进行调试实验的视频证明材料。 |  |  |
| 3 | 实验主板 |  |  | 提供有SD卡接口、TF卡接口、≥3路USB HOST 2.0接口、USB OTG、以太网卡、≥3路串口、音频接口、CAN（基于MCP2515）、485、I2C、SPI接口、HDMI接口、CSI摄像头接口、13 Pin传感器扩展接口，包括GPIO、I2C和ADC多种资源，可扩展多种传感器/控制模块。 按键、多路LED灯、蜂鸣器、DS18B20温度感器、电位器、HS0038B红外接收模块、加速度传感器、Wi-Fi/BT4.0二合一模块、1.5W 8Ω喇叭等、4x4矩阵键盘、8个7段数码管、SPI Flash等。 |  |  |
| 4 | 外围配套模块 |  |  | 配备红外遥控器、配备VGA显示模块、板载16x16 LED点阵、摄像头、配备4G模块， 配备13.56M RFID模块 |  |  |
| 5 | 无线互联网关 |  |  | Cortex-M3核心，≥4个串口，该系统可接入蓝牙4.0、Wi-Fi、IPv6、ZigBee、LoRa等节点模块；配有传感器接口，可以插入12种接口兼容的，支持uCOS/III系统，提供配套实验及源码。 |  |  |
| ＃6 | 无线传感网节点 |  |  | 配置不少于8个无线传感网节点底板，可以支持接口兼容的ZigBee、蓝牙、IPv6、Wi-Fi、LoRa及NB-IoT通信核心模块；可以支持接口兼容的多种传感器模块；每个节点需要锂电池供电系统，可以充电。具有仿真器调试接口，可以单独调试。要求采用亚克力包装，可以移动工作；支持一键还原功能，可插入配套的一键还原卡；支持1.44寸TFT低功耗液晶屏，用于显示传感器数据及通信信息。 配置不少于12个无线通信核心板，要求任何一个通信核心板可以插接到任何一个无线传感网节点底板上，具体包含：3个ZigBee；1个蓝牙4.0；2个低功耗Wi-Fi；2个基于IPv6；3个LoRa；1个NB-IoT。 配置不少于12个传感器/控制模块。包含：温湿度、直流风扇、光强、光电传感、火焰、可燃气、电位器、蜂鸣器、继电器、触摸、人体红外，超声波测距等传感器及控制模块。要求接口兼容，可以直接连接任意无线传感网节点底板，也可以在M3无线互联网关板上进行STM32开发实验，可以在实验主板传感器接口上完成ARM裸机驱动和linux驱动开发实验。 提供无线传感网节点视频证明材料。 |  |  |
| ＃7 | 一键还原卡 |  |  | 配置不少于1个一键还原卡，可以方便教学管理，用于实现一键还原功能，无论通信底板插入哪种通信模块（ZigBee、蓝牙、IPv6、Wi-Fi、LoRa 、NB-IoT）和传感模块都可以自动识别，不用PC和仿真器参与，通过通信底板一键还原按键即可还原。即使模块原有程序完全损坏，也可以实现一键还原功能，提供视频证明材料。 |  |  |
| 8 | 实验资源 |  |  | ARM体系结构与接口技术实验、Linux驱动实验、Android底层开发实验、Android应用开发实验、Cortex-M3无线互联网关实验、ZigBee实验、Bluetooth实验、低功耗Wi-Fi实验、Contiki IPv6实验、LoRa实验、NB-IoT实验、RFID实验、综合案例实验等 |  |  |
| ＃9 | 服务支持 |  |  | 提供原厂售后服务承诺及授权 为辅助老师课程建设，制造商需有丰富的线上线下培训经验，有能力提供至少4个月的线下正规培训名额；能够提供在线课程账号至少2个，每个账号应不少于100学时。投标时提供在线课程网址，并提供截图证明。 制造商有能力提供技能证书服务：证书为权威机构颁发的嵌入式方向证书、物联网方向证书、移动互联网方向证书。提供相关证书截图证明。 |  |  |
| 10 | 耗材 |  |  | 3mX3.5m桌面盖布 35块 |  |  |