| 项目名称 |  | 手术教学会议系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目标号： |  | 2022-JKMTDY-W1073 |  |  |  | 是否进口 | ■国产 £进口 |
| 采购数量 |  | 1 |  |  | 计量单位 |  | 套 |
| 预算单价（元） |  | 480000 |  |  | 预算总价（万元） |  | 48 |
| 手术教学会议系统技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 数量 | 技术参数 |  |  |  |
| 1 | MCU嵌入式终端 |  | 3套 | - ★采用嵌入式系统架构技术。 |  |  |  |
|  |  |  |  | - #视频输入接口：3G-SDI输入、HDMI输入。 |  |  |  |
|  |  |  |  | - 视频输出接口：HDMI输出，SDI环出。 |  |  |  |
|  |  |  |  | - 音频接口：音频输入、输出接口。 |  |  |  |
|  |  |  |  | - 其他接口：千兆网络接口、USB接口。 |  |  |  |
|  |  |  |  | - 可通过网络进行音视频传输。 |  |  |  |
|  |  |  |  | - ★满足同时采集、传输多路3D、高清、标清影像。 |  |  |  |
|  |  |  |  | - 支持3D转换高清影像。 |  |  |  |
|  |  |  |  | - 能够兼容各品牌腔镜、显微镜、超声内镜、摄像机等医疗影像设备。 |  |  |  |
|  |  |  |  | - ★图像采集帧率≥60帧/秒。 |  |  |  |
|  |  |  |  | - 系统自带有图像自动降噪功能，对噪点有大幅度的抑制作用，保证图像的高质量。 |  |  |  |
|  |  |  |  | - ★48Kbps~20Mbps自定义码流调节。 |  |  |  |
|  |  |  |  | - ★满足声音实时采集传输，延时≤20ms，音质达到“广播级”标准。 |  |  |  |
|  |  |  |  | - 满足单流/多流组合视频直播要求。 |  |  |  |
|  |  |  |  | - 采用硬件编解码方式进行数据压缩，标准流媒体文件格式MP4，视频H.265，音频AAC；适合通用播放器或嵌入式网页播放方式。 |  |  |  |
|  |  |  |  | - 可定时开启和定时关闭视频录制。 |  |  |  |
|  |  |  |  | - 多路视频信号同时录制。 |  |  |  |
|  |  |  |  | - 本地存储视频影像，方便录像拷贝；录制文件大小可调；最大录制速度24MB/s。 |  |  |  |
|  |  |  |  | - 视频影像可通过LAN网络将数据保存到FTP/内部局网。 |  |  |  |
|  |  |  |  | - 支持叠加字幕条，LOGO，时间戳。 |  |  |  |
|  |  |  |  | - 支持示教功能通电即用，无需重复设置。 |  |  |  |
|  |  |  |  | - 支持多路视频的画面无缝切换、叠加、拼接等处理功能。 |  |  |  |
|  |  |  |  | - USB3.0接口, 可连接键盘鼠标，并支持移动硬盘转存和USB闪存盘转存，可以将录像、图片等资料转存到U盘或移动硬盘。 |  |  |  |
|  |  |  |  | - #支持跨网络无线投屏，PC和手机连接任意网络（WIFI/4G/5G），无需在同一网络、无需硬件外设和第三方软件，将屏幕投屏到示教终端进行显示，支持带声音投屏。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 25. ★支持SRT公网点对点传输，支持Caller/Listener/ Rendezvous三种传输模式。 支持：NDI/RTP/RTSP/RTMP/ RTMPS/HLS/ TS-UDP/Onvif/SIP等多种国际通用流媒体协议。 |  |  |  |
| 2 | 全景摄像机 |  | 2台 | - ★分辨率：不低于1920*1080 207万像素 16:9 |  |  |  |
|  |  |  |  | - 镜头：12度光学变焦 |  |  |  |
|  |  |  |  | - 镜头角度：3.2~50.8度视角 |  |  |  |
|  |  |  |  | - 自动光圈：F1.5-3.0 |  |  |  |
|  |  |  |  | - Focus：镜头可调 |  |  |  |
|  |  |  |  | - 变焦：手动/自动 |  |  |  |
|  |  |  |  | - 曝光：自动 |  |  |  |
|  |  |  |  | - 视频接口：具备SDI、HDMI、USB3.0 |  |  |  |
|  |  |  |  | - 图像码流：双码流 |  |  |  |
|  |  |  |  | - 视频压缩格式：H.264/H.265 |  |  |  |
|  |  |  |  | - 网络协议：RTMPRTSPONVIF GB/T28181 |  |  |  |
|  |  |  |  | - 输入电压：DC12V |  |  |  |
|  |  |  |  | - 功耗：12W |  |  |  |
| 3 | 移动台车 |  | 1台 | - 多层设备台面，方便放置手术室示教系统设备，操作平台1个。 |  |  |  |
|  |  |  |  | - 可调整每层设备层板高度，活动层板承重≦10Kg。 |  |  |  |
|  |  |  |  | - 内置电源线，并配备一多位排插，方便各层设备仪器供电。 |  |  |  |
|  |  |  |  | - 采用120mm超大尺寸高强度防缠绕静音医疗轮。 |  |  |  |
|  |  |  |  | - ★立柱式升降杆（升降高度范围1900--2400mm）：双关节水平旋转臂（第二旋转臂为进口弹性可升降臂），最大旋转半径为2000mm，上下高度调节为800mm，载重量为10Kg。 |  |  |  |
|  |  |  |  | - #旋转臂：旋转半径0.6-1.2米，旋转角度340度，承重60kg。 |  |  |  |
|  |  |  |  | - #平衡臂：原装进口平衡臂，升降调试0.8米，最大承重21kg。 |  |  |  |
|  |  |  |  | - 摄像头连接件：可根据采购方选择的品牌型号的摄像头进行连接。 |  |  |  |
| 4 | 24寸一体机（移动台车配套） |  | 1台 | - 屏幕尺寸：24英寸16:9 |  |  |  |
|  |  |  |  | - 面板类型：AH-IPS |  |  |  |
|  |  |  |  | - 分辨率：1920*1080 |  |  |  |
|  |  |  |  | - 主机：因特尔I5CPU、 8G内存、128G固态硬盘 |  |  |  |
|  |  |  |  | - 动态对比度：2000W：1 |  |  |  |
|  |  |  |  | - 色数：1670万色 |  |  |  |
|  |  |  |  | - 可视角度：178度/178度 |  |  |  |
| 5 | 24寸显示器（移动台车配套） |  | 1台 | - 屏幕尺寸：24英寸16:9 |  |  |  |
|  |  |  |  | - 面板类型：AH-IPS |  |  |  |
|  |  |  |  | - 动态对比度：2000W：1 |  |  |  |
|  |  |  |  | - 分辨率：1920*1080 |  |  |  |
|  |  |  |  | - 可视角度：178度/178度 |  |  |  |
|  |  |  |  | - 色数：1670万色 |  |  |  |
|  |  |  |  | - 视频接口：HDMI/DVI+VGA |  |  |  |
| 6 | 术野摄像机 |  | 1台 | - ★不低于1/2.8 CMOS传感器，238万像素 ，分辨率不低于1920*1080P，可输出HD 1080P60实时图像。 |  |  |  |
|  |  |  |  | - 支持高清信号，20倍光学变焦，12倍数字变焦。 |  |  |  |
|  |  |  |  | - 支持不同种格式的输出：1080P/60帧/50帧，1080P30帧/25帧，1080I/60帧/50帧，720P/60帧/50帧，720P30帧/25帧等。 |  |  |  |
|  |  |  |  | - 支持RS485协议PELCO-D，PELCO-P，波特率2400/4800/9600/19200/38400。 |  |  |  |
|  |  |  |  | - #视频接口：SDI、HDMI |  |  |  |
|  |  |  |  | - 支持SONY VISCA协议。 |  |  |  |
|  |  |  |  | - 带OSD菜单功能 |  |  |  |
|  |  |  |  | - 镜头断电记忆功能 |  |  |  |
|  |  |  |  | - 预置位功能，带10个预置位，可设置巡航，自动调用预置位。 |  |  |  |
|  |  |  |  | - 低照度：0.35 lux（ICR OFF）0.013 lux（ICR ON） |  |  |  |
|  |  |  |  | - 可视视角：59.5度（广角端）到3.3度（远端） |  |  |  |
|  |  |  |  | - 白平衡：ATW/自动追踪白平衡/自动白平衡/手动白平衡/室内/室外 |  |  |  |
|  |  |  |  | - 聚焦控制：开/关(自动/手动) |  |  |  |
|  |  |  |  | - 电子快门：1/1—1/10000s共22档 |  |  |  |
|  |  |  |  | - 信躁比：大于50dB |  |  |  |
|  |  |  |  | - 光圈：自动/手动(可调)共16级 |  |  |  |
|  |  |  |  | - 增益：自动/手动（-3 dB ---28 Db）共16档 |  |  |  |
|  |  |  |  | - 背光补偿：开/关 |  |  |  |
|  |  |  |  | - 工作温度：-5℃~60℃(室内) |  |  |  |
| 7 | 头戴麦克风及其配套设备 |  | 1套 | 1．接收机 外壳：模塑ABS 电源：12—15V，160mA采用外部电源 尺寸：高40 mm X 宽188 mm X 深106 mm |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.发射器 外壳：模塑 ABS 电源：2节LR6型AA电池，1.5 V，碱性电池 尺寸：高110 mm x 宽64 mm x 深21 mm |  |  |  |
|  |  |  |  | 3．话筒 传感器类型：电容 灵敏度 (dBV/Pa)：-50 dBV/Pa 电源：+5VDC(额定) 线缆：1.3米 接口： TA4F 重量：45 g |  |  |  |
| 8 | 手持麦克风及其配套设备 |  | 2套 （每套2个麦克风） | 4．麦克风 外观尺寸：224 mm * 53 mm 重量：218 克(无电池) 外壳：ABS 铸模 电源要求：2 LR6 五号电池, 1.5 伏, 碱性电池 音频输入电平: 增益位置 0dB -20 dBV 增益位置 -10dB -10 dBV 增益调节范围：10 dB 射频发射机输出：10 mW |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.发射机 XLR接口：200 Ω 3.5毫米（1/4英寸）接口：50 Ω 射频灵敏度：-105 dBm，12 dB信噪比（典型值） 镜频抑制：>50 dB（典型值） 电源要求：12—15V，160mA |  |  |  |
| 9 | 音响系统 |  | 3套（每套2个音箱） | - #Direct/Reflecting 直接/反射式扬声器技术 |  |  |  |
|  |  |  |  | - #立体声Targeting高音单元 |  |  |  |
|  |  |  |  | - Syncom 电脑质量控制 |  |  |  |
|  |  |  |  | - 一个8英寸（20cm）低音单元，两个2英寸（5cm）高敏感高音单元。 |  |  |  |
|  |  |  |  | - 兼容式/阻抗：与功放一致，每通道额定10-120瓦 |  |  |  |
| 10 | 数字化讲台 |  | 1套 | 1.★屏幕尺寸：≥27寸，可持竖屏动态显示讲者信息。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.具备多种连接方式：HDMI、网络、无线投屏。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.支持多屏同步显示。 |  |  |  |
| 11 | 触摸屏一体机 |  | 1台 | - ★尺寸：86寸 |  |  |  |
|  |  |  |  | - 显示比例：16:9 |  |  |  |
|  |  |  |  | - 分辨率：4K超清 3840（H）* 2160(V） |  |  |  |
|  |  |  |  | - CPU：i7 |  |  |  |
|  |  |  |  | - 内存：8G |  |  |  |
|  |  |  |  | - 固态硬盘：256G |  |  |  |
|  |  |  |  | - 识别原理：红外识别 |  |  |  |
|  |  |  |  | - 输入方式：手指、触摸笔等 |  |  |  |
|  |  |  |  | - 触摸精度：2mm |  |  |  |
|  |  |  |  | - 触摸屏硬度：莫氏7级 |  |  |  |
|  |  |  |  | 11.接口：HDMI/VGA/PC AUDION/HDMI IN/AUDIO IN/AUDIO OUT/RS232/USB3.0/电源口 |  |  |  |
|  |  |  |  | 12.含摄像头、麦克风 |  |  |  |
| 12 | 触摸屏一体机 |  | 3台 | - ★尺寸：65英寸 |  |  |  |
|  |  |  |  | - 显示比例：16:9 |  |  |  |
|  |  |  |  | - 分辨率：4K超清 3840（H）* 2160(V) |  |  |  |
|  |  |  |  | - CPU：i5 |  |  |  |
|  |  |  |  | - 内存：4G |  |  |  |
|  |  |  |  | - 固态硬盘：256G |  |  |  |
|  |  |  |  | - 支持系统：Windows 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | - 触摸屏材料：防眩光钢化玻璃 |  |  |  |
|  |  |  |  | - 识别原理：红外识别 |  |  |  |
|  |  |  |  | - 输入方式：手指、触摸笔等 |  |  |  |
|  |  |  |  | - 触摸精度：2mm |  |  |  |
|  |  |  |  | - 触摸屏硬度：莫氏7级 |  |  |  |
|  |  |  |  | 13.接口：HDMI/VGA/PC AUDION/HDMI IN/AUDIO IN/AUDIO OUT/RS232/USB3.0/电源口 |  |  |  |
|  |  |  |  | 14.含摄像头、麦克风 |  |  |  |
| 13 | 平板电脑 |  | 1台 | - 网络连接:WiFi |  |  |  |
|  |  |  |  | - 配置处理器:海思麒麟9000E |  |  |  |
|  |  |  |  | - 操作系统：鸿蒙OS 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | - 产品尺寸（mm）:12.6英寸 |  |  |  |
|  |  |  |  | - 产品净重（kg）:约609g |  |  |  |
|  |  |  |  | - 音效:4个扬声器 |  |  |  |
|  |  |  |  | - 屏幕类型:OLED 2560x1600 |  |  |  |
|  |  |  |  | - 后置摄像头:1300W |  |  |  |
|  |  |  |  | - 前置摄像头:800W |  |  |  |
| 14 | 线缆辅材 |  | 项目中使用的各类线缆及辅材为国内知名品牌，符合国家标准或优于国家标准。 |  |  |  |  |
| 15 | 服务 |  | ★质保叁年，并承诺叁年内有任何问题换新机。 |  |  |  |  |
|  |  |  | ★提供系统培训方案，并定期对设备维护保养。无偿配合甲方线路设备的迁移。 |  |  |  |  |
|  |  |  | #在陕西省内有售后服务团队，并保证服务热线24小时畅通。 |  |  |  |  |
|  |  |  | ★提供腾讯会议或zoom支持200方视频会议服务，三年免费使用。 |  |  |  |  |
| 16 | 建设 |  | 提供4TB容量移动硬盘，编解码器一套。 |  |  |  |  |
|  |  |  | ★无偿配合甲方对该项目使用需求，使用6类网线进行综合布线，并提供交换机至少两台，无线路由器一台。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 触摸屏一体机部署方式灵活，可壁挂、内嵌或采用带定位器滚轮的支架，按照甲方要求实施，达到安全易维护的目的。 |  |  |  |  |
| 17 | 资质 |  | ★企业拥有自主开发能力，取得自主知识产权以及软件著作权，拥有增值电信业务经营许可证。 |  |  |  |  |
|  |  |  | ★要求提供手术教学MCU嵌入式终端的厂家授权，以软件著作登记证为准。 |  |  |  |  |
|  |  |  | #企业拥有电视广播节目制作经营许可证。 |  |  |  |  |
|  |  |  | #企业拥有300场以上的大中型泌尿外科会议转播经验。 |  |  |  |  |

| 项目名称 | 门诊收费系统升级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | 2022-JKMTDY-W1111 | 是否进口 | 国产 |
| 采购数量 | 1 | 计量单位 | 套 |
| 预算单价（元） | 950000 | 预算总价（万元） | 95 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |  |
| 一、门诊挂号收费系统 |  |  |  |
| 1 | 挂号处理 | 1.支持通过二代身份证、医保卡读取病人信息建档，推行实名制就诊。 2.★支持保障对象账户维护 3.支持读取保障对象保障卡信息。 4.支持保障对象无卡建档。 5.支持户口地址由省、市、区（县）、乡镇街道四级国家编码字典库选择。通过身份证号码自动识别省、市地址。身份证识别医保类型。 6.支持号别快捷键设置，通过快捷键调取对应号别。 7.★支持在挂号窗口能清晰的获悉每个科室的挂号数、就诊中人数、已就诊人数、退号数、限号数。 8.根据挂号项目对应的科室、挂号项目、医生自动完成会计科目、收费项目、科室及人员的核算。 9.自带语音库，支持语音报价，语音找零。 10.限制必须在缴款栏输入病人缴款金额后完成收费功能，避免漏收。 11.支持多种模式随时查询任意时间段内的收退费信息，并汇总打印。 12.支持数据合法性校验，如身份证号码与出生日期，性别等信息校验。(支持新生儿出生当天办卡) 13.支持挂号信息合规性校验，如男性病人不能挂妇科、产科；成年人不能挂儿童,提示信息有误。 14.可以随时查询病人费用票据信息，并根据权限提供票据打印等管理功能,并记录操作日志。 15.支持退号处理。 16.支持门诊号表查询。 17.★支持移动扫码支付，银联支付、医保卡支付等。（需配套接口） 18.★支持根据保障类型、医保类型实时结算报销挂号费 19.根据权限展示此项功能 ★支持挂号到医生个人 |  |
| 2 | 报门诊收费 | 1.支持通过刷卡直接调取门诊医生站下达的处方、检查、检验信息等。 2.支持现金、医保卡、扫码支付、银联卡等付款方式支付（需配套接口）。 3.★支持保障对象就医流程管理。 4.支持部分退费、全部退费、多次退费、多次部分退费等退费形式并保留操作记录。 5.支持无挂号患者划价。 6.支持对一个病人同时输入多张单据收费，实现多个划价单据同时收费。 7.收费员结账时，进行数据校验，如有异常，不允许结账，提供收费员日报、组长日报等统计报表，根据实际收退款渠道区分支付方式等。 8.提供限制在缴款栏输入病人缴款金额后才能完成收费的功能，避免漏收。 9.提供收入统计核算，能完成科室核算统计等。 10.提供票据领用、注销、作废、打印等管理功能，并记录操作日志。 11.支持自定义零钞处理规则。 12.支持自带语音库，支持语音报价，语音找零。 13.统计医保单边账，进行数据校验，如有异常，进行提示，不允许结账。 14.★根据患者身份证号查询历史办卡记录，支持自定义ID号规则。 15.★记录操作员办卡、补卡、退费、作废、打印发票等操作日志。 16.★根据医院规则，合并ID号。 17.★支持退费按原渠道退回,支持预住院病人费用原路退回。 18.支持退费存储身份证照片，补卡存储身份证照片。 19.跨年缴费信息变更字体颜色。 20.已退费充值记录变更字体颜色。 21.支持特殊人群欠费。 22.支持科室提交退费申请。 支持门诊病人执行科室收费模式。 |  |
| 3 | 结账 | 1.支持挂号、收费合并结账。 2.支持门急诊收费日报汇总。 3.支持挂号日报汇总。 4.支持门诊医保收费日报。 5.★支持电子发票。 6.支持发票自助打印功能。 自助机、互联网医院等根据医院规则自动结账。 |  |
| 4 | 报表 | 1.收款员结账报表。 2.收费记录。 3.挂号记录。 4.退号记录。 5.退费记录。 6.门诊科室工作量。 7.收款员结账汇总。 8.收款员退款清单。 9.医保门诊刷卡。 10.医保门诊结算单。 11.医保结算单汇总。 12.费用清单查询。 ★医保收费对账，微信、支付宝对账，银联卡对账 |  |
| 5 | 系统设置 | 支持门诊发票设置。 支持门诊发票报损。 支持按权限修改费别。 支持保障对象账户维护。 支持优惠活动维护。 支持在用参数查询。 支持用户权限分级管理 |  |
| 二、医保管理系统 |  |  |  |
| 1 | 对照管理 | 1.支持医保目录对照。 2.支持医保目录下载。 3.支持对照数据上传。 4.支持医生对照。 5.支持医生上传。 6.支持护士对照。 7.支持护士上传。 8.支持科室对照。 9.支持科室上传。 支持其它维护（给药途径、频次）。 |  |
| 2 | 数据审核 | 1.支持医保登记。 2.支持费用审核。 3.支持医保费用结算确认。 4.支持医保数据上报。 ★支持保障对象费用审核。 |  |
| 3 | 查询报表 | 1.支持医保补登记查询。 2.支持全院入院信息表。 支持医保与HIS对账报表。 |  |
| 4 | 维护 | 1.支持医保配置参数设置。 2.支持异地医保注册。 3.支持异地医保签到。 4.支持保障对象账户维护。 5.支持保障对象账户导入。 ★支持保障对象黑名单维护。 |  |
| ★三、第三方接口 |  |  |  |
| 1 | 分诊系统接口 | 根据厂商接口文档完成数据交互 |  |
| 2 | 门诊医生站接口 | 根据厂商接口文档完成数据交互 |  |
| 3 | 急诊医生站 | 根据厂商接口文档完成数据交互 |  |
| 4 | 预住院系统接口 | 根据厂商接口文档完成数据交互 |  |
| 5 | 票控管理系统接口 | 根据厂商接口文档完成数据交互 |  |
| 6 | 身份证读卡器接口 | 根据厂商接口文档完成数据交互 |  |
| 7 | 医保读卡器接口 | 根据厂商接口文档完成数据交互 |  |
| 8 | 门诊输液系统接口 | 根据厂商接口文档完成数据交互 |  |
| 9 | 电子健康卡接口 | 根据厂商接口文档完成数据交互 |  |
| 10 | 微信公众号、支付宝接口 | 根据厂商接口文档完成数据交互 |  |
| 11 | 新医保平台接口 | 根据厂商接口文档完成数据交互 |  |
| 12 | 医保接口 | 根据厂商接口文档完成数据交互 |  |
| 13 | 外联平台接口 | 根据厂商接口文档完成数据交互 |  |
| 14 | 自助机接口 | 根据厂商接口文档完成数据交互 |  |
| 15 | 保障对象保障卡接口 | 根据厂商接口文档完成数据交互 |  |
| 16 | 体检系统接口 | 根据厂商接口文档完成数据交互 |  |
| 17 | 智能审核系统接口 | 根据厂商接口文档完成数据交互 |  |
| 18 | DRG系统接口 | 根据厂商接口文档完成数据交互 |  |
| 四其他要求 |  |  |  |
| 1 | 系统要求 | 1、★满足原有HIS表结构 2、★支持并保留ORACLE数据库 3、★系统支持锁屏功能 |  |
| 2 | 质保及工期 | 1、★软件质保1年（含根据需求改造） 2、★交付周期：合同签订后180天 3、★提供数据结构、维护手册 |  |