| 项目编号 |  |  |  | 2022-JK15-W1168 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 |  |  |  | 传染性疾病教学系列模拟器材开发 |  |  |  |  |  |
| 数量 |  |  |  | 1套 |  |  | √国产 □进口 |  |  |
| 最高投标限价 |  |  |  | 人民币110万元 |  |  |  |  |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要用于烈性传染疾病救与创伤符合条件下的救护教学，可逼真表现各种传染病、创伤引起的病情表现，以便开展相应的处置教学实践。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 描 述 |  |  |  |  | 数量 |  |
| 1 |  |  | 综合急救模拟系统 |  |  |  |  | 1 |  |
| 2 |  |  | 配套急救技术教学模型 |  |  |  |  | 1 |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  |  |  |  | 技术参数 |  |  |  |
| 1 | 综合急救模拟系统开发要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ＃野外实用性 要求 |  |  |  |  | 防水等级达到IP53国际标准； 抗跌落性能能够通过2米跌落无损； 工作温度范围-20℃～45℃； 无外联电源情况下连续工作≥6小时，具备电量监测功能，实时显示当前各设备电量情况； |  |  |  |
| 1.2 | 样貌要求 |  |  |  |  | 模拟人体貌特征为中国成年男性，相貌逼真； 全身各关节牢固耐用，可任意摆放各种诊疗体位； |  |  |  |
| 1.3 | ＃外联线路美观 要求 |  |  |  |  | 模拟人使用时无外接线缆与管路； 皮肤表面无特殊标记； 须满足依靠生理结构进行各项操作的定位； |  |  |  |
| 1.4 | ＃模拟皮肤要求 |  |  |  |  | 模拟人皮肤应具备耐磨损、逼真、柔韧性好等特点功能； |  |  |  |
| 1.5 | ★基础功能 |  |  |  |  | （1）模拟人具有准确的骨性标志：锁骨、剑突、胸骨角、肋骨及肋间隙等。 （2）可实现自主呼吸、呼吸时胸部有起伏。可调节呼吸频率及深度，可设置多种呼吸模式。 （3）★瞳孔，具有对光反射功能，双侧瞳孔可单独调节。 （4）模型的颈部、肩关节、肘关节、髋关节、膝关节可自由活动，达到人体生理活动范围；并具有阻尼设计。 （5）可模拟抽搐。 （6）具有可快速安装替换的上牙床，实现正常牙齿和创伤颌面的转换。 （7）具备静脉输液、骨内输液、肌肉注射、导尿等功能； （8）★模型可发出呻吟、咳嗽、呕吐、喊叫等语音，并可实现模拟伤员 （9）高强度野外教学需求； |  |  |  |
| 1.6 | **科目要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | ★传染性疾病**要求 |  |  |  |  | 至少满足3种烈性传染性病毒引起的疾病救治**需求，如天花病、炭疽病、新型冠状病毒肺炎等； 能够满足外观表现、生命体征表现、处置技术实操与评估功能； 能够满足肌肉注射**与评估功能； |  |  |  |
| 1.6.2 | 创伤**要求 |  |  |  |  | 能够满足现场、院前伤情评估技术教学及评估（常见包括瞳孔检查、动脉搏动、呼吸、呼吸音、心音）； 能够满足常见止血、包扎、固定、搬运、心肺复苏、AED、抗休克技术教学与评估； 能够完成鼻拭子、咽拭子操作及评估； 能够完成气管插管、鼻咽管、口咽管插管教学与评估； 能够完成采血、输液**； 相关伤情和生命体征应具备可控可调功能； 能够满足40-60种不同伤情外观及参数快速布置功能； |  |  |  |
| 1.7 | 语音交互功能 |  |  |  |  | 能够实现模拟教学系统与实操者实现逼真的语音交互功能（包括预设、智能应答、实时传输） |  |  |  |
| 1.8 | 支持设备要求 |  |  |  |  | 能够支持连接真实监护仪，并实现相关参数可控； 提供1台模拟监护仪； |  |  |  |
| 1.9 | ★支持故障排除要求 |  |  |  |  | 模型具有故障诊断功能，故障描述清晰准确，可依据提示快速定位故障点，便于维修； |  |  |  |
| 1.10 | 考核功能 |  |  |  |  | 用户可自主编辑添加病例，并具有病例上传、修改、分类、存储、权限控制等管理功能； 具有智能检测无人化评估功能，可实时记录操作内容； 具备可设置“一对一”或“一对多”等多种考核模式，可自动生成客观评估结果，自动记录和统计分析考核成绩； 具备成绩管理功能：可对考生基本信息、考试标准、操作要点及成绩进行编辑、查询、输出、打印等操作； |  |  |  |
| 2 | 配套模型功能 |  |  |  |  | 应根据传染性疾病、创伤急救综合伤情救治关键技术建立必要的配套模拟**模型； 模拟**模型相关系统信息应与综合系统保持互通互联； 常见必要专项**技术至少包括咽拭子标本采集教学评估、静脉采血模型、骨髓腔补液、深静脉补液**等。 |  |  |  |
| 3 | 知识产权要求 |  |  |  |  | 研发过程中在需求方指导下产生的新技术、新方法，相关知识产权归需求方所有； 中标企业应为相关知识产权申请提供支持； |  |  |  |
| 4 | 开发方案要求 |  |  |  |  | 中标供应商在合同签订前，提供投标产品技术开发方案，认后签订合同，并作为合同附件。 |  |  |  |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 质保期 |  |  | 3年 |  |  |  |  |
| 2 |  | 备件库 |  |  | 国内有备件库 |  |  |  |  |
| 3 |  | 维修站 |  |  | 国内有维修站 |  |  |  |  |
| 4 |  | 收费标准 |  |  | 质保期内免费维修，质保期外配件及维修价格不高于市场价80% |  |  |  |  |
| 5 |  | 培训支持 |  |  | 提供1-3次现场培训 |  |  |  |  |
| 6 |  | 维修响应 |  |  | 3小时内响应，2工作日抵达现场 |  |  |  |  |
| 7 |  | 到货时间 |  |  | 签订合同6个月内 |  |  |  |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。一般技术指标参数不作标记。投标人须提供所有技术参数的支持资料，包括但不限于生产商公开发布的资料（含生产商出具的产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书等或检测机构出具的检测报告等）。并在技术参数偏离表注明支持材料在标书中的页码并显著标记，凡未提供有效证明文件的响应不予认可。