| 设备名称 |  | 急救救治模拟器材 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 |  | 人民币（114.1万元） |  |  |  |
| 设备数量 |  | 1 |  | 是否必须 进口 | □是 R否 |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |
| 主要用于创伤评估性实操教学，可逼真表现伤员生命体征，伤情特点及救治后伤员反应。开展止血带止血、压迫止血、包扎止血、鼻咽通气、喉通气、环甲膜切开穿刺、交界部位，腹腔部位等盲管伤、贯穿伤的填塞止血、脊柱损伤伤员担架搬运、开放性气胸，张力性气胸识别判断和处置、四肢骨折损伤的判定固定、肢体挤压伤判断处置、骨髓腔补液、深静脉补液。四肢断肢止血包扎、固定及残端处理实操教学。 |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 描述 |  |  | 数量 |  |
| 1 | 现场急救模拟教学系统 |  |  | 1 |  |
| 2 | 止血实操教学模型 |  |  | 5 |  |
| 3 | 高级气道管理系列模型 |  |  | 5 |  |
| 4 | 填塞止血实操教学系列模型 |  |  | 5 |  |
| 5 | 脊椎损伤搬运技能实操教学模型 |  |  | 2 |  |
| 6 | 气胸处置模型 |  |  | 5 |  |
| 7 | 开放性骨折固定实操教学模型 |  |  | 5 |  |
| 8 | 肢体挤压松解处置实操教学模型 |  |  | 5 |  |
| 9 | 补液实操教学系列模型 |  |  | 5 |  |
| 10 | 断肢处置实操教学模型 |  |  | 5 |  |
| 11 | 烧创伤教学模型 |  |  | 7 |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |
| 1 | 现场急救模拟教学系统 |  |  |  |  |
| 1.1 | 执行标准 |  | 防水等级达到IP53国际标准；抗跌落性能≥2米；工作温度：-20℃～45℃；无外联电源情况下连续工作≥6小时 |  |  |
| 1.2 | 外观要求 |  | 模拟人体貌特征为中国成年男性，装扮中国人形象，相貌逼真； 全身各关节牢固耐用，可任意摆放各种诊疗体位； |  |  |
| 1.2.1 | ＃外联线路美观要求 |  | 模拟人使用时无外接线缆与管路。皮肤表面无标记，须满足依靠生理结构进行各项操作的定位。 |  |  |
| 1.2.2 | ★骨标志要求 |  | 模拟人全身覆盖皮肤，质地柔软，必须可清晰触以下骨性标志：颈部：甲状软骨、环状软骨、环甲膜、气管和颈静脉切迹；胸部：肋骨、肋间隙、胸骨、锁骨；下肢：大转子、胫骨粗隆、胫骨面。 |  |  |
| 1.3 | 功能要求 |  | - 系统具备电量监测功能，实时显示设备及模拟人的电量情况； - 瞳孔至少可表现三种状态，可自动检测并记录对光反射检查； - 模拟人至少可以发出呻吟、咳嗽、呼救等三种声音，可依据病例需要进行自主编辑语音系统； - 可触及双侧颈动脉、桡动脉搏动，可评估检查部位、时长； - 气管插管操作，可自动识别并记录，可见胸廓明显起伏； - 模拟人可表现呼吸时的胸廓起伏效果，以及气胸引起的单侧胸廓起伏效果，可行气胸穿刺引流术，操作成功后系统可自动识别并记录，同时伴有气体溢出； - 模拟人可进行徒手CPR操作，支持心肺复苏机对模拟人进行心肺复苏操作，并可自动识别以下参数：检查瞳孔对光反射、气道开放、人工通气、通气量、按压位置、按压深度、按压频率、按压、通气比例是否正确：Y/N - 模拟人支持练习用AED除颤操作，监护仪可同步显示除颤前、除颤后的心电波形变化，同时模拟人可表现肌肉强直效果； - 模拟人可表现肢体闭合性骨折伤情，体表红肿、畸形，可产生骨擦音、骨擦感，并可进行夹板固定操作； - 模拟人支持真实呼吸机进行通气操作，具有内置虚拟呼吸机界面，可设置包括氧浓度、PEEP、潮气量、呼吸频率等参数； 11.支持真实麻醉机进行麻醉维持操作；内置虚拟麻醉机界面，可设置潮气量、呼吸频率、吸呼比、PEEP、最大吸气压等参数。 12.模拟人支持模拟超声机进行超声检查，包括：肝，肾、脾 13.须可进行心肺听诊，可通过病例编辑系统设置下发多种不同心肺听诊音； 14.模拟人可多根手指支持真实血氧探头进行血氧测量。可自动检测并记录血氧测量操作，且血氧值随吸氧处置发生变化。 15.有药物识别功能，模拟人可依据药代动力时效反应改变相应的体征参数。 16.可自动检测并记录（实施或未实施）至少以下操作：鼻咽通气管、气管插管、气管切开术穿刺术；静脉穿刺；气胸穿刺封闭术；骨髓穿刺； |  |  |
| 1.4 | ★支持真实及模拟监护仪器要求 |  | 1.模拟人支持真实监护仪测量以下体征参数： - 心电信号：正常窦性、室颤、室速、PEA、停搏 - 呼吸：0-50次/min - 血压：收缩压66-220mmHg，舒张压30-180 mmHg - 脉率：0-120bpm - 体温：0-50°C - 血氧：55-100% 2.模拟人须配套模拟除颤监护仪； 3.模拟人须可对生命体征参数进行设置、可对伤情参数进行设置、可对处置操作参数进行设置。能够依据处置操作参数的设置执行病情演变，可检测操作内容，并自动改变生理病理参数。 |  |  |
| 1.5 | ★支持故障排除要求 |  | 模型具有故障诊断功能，故障描述清晰准确，可依据提示快速定位故障点，便于维修； |  |  |
| 1.6 | 伤情要求 |  | 模拟多种伤情涵盖爆炸伤、烧烫伤、切割伤、枪伤、肠外溢； 伤部包括头面部、胸腹部、四肢；可真实进行爆炸伤、烧伤、切割伤创面的清创（修剪坏死组织）、缝合、包扎等练习。 |  |  |
| 1.5 | 系统软件要求 |  | - 软件界面设计简约、实用、美观，结构合理、界面友好，人机对话便捷，具有详细的操作帮助； - 系统需要包含包扎止血、气道梗阻、气胸、心脏骤停等多种创伤急救病例类型； 3.具有视频素材库管理功能，可进行视频上传、分类、分组等操作，可实时播放自定义视频； 4.可设置“一对一”或“一对多”等多种考核模式，可自动生成客观评估结果，自动记录和统计分析考核成绩； 5.用户可自主编辑添加病例，并具有病例上传、修改、分类、存储、权限控制等管理功能； 6.系统具有智能检测无人化评估功能，可实时记录操作内容； 7.成绩管理：可对考生基本信息、考试标准、操作要点及成绩进行编辑、查询等操作； 8.至少具有实操教学模式、考核模式和示教模式。 |  |  |
| 2 | 止血实操教学模型 |  |  |  |  |
| 2.1 | ★仿真人体真实度 |  | 全身男性模拟人，呈亚洲人体肤色；模拟各关节灵活，能实现各种诊疗体位，无任何处接管路与线缆； |  |  |
| 2.2 | 耐用性要求 |  | 具备足够的结构强度，满足野外实施拖拽、搬运等使用条件； |  |  |
| 2.3 | 伤情 |  | 可模拟头部、肩颈、胸腹、腹股沟、上肢、下肢不同部位伤情至少10处，所有伤口可模拟出血，动脉出血频率可调； |  |  |
| 2.4 | 实操教学功能 |  | 可进行上肢、下肢止血带止血实操教学、腹部爆炸伤填塞止血实操教学、股动脉指压止血、头面部、肩颈部、胸腹部、腹股沟、四肢多部位包扎等； |  |  |
| 2.5 | 配套及监测 |  | 内置液仓，内置锂电池，至少运行6小时以上，配备遥控器，遥控距离至少50米以上，各类操作止血压力达到一定值后自动停止出血。 |  |  |
| 3 | 高级气道管理系列模型 |  |  |  |  |
| 3.1 | 仿真人体真实度 |  | 均模拟成年男性上半身，外形逼真，头颈胸部体表标志清晰，口腔、鼻腔内部解剖结构完整，具有仿真的气道、食道结构。 |  |  |
| 3.2 | ＃功能参数 |  | - 可以进行Sellick手法和气道痉挛讲解； - 可识别呼吸球囊通气，并随球囊加压表现胸廓起伏； - 可进行气管插管操作，通气时模拟人可自主表现胸廓起伏； - 气管插管具有多项智能检测功能： - 可检测喉镜操作时，是否以牙齿为支点，有牙齿受力报警； - 可检测插管是否误入食道，如气管插管误入食道，食道错误指示灯亮； - 可检测插管深度是否正确，如气管插插入过深，过深指示灯亮，此时如果球囊通气，模拟人会表现单侧胸廓起伏； - 头颈部可完成体位配合，可进行鼻饲法操作实操教学，模型体内有液体留存，可通过回抽胃液及听诊气过水声的方式，判断鼻饲管是否在胃内； - 可行环甲膜穿刺术、气管切开术及气管切开术后护理操作，配有气管及颈部皮肤耗材模块； - 可通过扫码操作快速与模拟人建立连接； - 可实时监测操作者的各项操作情况，软件界面上同步显示操作进程； - 可设置更改环状软骨加压阈值、张嘴阈值、呼吸阈值、面罩阈值、牙齿受力报警阈值等参数； - 插管检测、面罩给氧以及环状软骨加压，均可具有相应动画配合与提示； - 须具有教学、考核、实操教学模式，可进行包括应用解剖、适应证、禁忌证、经鼻插管、经口插管、环状软骨按压操作、困难气道的管理等。 |  |  |
| 4 | 填塞止血实操教学模型 |  |  |  |  |
| 4.1 | 仿真人体真实度 |  | 解剖标志明显，模拟真实的四肢和结合部（腹股沟部）结构，材料手感接近真实柔软，富有弹性、抗撕裂 |  |  |
| 4.2 | 功能参数 |  | 1.模拟真实的下腹部，解剖结构精准，具有血液控制系统，模拟出血；正确的止血带止血后，停止流血； 2.系统自带电池、动静脉血液加压循环系统； 3.满足-15～45℃条件下，工作时间≥6小时； 4.系统自带血液存储空间，不需再外接模拟血袋； 5.系统可模拟动静脉血液循环，能触及动脉搏动； 6.可对交界部位、腹腔部位等盲管伤、贯穿伤进行填塞止血。 |  |  |
| 5 | 脊椎损伤搬运技能实操教学模型 |  |  |  |  |
| 5.1 | ＃仿真人体真实度 |  | 模拟成年男性，全身表现为柔韧的仿真皮肤，具有皮下与肌肉组织，体内具有完整的全身骨骼仿生结构，须金属构件连接，满足野外实施拖拽、搬运等使用条件。 |  |  |
| 5.2 | 功能参数 |  | 1. 可用于实操教学颈椎骨折及脊椎损伤搬运考核； 2. 可进行多人平直搬运，可进行脊椎损伤术后轴向翻身叩背排痰实操教学； 3.可进行克雷氏骨折、根骨骨折、胫骨及腓骨骨折的诊断救治实操教学。 |  |  |
| 6 | 气胸处置模型 |  |  |  |  |
| 6.1 | 配置及仿真度要求 |  | 每套含常规式气胸穿刺模型及佩戴式气胸穿刺模型各一具，模拟亚洲男性胸腔，具有仿真的皮肤、皮下组织、胸骨、肋骨、锁骨等结构，骨性标志明显；均带有防护结构，佩戴式可佩戴于真人或模型身上； |  |  |
| 6.2 | 功能参数 |  | 1. 常规式模型须具有脚踏式充气装置，可分别模拟双侧气胸和单侧气胸，胸部可见张力性变化，可行胸腔抽气术，穿刺有明显落空感，并有气体排出，可行颈部淋巴结穿刺活检术。 2.佩戴式模型须内置充电电池，可检测穿刺位置是否正确，可模拟气胸状态，无外接管路，可模拟自发性气胸或外伤性气胸伤情，表现单、双侧气胸； 3.可更换耗材。 |  |  |
| 7 | 开放性骨折固定实操教学模型 |  |  |  |  |
| 7.1 | ＃仿真人体真实度 |  | 模拟成年男性，全身表现为柔韧的仿真皮肤，具有皮下与肌肉组织，体内具有完整的全身骨骼仿生结构，须金属构件连接，满足野外实施拖拽、搬运等使用条件。具有上肢前臂及下肢小腿骨折创伤； |  |  |
| 7.2 | ＃功能参数 |  | 1.可实操教学骨折复位方法及骨折固定方法； 2.可进行骨牵引护理实操教学及皮牵引护理实操教学； 3.可进行骨折外固定架的护理； 4.可进行克雷氏骨折诊断、救治实操教学； 5.可进行根骨骨折诊断、救治实操教学； 6.可进行胫骨及腓骨的复位实操教学； 7.可进行全身各处骨骼的多种骨折形式体现。 |  |  |
| 8 | 肢体挤压松解处置实操教学模型 |  |  |  |  |
| 8.1 | 仿真度 |  | 皮肤柔软富有弹性、抗撕裂，挤压伤情逼真 |  |  |
| 8.2 | 功能参数 |  | - 成人肢体外形，受伤部位表面无明显伤口，可有淤血、水肿、发绀，肿胀等； 2.可进行肢体挤压松解处置实操教学等操作，可单独使用也可配套战创伤模拟人使用。 |  |  |
| 9 | 补液实操教学模型 |  |  |  |  |
| 9.1 | 仿真度要求 |  | 模型可取平卧位或肩枕过伸位，质地柔软，触感真实，外观形象逼真 |  |  |
| 9.2 | 功能参数 |  | 1. 解剖位置准确：胸锁乳突肌的锁骨头、胸骨头和锁骨三者所形成的三角区，胸骨柄上缘、髂前上棘等可明触知，便于穿刺定位； 2. 可模拟颈动脉搏动； 3.可行颈内静脉穿刺插管术、锁骨下静脉穿刺插管术、锁骨上静脉穿刺插管术，可行心脏漂浮导管术、胫骨穿刺术等，可用于骨髓腔补液、深静脉补液等操作实操教学。 4.可单独使用也可配套模拟人使用。 |  |  |
| 10 | 断肢处置实操教学模型 |  |  |  |  |
| 10.1 | 配置及材料要求 |  | 包括出血手臂，出血大腿断肢，动脉血液循环系统 ，静脉血液循环系统，皮肤柔软富有弹性、抗撕裂 |  |  |
| 10.2 | 功能参数 |  | - 可用于四肢断肢包扎、止血、固定及残端处理实操教学； - 可模拟多种肢体外伤出血状况，可感应不同止血压力，操作成功会自动停止出血； 3.须配有血液存储空间，可模拟动静脉血液循环，能触及动脉搏动。 |  |  |
| 11 | 烧创伤教学模型 |  |  |  |  |
| 11.1 | 数量配置要求 |  | - 包括烧伤模型1-3类及不同大小的烧伤模型， - 包括躯干、四肢部位的创伤模型2套，相关附件符合教学组织需求； |  |  |
| 11.2 | 功能要求 |  | 能够对学员操作过程中的力度、覆盖范围进行评估，能够给与技术规范客观评价； 模型便于教学组织与实施； |  |  |
| 11.3 | 外观要求 |  | 伤情表现逼真，能够便于学习人员准确识别和判断； |  |  |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |  |  |  |  |  |
| 1 | 质保期 |  | 一年 |  |  |
| 2 | 备件库 |  | 国内有备件库 |  |  |
| 3 | 维修站 |  | 西安有维修工程师 |  |  |
| 4 | 收费标准 |  | 按照市场价格90%提供 |  |  |
| 5 | 培训支持 |  | 支持现场培训2次，支持24小时远程培训支持 |  |  |
| 6 | 维修响应 |  | 3小时响应，24小时抵达现场，5个工作日内维护到位 |  |  |
| 7 | 到货时间 |  | 签订合同2个月内 |  |  |
| 8 | 合同签订要求 |  | 中标供应商在合同签订前，提供投标产品技术说明方案、配置清单及样机，经用户确认后签订合同。 |  |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。