技术参数

| 项目编号 |  |  |  | 2022-JK15-W1140 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 |  |  |  | 火线救护教学**平台 |  |  |  |  |  |
| 数量 |  |  |  | 1 |  |  | √国产 □进口 |  |  |
| 最高投标限价 |  |  |  | 人民币110万元 |  |  |  |  |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通过实景建设、计算机虚拟技术，实现*场救护环境的模拟，打造可交互操作的沉浸式、虚拟**平台。定制软件提供源代码。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 描 述 |  |  |  |  |  | 数量 |  |
| 1 |  | 投影系统 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 2 |  | 仿真环境布置 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 3 |  | 投屏系统 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 4 |  | 管理系统设备 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 5 |  | VR/MR系统设备 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 6 |  | **设备 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 7 |  | **软件 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  |  |  | 技术参数 |  |  |  |  |
| 1 | 投影系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 投影机（4台） |  |  |  | ★1.光学要求：新型MCL激光光源，分辨率≥1920*1200，投影比0.25：1。 ★2.亮度要求：亮度≥6000流明，对比度≥300000:1；寿命≥20000小时，具备低衰减恒定亮度模式。 #3.投射校正：内置CURVE变形模块，支持2*2、3*3、5*5、9*9、17*17几何校正 4.智能控制：具备侦测电源开机和侦测信号开机功能，可以做到给信号自动开机和来电自动开机。 5.设置功能：内置PIP/PBP模块支持开窗和画面并排功能，内置纯硬件融合，融合带可自定义设置 ★6.外接功能：具备USB供电接口和HDMI接口可供插入无线模块供无线投影。 7.控制模式：可通过智能手机或平板电脑控制投影机机运行状态、支持Crestron，AMX、PJlink网络控制，支持3D DLP Link主动3D，支持遥控一键锁定功能，可单键对投影进行锁定，解锁。 8.模式设置：HDMI*2、VGAin*1、VGAout*1、RS232*1、RJ45*1、Audioin*1、Audioout*1、USBTypeA*1、USBTypeB*1、MIC*1，支持网络控制RJ45模式、支持红外控制、支持RS232串口控制。 #9.资质要求：提供3C、质检报告、1类激光认证、CB认证、节能环保证书并加盖生产商公章。 |  |  |  |  |
| 1.2 | 画框软幕 |  |  |  | 1.增益度：0.8至2.5。 2.可视角：135°以上。 3.材质外观：PVC材质软幕，幕基厚度：0.32mm，无接缝宽度可达3.6 米以上。 ★4.金属软幕：幕基超薄平整无异味，幕面不含有游离甲醛VOC等对人体有害物质，需提供检测报告。 #5.使用寿命：十年以上。 |  |  |  |  |
| 1.3 | 硬件融合器 |  |  |  | 1.分辨率：4K。 2.输出分辨率：1920*1080。 3.接口：输入/输出接口HDMI，控制接口RS232。 4.通道：支持1-16通道。 |  |  |  |  |
| 1.4 | 吊架线材（4套） |  |  |  | 1.功能作用：投影机安装所需吊架线材，配套使用。 2.参数要求：金属伸缩吊架，承重不小于20KG。 |  |  |  |  |
| 1.5 | 工控主机 |  |  |  | #1.性能要求：Intel：6代/7代i3 i5 i7， Intel Skylake-U或Kabylake-U，1*DDR4 1600MHz笔记本内存槽，最大16GB，SODIMM。 2.网络显示：6*千兆网口，支持网络唤醒/PXE功能，1*HDMI。 #3.拓展外部：1*Mini PCIe（全长或半长），外部：I/O接口 1*DC直流输入，1*HDMI，2*USB3.0,4*USB2.0，6*千兆网口，1*LED，1*开关，1*RS232。 4.内部要求：I/O接口 1*M-SATA，1*SATA，1*SIM，1*GPIO， 5.电源规格：DC:12V,AC:220V～60Hz(适配器)。 6.工作温度：-20～60摄氏度。 7.存储温度：-20～70摄氏度。 |  |  |  |  |
| 1.6 | 音箱（4台） |  |  |  | 1.基本性能：6.5寸喇叭单元,定阻定压两用，功率可调，带高音。 2.频率响应：170～12000Hz。 3.输入方式：（70V）5/10/20/30/40W/8Ω。 4.输入方式：（100V）10/20/30/40W/-/8Ω。 5.灵敏度：91db。 |  |  |  |  |
| 1.7 | 音响功放 |  |  |  | 1.基本性能：USB/SD卡播放，内置存储记忆功能，内置无线蓝牙功能，两路麦克风输入。 2.混响调节：高低音独立调节，混响调节，塑料面板，LED数字显示屏，纯铜变压器。 3.输出功率：60W。 4.信噪比：≥80dB。 5.频率响应：20HZ-20KHz。 6.额定阻抗：4Ω-8Ω。 |  |  |  |  |
| 1.8 | 投影内容 |  |  |  | 1.内容要求：数量不少于2个，提供投影内容制作服务，根据需求定制相关特定投影内容。 ★2.时间要求：时间不少于60s，动态与静态内容结合。 #3.分辨率：根据投影设备显示效果调整，进行畸变、拉伸，投影内容经转化后不能失真及不协调。 ★4.专业要求：提供已开发案例证明，内容具备相关性。 |  |  |  |  |
| 1.9 | 主机操作台 |  |  |  | 1.产品尺寸：（3000～3500）*（700～800）*（750-850）mm。 2.外观要求：带LED灯带，表面钢琴亮光烤漆工艺。 3.材质要求：木制材质。 4.功能要求：带主机位，接线位置。 |  |  |  |  |
| 2 | 仿真环境布置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 地面、环境布置 |  |  |  | 1.外观尺寸：7000*5000mm（以实际尺寸为准） #2.材质工艺：仿真地面及布景采用高密度弹性材料，具有较高的韧性弹性；采取复合着色工艺，外观效果稳定，可踩踏不变形。 ★3.内容要求：风格与造型根据需求定制。 ★4.专业要求：提供已开发案例证明。 |  |  |  |  |
| 2.2 | 汽车轮胎（5个） |  |  |  | 1.产品尺寸：R15 2个、R17 2个、R16 1个。 2.材质外观：橡胶材质，表面增加燃烧或爆炸效果处理，用于烘托氛围。 |  |  |  |  |
| 2.3 | 弹药箱（5个） |  |  |  | 1.产品尺寸：633*510*200mm。 2.材质外观：木制材质，表面喷漆处理，模拟真实弹药箱，表面增加烟灰或泥土效果，用于烘托氛围。 |  |  |  |  |
| 2.4 | 伪装网 |  |  |  | 1.产品尺寸：10m*30m。 2.材质外观：荒漠迷彩，材料210D涤纶牛津布。 |  |  |  |  |
| 2.5 | 掩体植被 |  |  |  | 1.材质工艺：掩体模型主要采用高密度弹性材料制作，具有较高的韧性弹性，安全可靠；采取复合着色工艺，外观效果稳定。 #2.内容要求：掩体模型根据需求定制，仿真植被参考荒漠地区植被，配合现场其他模型营造整体氛围。 |  |  |  |  |
| 2.6 | 尸体残肢 |  |  |  | ★1.材质工艺：采用硅胶材料制作。 2.内容要求：包括尸体模型、小臂残肢模型、下肢残肢模型及内脏等模型，仿真度高，主要用于烘托仿真氛围。 ★3.专业要求：需提供已开发案例证明。 |  |  |  |  |
| 2.7 | 山地石块 |  |  |  | 1.材质工艺：主要采用高密度聚氨酯材料制作，具有较高的韧性弹性，安全可靠；采取复合着色工艺，外观效果稳定。 ★2.内容要求：山地石块符合整体模拟氛围地形地貌特点，根据要求定制。 ★3.专业要求：提供已开发案例证明。 |  |  |  |  |
| 3 | 投屏系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 液晶拼接屏套装（8套） |  |  |  | 1.尺寸外观：55寸液晶拼接屏，1214.5(W)×684.2(H)mm 2.性能要求：显示比例16/9，LED背光，分辨率1920×1080，色饱和度97% ，亮度500cd/㎡，对比度4500:1，可视角度：178°(H) / 178°(V)，响应时间8ms，彩色制式PAL/NTSC，画质补偿技术LTI、CTI，运动补偿技术AUTO MOVE，滤波器为3D梳状滤波，采用3D梳状滤波器图像处理引擎。 3.安装要求：物理拼缝≤3.5mm，屏幕比例16:9 ，视频制式PAL、NTSC。 4.质量要求：支持6万小时不间断工作。 5.控制要求：支持智能唤醒功能，自动消影，屏幕防灼伤及摄像机场景增强技术；支持边缘屏蔽，可对拼缝边缘作像素级的精细图像处理；具备如下输入信号接口：VGA输入1路、DVI输入1路、HDMI输入1路、CVBS输入1路，以及同时支持多种类型信号显示；远程集中控制，电脑通过RS232信号远程进行监视器功能和参数的调整，备时钟记忆功能；定时开关机功能：智能开关机，可自由设置时间段以实现大屏幕定时开机、定时关机。 #6.画质要求：具备4G.a均色调整技术；具备3D数字化图像处理内核；具备内置图像拼接功能，支持分配器或矩阵接入实现图像拼接。 ★7.专业要求：提供产品的国家强制性3C认证证书；FCC认证；ROHS认证。 |  |  |  |  |
| 3.2 | 壁挂式支架 （2套） |  |  |  | 1.功能要求：与液晶拼接屏配套。 2.尺寸性能：55寸前维护液压支架。 |  |  |  |  |
| 3.3 | 1分4分配器 （2套） |  |  |  | 1.功能要求：与液晶拼接屏配套。 2.性能要求：前接分配器，信号输出到大屏，一键控制。 |  |  |  |  |
| 3.4 | 拼接图像控制器（8套） |  |  |  | 1.功能要求：与液晶拼接屏配套。 2.性能要求：数字图像拼接处理器，支持HDMI、VGA、DVI、AV输入多种信号输入，具备连接RS232通讯接口，可自由切换拼接模式。 |  |  |  |  |
| 3.5 | 大屏控制软件 （2套） |  |  |  | 1.功能要求：与液晶拼接屏配套。 2.性能要求：液晶拼接屏专业控制软件，通过网线串联，配与RS232串口连接电脑或者录像机使用。 |  |  |  |  |
| 3.6 | HDMI高清线、网线及配件（8套） |  |  |  | 1.功能要求：与液晶拼接屏配套。 2.性能要求：专用拼接高清信号线。 |  |  |  |  |
| 4 | 管理系统设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 路由器（3台） |  |  |  | 1.传输速度：无线速1300M。 2.功能要求：支持IPV6，内置天线。 |  |  |  |  |
| 4.2 | 平板电脑（8台） |  |  |  | 1.系统要求： windows10系统，英特尔第九代核显，内存8GB运行，256GB高速SSD。 2.分辨率：1920*1080。 3.配套设备：可拆卸键盘、鼠标、内胆包、触控笔。 |  |  |  |  |
| 4.3 | 管理主机（3台） |  |  |  | 1.系统要求：芯片组23.8英寸H570。 2.性能要求：CPU（i5-11500）,2.5GHz，六核，内存容量16GB。 |  |  |  |  |
| 5 | VR/MR系统设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | VR一体机（4台） |  |  |  | 1.系统性能：高通XR2平台,8核64位，ROM64G/256G，RAM6G 2.显示类型：LCD显示类型，FOV98度，分辨率3664x1920，支持60、72、90、120Hz刷新率。 3.设备性能：Android10系统，四目视觉与磁感定位，六自由度追踪，可实现无控制器手势追踪，支持3档瞳距调节，USB3.0连接方式，内置3D定位音频，电池容量3640mAh。 |  |  |  |  |
| 5.2 | PU便携包（4个） |  |  |  | 1.功能要求：与VR一体机配套，用于VR设备收纳储存。 2.性能要求：PU材质，长度340，宽度231，高度140，防震抗压，防水防潮。 |  |  |  |  |
| 5.3 | 电脑操作台 （2张） |  |  |  | 1.产品尺寸：（1500-1700）*（700-800）*（750-850）mm。 2.外观要求：带LED灯带，表面钢琴亮光烤漆工艺。 3.材质要求：木制材质。 4.功能要求：内置主机位与走线位置。 |  |  |  |  |
| 5.4 | 设备存储柜 （2个） |  |  |  | 1.产品尺寸：（500-600）*（400-500）*（1700-1800）mm。 2.外观要求：带LED灯带，表面钢琴亮光烤漆工艺。 3.材质要求：亚克力材质，四层结构。 4.功能要求：储存空间尺寸大于VR一体机尺寸，便于收纳。 |  |  |  |  |
| 5.5 | MR头显（4套） |  |  |  | 1.CPU性能：英伟达ParkerSOC;2个Denver 2.0 64位内核+ 4个ARM Cortex A57 64位。 2.GPU：英伟达帕斯卡;256个CUDA内核。 3.图形API：OpenGL 4.5，Vulkan，OpenGL ES 3.3+。 4.内存：8 GB存储容量，128 GB。 5.功率：内置可充电锂离子电池;连续使用长达3小时;45W USB-C PD充电器。 6.连接：蓝牙4.2，WiFi 802.11ac/b/g/n，USB-C。 7.音频输出：板载扬声器和3.5mm插孔，带音频空间化处理。 8.音频输入：语音(语音到文本)+现实世界音频(环境)。 9.触觉：LRA触觉设备。 10.追踪：6DoF(位置和方向)。 11.触控板：触摸敏感。 12.LED：带扩散器的12-LED(RGB)环。 13.手柄功率：内置可充电锂离子电池;连续使用长达7.5小时;15W USB-C充电器。 14.其他输入：8位分辨率Trigger Button;Digital Bumper Button;Digital Home Button 15.光学模组：衍射波导光学方案，水平视场值为40度，垂直视场值为30度，对角线值为50度。 |  |  |  |  |
| 5.6 | 交互设备（2套） |  |  |  | 1.参数要求：9-DoFIMU运动跟踪器，数据计算帧率600Hz，标准wifi小于25ms延迟，信号覆盖范围10m。静态定位精度Roll/ Pitch 1.0°，Yaw 2.0°。 2.性能要求：输出帧速度达到60fps，具有磁环境监控，位移误差5%。 3.续航能力：电池容量42mAh，工作时长大于3h。 |  |  |  |  |
| 5.7 | 配套器材（1套） |  |  |  | 1.配置要求：胸腔穿刺针、旋压式止血带、通气管（喉通气管、鼻咽通气管、口咽通气管）、骨髓输液套装。 #2.资质要求：胸腔穿刺针、旋压式止血带、喉通气管需提供国家医疗器械注册证。 |  |  |  |  |
| 6 | **设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 综合*救模型 （2个） |  |  |  | 1.功能要求：**模型仿真皮肤采用硅胶材料，外观高度仿真，身高1700-1750mm，体重60-75kg；全身下颌、颈、肩、肘、髋、膝关节关节活动模拟真人，活动时具有阻力。 ★2.交互要求：可模拟真实动脉搏动，动脉搏动频率及强度可根据MR软件中不同标准化伤员案例产生相应变化；内部设置有通气检测、角度检测、压力检测、深度检测、位置检测及定位传感器，各传感器数值可反馈至MR中标准化伤员，实现生命体征与监测界面同步变化，肢体动作可与MR中标准化伤员同步，模型可配合定制MR**软件开展伤情评估、通气及穿刺**。 ★3.专业要求：需提供已开发MR软件、硬件及模型案例，内容具有相关性。 |  |  |  |  |
| 6.2 | 特殊环境心肺复苏**模型 （4个） |  |  |  | 1.功能要求：模拟人体可模拟对光反射与颈动脉搏动。配备联想ipad，具有考核评估功能。 2.参数要求：显示器可详细记录按压错误的具体原因（按压力量过大、按压力量过小、按压位置不对及正确的次数），可显示按压深度与潮气量，可详细记录吹气错误的具体原因（按吹气量过大、吹气力量过小、及吹气正确的次数）。 ★3.配套要求：配套伤情组件可模拟可黏贴或穿戴于假人/真人上，配合视频教程与配套工具，可高度模拟还原创伤，伤情组件包括下肢开放性骨折、闭合性骨折、胸部开放性损伤、刃器伤、*弹伤出入口、撕裂伤、深部撕裂伤、撕脱伤、二三度烧伤等24余种*伤伤情。 ＃4.质量要求：配套伤情组件由皮肤硅胶制作而成，无异味，经检测对人体无害。 |  |  |  |  |
| 6.3 | 特殊环境气管插管模型（4个） |  |  |  | 1.功能要求：正确操作有电子显示功能。错误操作插入食道，电子显示及报警功能。错误操作使喉镜造成牙齿受压，有电子报警功能。 ★2.配套要求：配套环甲膜穿刺/切开套件可穿戴于**模型或真人上，通气成功后具有电子评估提示功能。 #3.质量要求：具有真实的颈部解剖结构，真实触感环甲软骨等。可进行环甲膜穿刺和环甲膜切开。可进行切开后通气**。 |  |  |  |  |
| 7 | **软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 考核管理软件 |  |  |  | ★1.功能要求：定制软件，考核端适配WINDOWS10，与VR**系统配合，功能包括任务选择、信息录入、实时查看、成绩评定、视频录制、搜索浏览与保存下载等功能，考核标准可由考官自由编辑。 2.配套要求：考核管理软件除与头显端软件配合使用外，可单独应用于其他*救技能考核。 ★3.专业要求：提供已开发案例证明。 |  |  |  |  |
| 7.2 | 伤情评估模块 |  |  |  | ★1.功能要求：定制软件，配合MR设备，软件可结合综合*救模型开展伤员评估**，全身下颌、颈、肩、肘、髋、膝关节关节活动高度仿真，虚拟标准化伤员与综合*救模型活动同步；具有真实的颈、桡动脉搏动；具有各类伤情出血效果，出血效果通过软件动态呈现，可开展真实旋压止血带、加压包扎、填塞止血及交界部位止血带止血等各类止血**，止血压力达到阈值后各仿真出血效果产生相应变化。不同标准化伤员具有不同的生命体征及伤情特点，可开展不同伤员的伤情评估**。可使用考核软件进行考核管理。 ★2.专业要求：提供已开发案例证明。 |  |  |  |  |
| 7.3 | 通气**模块 |  |  |  | ★1.功能要求：定制软件，配合MR设备，软件可结合综合*救模型开展各类真实的通气**（手法通气、气管插管通气、喉通气管通气、NPA/OPA通气），通气参数（流量、吸呼比、频率）可显示于考核管理软件；正确的通气操作，虚拟标准化伤员可产生相应生命体征变化（意识、张口、气道打开、皮肤颜色、胸廓起伏及呼吸音等生命体征）；虚拟标准化伤员可模拟各类气道梗阻伤情（颌面部炸伤、气道异物及舌根后缀等）；可使用考核管理软件进行考核管理。 ★2.专业要求：提供已开发案例证明。 |  |  |  |  |
| 7.4 | 综合穿刺模块 |  |  |  | ★1.功能要求：定制软件，配合MR设备，可结合综合*救模型开展气胸穿刺、血胸穿刺操作，穿刺是否成功（深度、位置）可显示与考核管理软件，穿刺成功虚拟伤员可产生相应的生命体征变化（意识、皮肤颜色、胸廓起伏及呼吸音等生命体征）；可开展骨髓输液操作**，骨髓穿刺是否成功（深度、位置）可显示于考核管理软件。可使用考核软件进行考核管理。 ★2.专业要求：需提供已开发案例证明，内容具有相关性。 |  |  |  |  |
| 7.5 | MR*救**系统 |  |  |  | ★1.功能要求：定制软件，配合MR设备，在安装设置权限后可选择不同的标准化伤员，在现实场景内设置不同的装备设施、危险因素及特效动画等场景要素，设置后可保存**场景，后续均可随时调出使用。 2.内容要求：场景元素包括装备、设施、特效、建筑物，自带脚本，根据脚本设置时间或触发条件产生相应变化。 ★3.专业要求：提供已开发案例证明。 |  |  |  |  |
| 7.6 | VR*救**系统 |  |  |  | 1.功能要求：定制软件，用于*伤救治技能与思维**。包括至少6个标准化伤员案例。 2.伤情种类：囊括常见*伤，例如擦伤、颌面部炸伤、开放性骨折、闭合性骨折、四肢大出血、交界区域出血、张力性气胸、开放性气胸、气道异物梗阻及颅底骨折等。 3.生命体征：标准化伤员各项生命体征均模拟真人，例如瞳孔对光反射、血压、脉搏、胸廓起伏及皮肤颜色等，全身各处关节可活动，可更换体位。 4.考核内容：囊括常见*救操作（止血、通气、包扎、固定、搬运、液体复苏及预防低体温等）。 ★5.设计安装：既往开发软件经相关单位实测使用并提供案例证明；软件安装使用由专人负责，提供培训。需提供已开发案例证明，内容具有相关性。 ★6.标准化伤员案例及相关场景可根据需求进行定制化开发，基本架构同上。 |  |  |  |  |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 质保期 |  |  | 2年，质保期内免费提供软件升级维护 |  |  |  |
| 2 |  |  | 备件库 |  |  | 国内有备件库 |  |  |  |
| 3 |  |  | 维修服务 |  |  | 国内有维修人员 |  |  |  |
| 4 |  |  | 收费标准 |  |  | 各模块材料按市场价 |  |  |  |
| 5 |  |  | 培训支持 |  |  | 业务和基础现场或远程支持 |  |  |  |
| 6 |  |  | 维修响应 |  |  | 2天内技术人员现场维修 |  |  |  |
| 7 |  |  | 到货时间 |  |  | 合同签订后，硬件设备一个月到货并安装，软件三个月内交付使用 |  |  |  |