技术参数

| 项目编号 |  |  |  | 2022-JK15-W1135 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 |  |  |  | 高原病防治****模块 |  |  |  |  |  |
| 数量 |  |  |  | 1套 |  |  | R国产 □进口 |  |  |
| 最高投标限价 |  |  |  | 人民币80万元 |  |  |  |  |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设一套全息3D智能交互数字虚拟沙盘及高原急救******课目软件一套。项目包含全息3D桌面式虚拟沙盘系统，利用虚拟三维场景仿真技术,结合基于光学空间定位系统的视点追踪全息3D显示技术,将高原急救****的三维虚拟场景进行立体化的展现，同时利用光学空间定位、数字场景人机交互技术，捕捉到操控手柄的空间位置和操控数据，操控手柄发出的指令对全息3D场景内容实时操控，将3D显示载体以水平观看的方式呈现。系统搭载含高原山地、**医院、人物模型、载具等虚拟交互物。以人物高原反应紧急**、**、搜救为想定课目，建立一套完整的全息****系统。提高学员学习和巩固相关**、**、搜救方面的知识。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 描 述 |  |  |  |  | 数量 |  |
| 1 |  |  | 全息3D智能交互数字虚拟沙盘 |  |  |  |  | 1套 |  |
| 2 |  |  | 高原急救******课目软件 |  |  |  |  | 1套 |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  |  |  | 技术参数 |  |  |  |  |
| 1 | 全息3D智能交互数字虚拟沙盘 |  |  |  | 一、系统功能 1）能够通过红外光学空间定位系统获取第一人称视点位置； 2）红外光学空间定位系统能够实时追踪视点的移动； 3）人物视点位置信息实时同步数据给位置引擎平台。 4）一个沙盘平台可支持1个主视角，并支持360度任何角度环绕式观看，可根据人物不同位置显示不同角度的3D影像； 5）一个沙盘平台可支持至少10个3D观察视角模式， 6）能够实现在主动式3D显示基础上，结合视点追踪，自动映射空间关系，实现全息3D显示，支持全场景移动视角观看。 7）高亮3D显示屏可对亮度进行调节，呈现最佳的3D效果。 8）★支持人机操控交互。 9）★同一套硬件设备，虚拟沙盘场景内容可任意更换。 10）整体系统高度一体化集成外观，使用方便、快捷。 二、系统规格 1）★沙盘面积：≥1.2m×2.025m=2.43㎡ 2）★整体尺寸：≥1.6m*2.425m=3.88㎡、高度：65cm。 3）材质：钣金及亚克力面板 4）★成套性：全息沙盘整体与核心视点追踪软硬件须为同一生产商。 三、系统参数 （一）视点追踪光学动作捕捉相机 1）相机数量≥8台 2）摄像机输出模式：marker点二维坐标 3）分辨率：≥1280X1024 4）帧速：≥210fps可调节 5）捕捉定位精度误差低于1mm 6）快门类型：全局快门 7）最远捕捉距离：≥8m 8）捕捉视角：≥82°X70° 9）＃质量认证：通过CE、FCC、VCCI和ROHS认证，具有证书（提供厂家盖章复印件） （二）标定杆 1）材质：铝合金； 2）＃形状：T型结构； 3）水准气泡数量：≥2个； 4）反光球数量：≥5个； 5）＃外观设计独特，具有相关专利相关证明材料（提供厂家盖章复印件）。 （三）交互手柄 1）无线：2.4Ghz跳频； 2）按键：≥3（2个功能键，1个返回键）； 3）接收盒：无线2.4Ghz。 4）＃支持遥杆操控，自带IMU，可提供姿态数据和定位数据融合。 5）＃定位光球一体化,小巧轻便，定位光球不超过2个，不大于14MM。 （四）运算工作站 1）CPU：不低于I7-9700 2）显卡：不低于2060 3）内存：不低于16G （五）显影系统： 1）★全息3D显示屏幕； 2）刷新率：≥3840Hz 3）＃显示屏材质：LCD （六）视点追踪定位软件 1）显示界面：显示区域与用户操作区域相互独立； 2）显示方式：支持多显示模式(3D正交视图、3D透视视图、2D图像视图、图标等)、多视角窗口，多视图显示方式； 3）显示窗口：窗口大小可灵活调节； 4）主视图显示三维图像，下面三个视图分别是左视图、俯视图、主视图； 5）日志信息：显示UI操作及服务器反馈信息的日志； 6）支持中英文双语切换。 7）识别显示刚体的位置及朝向，实现运动物体的定位与跟踪； 8）＃兼容性：视点追踪定位软件与视点追踪光学动作捕捉相机为同一品牌，具有国家版权局提供的软件著作权登记证书（提供厂家盖章复印件）。 9）＃具有软件产品登记测试报告（提供厂家盖章复印件）。 （七）3D眼镜， 1）无线主动式3D眼镜； 2）配合沙盘使用可显示3D全息立体效果； 3）配合红外光学相机可定位出人物视点位置。 （八）技术服务 1）实施工程师进行软硬件安装搭建及调试，软硬件正常运行； 2）安装实施后，提供相关文档及现场培训； 3）包含工程师差旅费、设备运输费用； 4）自售后服务生效之日起的服务期限内，提供工作日内技术问题解答、调试指导、远程技术支持等售后服务； |  |  |  |  |
| 2 | ★高原急救******课目软件 |  |  |  | 一、美术建设 环境模型：高原山地 分辨率：不小于4096×4096； 地表材质细节纹理分辨率不小于：2048×2048像素； 至少含医院、仓库、药材、氧气等物资，以及2-3种载具模型。 二、开发平台 本**课目须基于优于UE4的平台开发，采用C/S架构。支持每顶点可达4骨骼同时影响的效果以及复杂的骨骼结构。 动画由一棵动画物体树驱动，包括： 1,混合控制器，进行对嵌套的动画物体之间的多路混合。 2,数据驱动的控制器，封装动作捕捉或手动制作的动画数据。 3,物理控制器，连接到刚体动态引擎，用来实现布娃娃系统的游戏者和NPC动画和对力的物理响应。 4,过程动画控制器，以C++或UnrealScript实现。 为3D Studio Max和Maya制作的导出工具，用于向引擎中导出赋予蒙皮权重的网格，骨骼和动画序列。 三、程序建设 程序建设某高地有人员出现高原病情，受困方可以报文形式与**中心取得联系，**中心接情后做出处置。软件具备坐标值、距离、地形高度等数据的计算。须根据高地受困人员人数、地形、地貌、高度、位置、路况、通车状况、周围村镇状况等，选择安排相符的载具进行搜救，并在山下准备相应数量的**医院，伤员医疗后送、药材、氧气等物资消耗补充等数据。 四、功能建设 支持对地图进行标绘，对医院的种类、数量进行设置；支持对载具、交通工具各类、数量进行设置。支持对被困人员的位置、人员状况、数量进行设置。 五、交互建设 能够利用交互设备对所构建的模型进行缩放、平移、旋转、选取、确认等功能的交互。 |  |  |  |  |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 质保期 |  |  |  | 1年 |  |  |  |
| 2 |  | 备件库 |  |  |  | 国内有备件库 |  |  |  |
| 3 |  | 维修站 |  |  |  | 国内有维修站 |  |  |  |
| 4 |  | 收费标准 |  |  |  | 质保期外维修只收取配件费 |  |  |  |
| 5 |  | 培训支持 |  |  |  | 提供免费培训支持，对用户指定人员进行操作演示及相关的技术培训，不少于2个工作日的上门培训 |  |  |  |
| 6 |  | 维修响应 |  |  |  | 在接到报修电话后1小时内响应，48小时内到达现场 |  |  |  |
| 7 |  | 到货时间 |  |  |  | 合同签订后90天内 |  |  |  |