技术参数

| 项目编号 |  |  | 2022-JK15-W1253 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 |  |  | 激光全息成像分析系统 |  |  |  |  |  |
| 数量 |  |  | 1 台 |  | 国产 R进口 |  |  |  |
| 最高投标限价 |  |  | 人民币80.00万元（免税） 注：投标人所提供的投标报价需按免税报价，否则视为无效报价。 |  |  |  |  |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用于细胞激光全息成像，实时3D细胞成像，无需扫描，无光漂白，可实现单个细胞的3D成像及旋转观察，也可完成视野内所有细胞的3D同时成像，对细胞长时间照射无损伤，激光全息技术提供非标记，非侵入无损实时细胞分析，可提供完整的细胞形态学定量参数及动力学参数，应用于细胞增殖、分化、迁移、凋亡、毒理等方面研究。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 描 述 |  |  |  | 数量 |  |  |
| 1 |  | 激光全息显微镜 |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 |  | 激光器 |  |  |  | 1 |  |  |
| 3 |  | 载物台 |  |  |  | 1 |  |  |
| 4 |  | 6孔板适配器 |  |  |  | 1 |  |  |
| 5 |  | 24孔板适配器 |  |  |  | 1 |  |  |
| 6 |  | 96孔板适配器 |  |  |  | 1 |  |  |
| 7 |  | 分析软件 |  |  |  | 1 |  |  |
| 8 |  | 防雾盖 |  |  |  | 2 |  |  |
| 9 |  | 适配电脑 |  |  |  | 1 |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  |  | 技术参数 |  |  |  |  |
| 1 | 主机成像方式 |  |  | ★1.1 激光全息技术，非标记、非侵入式实时细胞分析；需提供全息原始数据图证明是全息技术。 ＃1.2原位测量贴壁细胞；无需荧光的单细胞追踪；选择要跟踪的细胞并获得每个细胞或种群的结果 ★1.3定量全息相位图像（DH模式），数字3D成像。 |  |  |  |  |
| 2 | 主机硬件功能及组成 |  |  | 2.1 CCD：≥1024X1024像素，8或10 bits (全息图） ＃2.2光源：635nm(偏差范围≤±5nm)，光源寿命≥1万小时； ★2.3 XYZ三轴电动载物台:移动范围：≥80×70×10mm（X,Y,Z） |  |  |  |  |
| 3 | 主机成像参数 |  |  | 3.1横向分辨率: 20X物镜可达1um 3.2数字聚焦范围: ≥1mm； 3.3拍摄速率: ≤图像/1s； ＃3.4样品照度: ≥0.2 mW/cm2 3.5工作距离: 0.5-2mm； 3.6.样品容器高度: ≥40mm 3.7物镜：20X全息物镜； 3.8像素：≥1024x1024像素； |  |  |  |  |
| 4 | 主机附件功能和配置 |  |  | ＃4.1.可在培养箱中进行操作, 便携性好,仪器尺寸≤290×170×180mm，重量≤6kg（包括电动载物台）。 ★4.2 高通量监测，可兼容6孔板，24孔板，96孔板，微流控芯片，35cm皿，1个10cm皿，配相应的适配器。 |  |  |  |  |
| 5 | 细胞质量和增殖软件分析模块 |  |  | 5.1细胞质量控制：可以自动计算细胞培养前后的细胞数量，聚集度，平均体积，平均面积，以及平均直径。 ★5.2 细胞增殖分析：细胞计数和生长曲线自动生成。自动计算细胞周期和有丝分裂持续时间并精确得到每分裂一次所花费的时间，精确到秒。 |  |  |  |  |
| 6 | 细胞动力、形态、空间跟踪软件分析功能 |  |  | ★6.1.空间内细胞跟踪：监控画面中的每个细胞的运动轨迹，并直接生成运动轨迹图。（需提供设备自带软件直接生成的数据结果证明）。 ★6.2 运动细胞动力学：群体中细胞的平均动力学。可自动生成平均细胞运动速度（um/h）以及累积细胞运动距离。 ★6.3 运动形态：可以详细地识别单个细胞及其状态，评 估不同的形态参数≥30种。 |  |  |  |  |
| 7 | 细胞活性测定和药物剂量应答软件分析模块 |  |  | ＃7.1 细胞活性测定：在非标记的状态下可以对死细胞和活细胞进行类流式分析，直接计算得到细胞存活率。 7.2药物剂量应答：在各时间点的剂量-响应曲线。自动描绘不同药物剂量加入后，细胞数量随时间的延长细胞数量，细胞聚集度以及细胞平均体积等重要参数的变化曲线。 |  |  |  |  |
| 8 | 图像分析 |  |  | ★8.1定量的无标签的活细胞成像：对细胞群体和单个细胞分析提供了可量化的形态学参数数据≥30个； 2.所有图像和数据都被及时存储，可以在方便时进行分析：统计精度高，时间成本降低； 3.单细胞追逐:无需荧光的单细胞追踪,选择要跟踪的细胞并获得每个细胞或种群的结果。 |  |  |  |  |
| 9 | 创伤修复和药物反应动力学分析 |  |  | ★创伤修复：带有空间细胞跟踪的经典伤口愈合试验。保证每次形成的gap一致，并且自动捕获gap愈合的图像，并自动生成愈合曲线。 ★药物反应的动力学：药物开发研究。可以在多天周期内逐个单元的对细胞群体进行可靠且可重复地跟踪和分析，从而定量确定新化合物随时间变化的作用效果。 |  |  |  |  |
| 10 | ＃电脑 |  |  | ≥I7处理器，32G 内存，4TB硬盘，独立显卡，分析软件终身免费升级。 |  |  |  |  |
| 11 | 使用环境 |  |  | 可在培养箱中进行操作, 便携性好, 性价比高。 |  |  |  |  |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 质保期 |  |  | 三年 |  |  |  |  |
| 2 | 备件库 |  |  | 西安配有办事处,国内有备件库 |  |  |  |  |
| 3 | 维修服务 |  |  | 国内有维修站 |  |  |  |  |
| 4 | 收费标准 |  |  | 质保期外只收取配件费，终身维护 |  |  |  |  |
| 5 | 培训支持 |  |  | 提供免费培训支持，对用户指定人员进行操作演示及相关的技术培训，直至培训人员达到熟练掌握、灵活应用的程度 |  |  |  |  |
| 6 | 维修响应 |  |  | 在接到报修电话后2小时内做出反应，48小时内达到现场积极、主动帮助用户在最短时间内解决问题 |  |  |  |  |
| 7 | 到货时间 |  |  | 合同签订后3个月 |  |  |  |  |