| 项目名称 |  |  | 临床技能沉浸式**系统 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算总价（万元） |  |  | 129.8 |  |  |  | 是否进口 | 国产 □进口 |  |
| 采购数量 |  |  | 1 |  |  | 计量单位 |  | 套 |  |
|  | 临床技能沉浸式**系统技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 指标名称 |  | 数量 | 技术参数 |  |  |  |  |
|  | 1 | 硬件 |  | 14套 | ★头戴式虚拟交互设备 1. 主处理器：高通845，Kryo 385核心，8核64位，最高主频 2.8Ghz,10nm制程工艺 2. 内存：6GB，RAM, LPDDR4X , 1866MHz 3. 闪存：UFS2.1 128G ，支持Micro SD卡最大256G扩展 4. WIFI – 2.4G/5G：2X2 MIMO 802.11 a/b/g/n/ac,2.4G/5G双频，support Miracast 5. WIFI – 60G 802.11ad：内置60GHz双天线 ( 选配Pico无线串流盒串流PC SteamVR游戏)(WiGig版) 6. BT：BT5.0+HS 7. Android：Android8.1 8. SDK：全兼容高通VR SDK、Pico SDK、Vive Port 9. 屏幕 ：5.5 inch x 1 SFR TFT 10. 分辨率：3840x2160x1， PPI：818， 4K分辨率 11. 刷新率：75Hz 12. FOV：101°，菲涅尔 13. 镜片及材质：菲涅尔,PMMA材质 14. 近视调节：不支持物理调节，兼容佩戴眼镜 15. 瞳距调节：自适应, 55mm~71mm 16. 软件防蓝光模式：支持 17. 9轴传感器：实现头部精准6DOF，1Khz采样频率 18. 接近感应器：人脸佩戴感应，用于屏幕休眠控制 19. 环境摄像头 X 2：双鱼眼单色 1280*800@120Hz FOV:150° 20. 眼球追踪摄像头： X 2 双眼单色 400*400@120Hz (Eye版) 21. 6DOF头：•第三代Inside Out房间级追踪定位 安全护导系统，近游玩区边界时进行防撞提醒及穿越 安全区记忆及恢复22. 6DOF手柄 X 2：头盔1m范围内360度无盲区追踪定位 23. 眼球追踪：注视点渲染，软件瞳距自适应调整,注视点交互(Eye版) 24. 语音交互：双麦降噪降回声，提升语音识别率 25. 头盔按键：电源键，APP键（返回键），确认键，Home键，音量加，音量减 26. 内置双立体声喇叭：360度环绕一体式立体声耳机,支持3D空间音效, 低频增强 27. 麦克风：全向麦克风用于语音命令或语音聊天, 高达30dB的环境降噪和40dB的回声降噪 28. 重量：340g不含绑带，整机 670g(Neo2) 29. 绑带 ：•顶部绑带无需调节，自适应松紧，快速佩戴侧边绑带可向上旋转，方便佩戴眼镜用户快速佩戴 30. 泡棉 ：•采用贴身内衣材料制作的可拆卸可清洗的超纤布质泡棉,柔软舒适亲肤防过敏可选3D成型PU泡棉，防污可清洗 31. 人机工程：•前置HMD和后置电池组成更为合理的力学分担设计，佩戴面部无压迫兼容成人到小孩，亚太到欧美等多种人头适配 32. 散热：内含静音风扇，后壳开孔透气更为清爽的佩戴体验, 不易起雾 33. Led：三色Led 显示开机，关机，充电状态 34. 电池：4500mA， 连续工作3h 35. USB Type-C接口： a.USB3.0数据传输(需USB3.0数据线，标配为USB2.0数据线) b.高通平台QC3.0快充 c.5V/1A OTG 扩展供电能力 d.USB3.0 OTG扩展功能（需要转接线支持） e.输出DP视频信号（支持单目投屏）（支持输出到HDMI设备） 36. 3.5mm耳机接口：连接第三方立体声耳机使用，无缝兼容美标和欧标耳机 37. Micro SD卡插槽：支持最大256G扩展 38. 3.5mm DC接口：支持边用边充，产品最大负载工作时不掉电；支持 5V~12V电压输入, 额定输入功率15W, 可通过USBA转3.5mm DC转接线连接 39. 充电器：5V/3A,9V/2A, 白色 充电线：USBC 2.0 数据线1m， 白色；二合一USBC 手柄充电线1m，白色 手柄： 1.材质：阳极氧化铝+聚碳酸酯，仿橡胶漆磨砂工艺 2.传感器：高精度六轴传感器 3.接口：外接HMD USB-Type-C接口 4.按键：手柄有home键，并且可以调节惯用手 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14套 | ★HDMI无线投屏器 功能：2.4G/5G双频工作 分辨率：4K@60HZ向下兼容，大小：57*10（mm）环保PVC |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1套 | 投影 ★DLP显示技术，芯片尺寸0.65英寸 亮度：6,200（ANSI） 显示分辨率：1920×1200 显示对比度：35,000:1 标镜投射比：1.23—2.21:1(含标镜) 镜头类型：手动镜头 镜头位移：垂直±45%，水平±20% 光源技术：ALPD激光光源。 光源寿命：光源寿命≥20000小时（普通模式），光源寿命≥40000小时（节能模式） 加厚钢板定制，承≥30K 支持1080P信号一出9进 15米长HDMI高清线缆2条，支持1080P高清信号传输。 幕布 200英寸16比9拉线电动白软幕，带遥控控制 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1台 | ★头戴式虚拟交互设备消毒柜 尺寸：1110*208）120，输出电压：5V 2.1A兼容VR设备，柜体冷轧钢板。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3台 | ★65寸显示器 智能全面屏，超高清4K、超薄、大屏，电源220V,屏幕比例16:9，屏幕分辨率3840×2160(4K) ，支持逐行扫描，HDR,亮度色彩锐化，边缘细节增强，自适应降噪，三维色彩增强 ，DTS音效，HDMI接口3个，USB接口2个，有网络接口，CPU:四核ARM Cortex A53 1.4GHz .GUP:双核Mali-G52，内存容量：1.5GB,机身厚度：8.76mm,边框宽度：（上/左右/下）0/0/15.6mm，单屏尺寸：1452*834*74mm,存储空间8GB,Android操作系统，支持USB流媒体播放，AI人工智能，视频投屏，照片投屏，音乐投屏，多屏互动. |  |  |  |  |
|  | 2 | 软件模块1套 |  | 以头戴式虚拟交互设备为视听终端，不需连接主机、定位设备，不受空间、场地限制，开机后即可进入虚拟**空间； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ★1.临床技能沉浸式**系统包含14个**项目：自然分娩接产术、胃肠减压术、鼻饲术、电除颤、洗胃术、女性导尿术、男性导尿术、胸腔穿刺术、腹腔穿刺术、腰椎穿刺术、骨髓穿刺术、动脉穿刺术、消毒铺巾、心电图操作； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.自然分娩接产术项目涵盖经阴道自然分娩接产的全流程； 2.1第一产程包含流程：核对产妇信息，告知分娩过程，指导饮食与排尿；评估产妇，监测生命体征；观察宫缩、胎心、胎先露下降程度等；第二产程包含流程：接产前环境、用物和产妇的准备等；会阴消毒、铺巾；如何保护会阴；胎儿娩出过程等；第三产程：新生儿处理、胎盘娩出、产后的照护及整理记录等。 2.2模拟操作胎儿娩出过程，学生在系统引导下在不同阶段辅助不同的手势进行接生，经阴道逐步将胎儿娩出，同时提供胎儿分娩出透视动画，与操作同步，直观展示； 2.3模拟铺巾过程，学生需按照正确的顺序依次将腿套、消毒巾和大孔巾铺于正确的位置； 2.4模拟会阴消毒过程，学生需按照正确消毒顺序及方法消毒会阴两遍，系统可对学生消毒情况进行检测，识别常见消毒错误，如消毒范围、消毒顺序、消毒方向，并及时纠错反馈； 2.5模拟胎盘娩出过程，包括模拟胎盘剥离征象，指导学生操作将胎盘娩出，并对胎盘进行检查； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.胃肠减压术项目涵盖临床胃肠减压的完整操作流程； 3.1提供两种测量胃管插入长度的方式； 3.2插管时通过矢状面能直观地看到胃管插入的位置； 3.3系统能进行连接负压引流器的操作，吸引胃内容物； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.鼻饲术项目涵盖临床鼻饲的完整操作流程; 4.1提供两种测量胃管插入长度的方式； 4.2插管时通过矢状面能直观地看到胃管插入的位置； 4.3鼻饲过程中能实时显示鼻饲量的多少、鼻饲液种类； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.电除颤项目涵盖电除颤的完整操作流程； 5.1评估患者意识，并判断； 5.2可调节除颤仪的能量大小、模式； 5.3指导学生正确安放除颤仪电极板； 5.4除颤仪可进行充电、放电操作； 5.5全程同步显示患者心律情况，根据操作心律会发生变化。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.洗胃术项目涵盖临床洗胃的完整操作流程； 6.1能够选择洗胃需要用到的医用耗材； 6.2提供两种测量胃管插入长度的方式，能够进行标记胃管的插入长度、润滑胃管的操作，能够引导学生正确的连接胃管、药液管和废液管； 6.3洗胃过程中实时显示洗出胃液的颜色变化； 6.4插管时通过矢状面能直观地看到胃管插入的位置； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.女性导尿术项目涵盖导尿术全部操作流程； 7.1能选择导尿术需要用到的医疗器械； 7.2消毒步骤要求操作者需按照正确消毒顺序及方法消毒手术区域两遍，系统可对学生消毒情况进行检测，识别消毒错误，如消毒范围、消毒顺序、消毒方向等； 7.3插管时通过矢状面能直观地看到导尿管插入的位置，展示女性尿道结构，插管深度实时反馈； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8.胸腔穿刺项目涵盖胸腔穿刺术全部操作流程； 8.1按照临床胸腔穿刺技能操作流程练习标记、消毒、铺巾、局麻、抽取胸腔积液等详细操作； 8.2虚拟患者具有明显体表标志，三维剖面图辅助，可直观展示人体体表结构，选择正确的穿刺点位置； 8.3穿刺部位消毒过程，学生需按照正确消毒顺序及方法消毒穿刺部位两遍，系统可对学生消毒情况进行检测，识别消毒错误，并及时纠错反馈； 8.4穿刺步骤同步显示进针剖面图，剖面图展示的穿刺角度、深度、行程与真实操作一一对应； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9.腹腔穿刺项目涵盖腹腔穿刺技能全部操作流程； 9.1按照临床腹腔穿刺技能操作流程练习用物准备、体位选择、标记、消毒、戴手套、铺巾、局麻、穿刺、抽液、送检等详细操作； 9.2提供用物准备操作，学生需选择并拿取正确的操作用物； 9.3拟患者具有明显体表标志，三维剖面图辅助，可直观展示人体体表结构，选择正确的穿刺点位置； 9.4穿刺部位消毒过程，学生需按照正确消毒顺序及方法消毒穿刺部位两遍，系统可对学生消毒情况进行检测，识别消毒错误，并及时纠错反馈； 9.5系统能够提示穿刺针“Z”字形进针； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10.腰椎穿刺项目涵盖腰椎穿刺术全部操作流程； 10.1按照临床腰椎穿刺技能操作流程练习：用物准备、体位选择、标记、消毒、戴手套、铺巾、局麻、穿刺、测压、收集脑脊液、送检等详细操作； 10.2提供用物准备操作，学生需选择并拿取正确的操作用物； 10.3拟患者具有明显体表标志，三维剖面图辅助，可直观展示人体体表结构，选择正确的穿刺点位置； 10.4穿刺部位消毒过程，学生需按照正确消毒顺序及方法消毒穿刺部位两遍，系统可对学生消毒情况进行检测，识别消毒错误，并及时纠错反馈； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11.骨髓穿刺项目涵盖骨髓穿刺术全部操作流程； 11.1按照临床骨髓穿刺技能操作流程练习：用物准备、体位选择、标记、消毒、戴手套、铺巾、局麻、穿刺、抽液、送检等详细操作； 11.2提供用物准备操作，学生需选择并拿取正确的操作用物； 11.3模拟患者具有明显体表标志，三维剖面图辅助，可直观展示人体体表结构，选择正确的穿刺点位置； 11.4穿刺部位消毒过程，学生需按照正确消毒顺序及方法消毒穿刺部位两遍，系统可对学生消毒情况进行检测，识别消毒错误，并及时纠错反馈； 11.5穿刺过程，提示旋转进针； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12.动脉穿刺项目涵盖从接收医嘱执行单到用物处理完整操作流程； 12.1需要评估穿刺部位血管、皮肤情况，查看脉搏波形； 12.2提供用物准备操作，学生需选择并拿取正确的操作用物； 12.3动脉穿刺操作步骤提供剖面图，可显示入针角度、行程； 12.4用物处理步骤需要判断不同废物如何丢弃； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13.消毒铺巾项目涵盖外科消毒铺巾操作的全流程，包括消毒部位的选择、手术部位皮肤消毒过程及外科手术巾单铺放； 13.1以真实的手术室为模板，构建出高仿真的手术室场景，操作者可以以第一视角在场景中进行体验外科消毒铺巾操作； 13.2手术部位皮肤消毒过程：操作者需按照正确消毒顺序及方法消毒手术区域两遍，系统可对学生消毒情况进行检测，识别消毒错误，如消毒范围、消毒顺序、消毒方向等； 13.3外科手术巾单铺放：操作者须从小单、中单及大单中选择合适的巾单进行铺放，系统考核学生选择的巾单的拿取手势、铺放的顺序等关键点； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14.男性导尿术项目涵盖导尿术操作的全流程； 14.1消毒步骤要求操作者需按照正确消毒顺序及方法消毒手术区域两遍，系统可对学生消毒情况进行检测，识别消毒错误，如消毒范围、消毒顺序、消毒方向等； 14.2插管时通过矢状面能直观地看到导尿管插入的位置，展示男性尿道结构，插管深度实时反馈； 14.3以真实的病房及准备间为模板，构建出高仿真的临床场景，操作者可以以第一视角在场景中进行体验男性导尿操作； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15.心电图监测术虚拟仿真**系统项目涵盖临床12导联心电图检查的操作流程： 15.1检查心电图机、开机准备 15.2可模拟安放肢体导联； 15.3可模拟安放胸部导联； 15.4可描记心电图，并评估心电图描记是否完整； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16.所有技能项目操作步骤严谨客观，不同步骤相对独立，可以任意步骤前后跳转； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 17.内置虚拟指导教师，通过语音、文字、动画等形式，实时对操作者给予指导、纠错； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 22.系统内含临床技能胜任力评价系统，**完成后形成技能胜任力评价蛛网图，评价纬度包括：无菌观念、人文关怀、临床思维、专业知识、专业技能、职业素养、医患沟通、病人安全； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 23.**完成后，可生成成绩报告，内容包括：成绩、用时、每个步骤详情和得分等 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 备 注 |  | ★对应标企业资质要求： 1、投标人/制造厂商协助高校完成的医学类虚拟仿真软件项目获得过2018年、2019年度国家级虚拟仿真实验项目，需同时提供实验空间网站团队信息截图及合同关键页复印件。 2、投标人/制造厂商具备信用等级证书：信用等级为AAA，投标人/制造厂商获得高新技术企业、软件企业证书， 3、投标人/制造厂商具有有效的ISO9001质量管理体系认证，认证范围需包含虚拟仿真实验教学软件。 4、投标人/制造厂商具有有效的ISO27001信息安全管理体系认证证书，认证范围需包含虚拟仿真实验教学软件。 5、投标人/制造厂商有与高等院校共建虚拟仿真实验中心项目（提供共建单位的证明文件复印件）。 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 维保及服务 |  | ★提供3年免费维保和系统功能升级，硬件提供整体5年免费维保。故障响应时间不超过0.5小时，不超过8小时到现场。 |  |  |  |  |  |

说明：

1、根据各项目具体情况可调整指标名称和技术参数；

2、功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；

3、技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。