空军军医大学设备技术参数会审表

需求科室：空军第九八六医院网络中心              填表时间：2022 年 11 月 23  日

| 设备名称 |  | 空军第九八六医院网络安全建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 |  | 人民币 155万元 |  |  |  |  |  |  | 设备数量 |  | 6 |  |
| 经费来源 |  | 上级专项经费 |  |  |  |  |  |  | 是否进口 |  | □是 R否 |  |
| 联系人 |  | 张睿超 |  |  | 办公电话/手机 |  | 84734071/13571907826 |  |  |  |  |  |
| 推荐品牌1：深信服科技股份有限公司 联系人/联系方式：祁海宁/17791318187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 推荐品牌2：天融信网络安全技术公司 联系人/联系方式：马瑜鸿/13759926632 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 推荐品牌3：北京网御星云信息技术有限公司 联系人/联系方式：曹小梅/13152054200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设相应的网络安全实现在外网出口边界进行隔离和访问控制，保护内部网络，从2-7层对攻击进行防护，实现对入侵事件的监控、阻断，保护整体网络各个安全域免受外网常见恶意攻击，利用安全策略，主动扫描及流量管控达到防止网络内主机被外界入侵，保护医院信息安全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 描述 |  |  |  | 数量 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | WEB应用防火墙 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 网络入侵防御系统 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 下一代防火墙 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 堡垒机 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 安全隔离网闸 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 漏洞扫描及威胁分析 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | WEB应用防火墙 |  | ★1.1U 机架式设备；1 个 CONSOLE口，2 个 USB 口；板载 6 个 100/1000M 电口，2 组 Bypass；带4个千兆光口（含光模块），2 个扩展槽；1T 硬盘；冗余电源；网络层吞吐 ：〉=10Gbps。HTTP 吞吐：2.5Gbps；HTTP 新建（CPS）：10,000/s； HTTP 新建事务能力（TPS）： 26,000/s；HTTP 最大并发连接数：2,000,000； 2.支持透明流、透明代理、反向代理；支持链路聚合(Channel)部署，提高链路带宽；支持802.1Q协议，在Trunk线路上部署并提供防护；支持ARP协议，对静态ARP进行手工配置，自动学习动态API地址； 3.支持IPv4和IPv6双协议栈流量过滤防护；支持HTTP2协议；支持代理模式下对HTTP、HTTPS协议的单个连接允许请求数、长连接有效时间、最大空闲连接数和上传文件最大值等数据进行自定义配置； 4、支持产品页面一键断网（禁止访问）功能，在特殊情况下，实现对特定网站的快速下线； 5.支持黑白名单策略，包括IP及URL黑白名单；支持IP访问控制，可根据源目的IP，端口，协议等进行访问控制处理，并可自定义访问过期时长；支持地域访问控制功能，支持根据国家、地区、城市等元素进行地域访问控制，并可自定义访问过期时长； 6.支持Web攻击防护功能，包括命令注入攻击，组件漏洞防护、Web扫描防护、XPATH注入防护、XML注入防护、SSI注入防护、JOSN注入防护、LDAP注入防护、webshell防护；支持Web业务控制防御功能，提供针对爬虫、黑链、盗链以及内网代理的防护功能；支持敏感词检测及过滤，自带敏感词库并进行可自定义；支持Web业务加固防御功能，提供弱密码检测、CGI安全、跨站请求伪造等防御功能；支持人机识别功能，可针对自动化攻击进行有效防护；支持会话安全防护，Cookie加固、Cookie加密、会话固定等属性设置； 7.支持检测并清洗的攻击类型：IP攻击，TCP攻击，UDP攻击，ICMP攻击，DNS攻击，HTTP攻击等20多种DDoS攻击类型； 8.支持与第三方威胁情报中心联动功能，基于FTP或FTPS协议连接登录获取数据来源；支持威胁情报中心提供的相关数据运用到产品防御策略中，提供基于僵尸网络、恶意IP、扫描探探、Webshell、代理IP、TOR节点、漏洞利用、暴力破解、拒绝服务、恶意代码以及木马蠕虫等情报类型； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 网络入侵防御系统 |  | ★1.设备参数：千兆电口≥5个，支持bypass接口≥2组，万兆光口≥2个，吞吐量≥19Gbps，最大并发连接数≥ 218万，每秒新建连接数≥15万。 2.支持路由模式、透明（网桥）模式、混模式，支持将多个物理网口加入一个网桥中；部署模式切换无需重启设备；支持静态路由、策略路由、动态路由、ISP路由；动态路由支持RIP、OSPF等；ISP路由支持运营商地址自定义。 3.实际配置支持一对一、多对一、多对多等多种形式的NAT，支持H.323等应用协议ALG，支持基于安全域的策略设定，支持端口联动功能，当上下行端口链路出现故障时，对应的另一端下行端口自动切断链路。 ＃4.支持IPV6环境部署，包括接口/国家区域配置、路由配置等网络适应性功能，支持IPV6级别常用安全功能，包括僵尸网络，应用防护，勒索软件防护等； 5.支持自动发现判断当前网络里对服务器的访问行为哪些是由外部扫描器发起的恶意扫描行为并进行阻断，可以对扫描器的地址进行自定义的封堵。 6.支持安全沙箱技术，利用沙箱技术可以做到安全事件的预先演练，沙箱可以防护对外扫描、外发DDoS、恶意下载、隐秘通信等事件类型。 ＃7.支持对单位网络中存在的风险进程进行非法进程链展示，通过对进程进行溯源，对违规的进程呈现给安全管理员。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 下一代防火墙 |  | ★1.硬件参数：千兆电口≥8个，万兆光口≥2个,千兆光口≥4个；网络层吞吐量≥19G，应用层吞吐量≥8G，并发连接数≥2,200,000，新建连接数（CPS）≥150,000，电源：冗余电源。 2.产品支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式； 产品支持链路聚合功能，可以将多个物理链路组合成一个性能更高的逻辑链路接口，提高链路带宽和链路可靠性；产品支持静态路由、策略路由和多播路由协议，并支持BGP、RIP、OSPF等动态路由协议。 3.产品支持各种应用协议的NAT 穿越，实现SQLNET、TFTP、RTSP、PPTP、FTP、H.323、SIP等多种NAT ALG功能。 4.产品支持多维度安全策略设置，可基于时间、用户、应用、IP、域名等内容进行安全策略设置。 5.产品支持与漏洞及威胁分析系统联动，将本地防火墙产品产生的安全日志等数据上报至漏洞及威胁分析系统，并在漏洞及威胁分析系统进行威胁展示。 ＃6.产品支持基于地区维度设置流控策略，实现多区域流量批量快速管控功能。 7.产品支持对SMTP、HTTP、FTP、SMB、POP3、HTTPS等协议进行病毒防御。 8.产品支持对文件传输行为进行安全过滤，支持基于上传、下载、双向的文件内容过滤，内容过滤类型至少支持网页、脚本、压缩文件、图片、可执行文件、适配、文本等常见文件类型。 9.产品支持勒索病毒检测与防御功能，为保障勒索病毒的防御效果。 10.产品支持对常见Web应用攻击防御，攻击类型至少支持跨站脚本（XSS）攻击、SQL注入、文件包含攻击、信息泄露攻击、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等类型，产品预定义Web应用漏洞特征库超过1000种。 11.产品支持管理员双因素认证功能，用户通过用户名/密码和Key等不同方式登陆产品管理界面。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 堡垒机 |  | ★1.接口配置≥4个千兆电口，≥2个千兆光口,≥1个console口，≥2个USB口；本次配置≥100个主机/设备许可，用户数不限制。 2.至少支持系统管理员、安全审计员、运维管理员等角色，同时也可按需分配角色权限，权限间相互制约。 3.支持首页动态展现资源总量、活动用户、实时会话、待审批工单、当日运维记录、资产运行状态、今日运维总数、今日运维时长TOP10、今日告警总数、今日运维指令TOP10等信息，方便管理员实时查看系统运行情况掌握资产会话连接情况。 4.自动对Windows、Linux等设备进行账号改密，改密支持手动和定期任务，密码配置支持全局策略和手工指定，密码复杂度支持按策略随机生成。 5.支持图形化查看账号改密历史记录，查询结果以图表按照时间倒序自上而下展示，每个节点详细记录改密信息及结果；支持每个改密节点可以定位、查看和下载密码信封。 6.支持对运维时间、运维地址、运维操作指令、操作行为的限定，触发策略后进行告警、再审、阻断等。 ＃7.图像审计采用OCR图像识别技术，可以识别图形操作中的程序标题、快捷方式标题、窗口内容中的文本信息。 8.支持会话请求远程协助，且协同会话保持实时同步。 9.支持各种自定义客户端工具，支持通过动作流配置提供广泛的应用接入支持，在不作二次开发的情况下，可灵活扩展且实现帐号口令的代填。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 安全隔离网闸 |  | ★1.内外端机具有双侧液晶屏；接口配置:内端机≥6个10/100/1000Base-T接口、SFP插槽≥6个；外端机≥6个10/100/1000Base-T接口、SFP插槽≥6个；网络吞吐量≥1Gbps；并发连接数≥50万。 2.功能包含安全浏览模块、文件传输模块、文件同步模块、邮件访问模块、数据库访问模块、数据库同步模块、防病毒模块。 3.系统应采用“2+1”系统结构，内外端机为TCP/IP网络协议的终点，阻断TCP/IP协议的直接贯通。 4.支持http消息头、消息体，上下行方向，命令及关键字的管控，支持允许、阻断、告警三种处理方式。 5.支持网闸同侧数据库之间的数据同步，网闸可旁路部署实现数据库同步。 6.支持数据库同步信息统计，包括每个任务的开始时间、同步成功数、同步失败数，同步忽略数，并能够以图表的方式进行实时可视化展现。 7.提供在线用户监控，可实时展现内外端机在线用户名称、IP地址、客户端类型，并可根据管理需要手动强制指定用户下线。 8.提供服务器负载均衡功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 漏洞扫描及威胁分析 |  | 漏洞扫描及威胁分析系统： ★1.设备参数：硬盘容量≥2TB，千兆电口≥6个，千兆光口≥2个，系统漏扫授权IP数≥100，WEB漏扫授权URL数≥20，主机漏扫最大并发IP数≥75，WEB漏扫最大并发URL数≥5。 2.支持对多种服务协议的弱口令猜解。 3.支持从“高危”、“中危”、“低危”、“安全”四个安全级别展示资产的风险分布情况。 4.支持导出统计报表和详细报告，统计报告包括综述信息、风险概况、资产风险列表、风险详情、参考标准、安全建议等内容；详细报告包括风险概述、资产风险列表、资产风险详情等内容，其中，基线风险会展示检测结果、风险等级、基线ID、基线项类型、风险值、检查点描述、解决方案等内容。漏洞风险会展示风险页面、风险等级、风险描述、危害影响、解决方案、参考资料、风险举证等内容。 5.支持全局风险统计功能，通过扇形图、条状图、标签、表格等形式直观展示资产风险分布、漏洞风险等级分布、紧急漏洞、风险资产清单等信息，并可查看详情。 6.支持从漏洞视角分类型呈现风险概览和详情信息，支持在线查看展示“系统漏洞”、“WEB漏洞”、“弱口令”和“基线风险”的名称、风险等级、影响资产数、漏洞数、最近发现时间，并可关联漏洞详情。 7.支持全面扫描、资产发现、系统漏洞扫描、弱口令扫描、WEB漏洞扫描、基线配置核查六种任务类型，其中全面扫描支持系统漏洞扫描、WEB漏洞扫描、弱口令扫描同时执行。 漏洞扫描及威胁分析系统平台： ★1.设备参数：吞吐性能≥1Gbps，硬盘容量≥4TB，千兆电口≥6个，万兆光口≥2个。 2.系统基于人工智能、威胁情报、沙盒检测、特征分析等方法进行威胁检测的整个过程。同时，能以安全事件视角和服务器/终端视角直观的看清内网安全状况。 3.提供不少于每月一次针对服务范围内的资产的系统漏洞和Web漏洞进行全量扫描，并针对发现的漏洞进行验证，验证漏洞在已有的安全体系发生的风险及分析发生后可造成的危害 4.支持所监测网络内受攻击主机进行整体感知，可通过监控界面进行处置。 5.支持挖矿行为分析、僵木蠕攻击、暴力破解、扫描探测、弱口令、漏洞感知、高危端口、恶意域名、DNS隧道、邮件行为分析、DDOS攻击、WEB攻击、可疑行为等分析场景。 6.支持镜像流量检测web流量中是否存在可截获的口令信息，检测列表包含对应域名/URL、服务器IP，所属业务，数据包举证等信息，避免因明文传输导致信息泄露的风险。 7针对存在的漏洞提供修复建议，能够提供精准、易懂、可落地的漏洞修复方案。 8.支持展示需要处理的风险主机与风险状况报告，报告内容包括业务与终端风险、业务风险与终端详情分析，提供危害解释和参考解决方案；适用于日常处理安全问题的运维人员。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 质保期 |  | 硬件提供三年原厂质保服务，软件提供三年免费升级、迁移、优化和故障处理服务，提供三年特征库升级，提供工程师驻场至少12个月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 备件库 |  | 西安有备件库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 维修站 |  | 西安有维修站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 应用系统移植 |  | 将医院现有互联网、银行专线、医保专线、到西京机房专线、到12家门诊部专线的所有安全策略移植到新设备中，产生第三方公司配合费用由中标公司支付 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训支持 |  | 2次现场培训支持 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 维修响应 |  | 7x24小时电话支持服服务；2小时到故障现场。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 到货时间 |  | 合同签订后30个工作日内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需求科室负责人 |  |  |  |  |  | 机关业务部门 |  |  |  |  |  |  |
| 专家组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。